Информация о выполнении заданий ГПНИ

«Фотоника, опто- и микроэлектроника» в 2018 году

Задание  3.1.02. «Разработка конструктивных элементов в КМОП-КНИ базисе, исследование процессов воздействия ионизирующих излучений: электронов, протонов, нейтронов, рентгеновских и гамма-квантов на характеристики МОП- и биполярной элементной базы интегральных схем на объемном кремнии и КНИ-подложках с помощью физико-математических моделей и лазерной имитации».

Руководитель – доктор физико-математических наук Комаров А.Ф.,

доктора физико-математических наук Борздов Б.Н., Лисенков Б.Н.,   кандидаты технических наук Бондаренко В.П., Стемпицкий В.Р., организации-исполнители: НИИПФП, БГУ, ОАО «МНИПИ», БГУИР.

В рамках задания 3.1.02 ОАО «МНИПИ» выполняло НИР «Разработка и исследование аппаратно-программных средств коммутации и измерения параметров микроэлектронных приборов при радиационном воздействии», и разработало:

метод гибридной коммутации испытательных сигналов, позволяющий многократно снизить количество используемых ключевых элементов и улучшить экономические и метрологические показатели измерительной системы;

метод задания конфигурации гибридного коммутатора;

методики задания конфигурации (интерфейс пользователя), методики контроля и проверки матричного коммутатора.

Результаты исследований использованы при выполнении ОКР «Разработка и изготовление измерительного комплекса для автоматического измерения параметров тестируемого комплекта полупроводниковых приборов в условиях радиационного воздействия», выполняемого в рамках ГНТП «Эталоны и научные приборы».

Задание 3.2.01 «Разработка методов создания, конструкции и исследование элементной базы кремниевых субмикронных интегрированных структур диодов Шоттки, высоковольтных и радиационно-стойких биполярных аналоговых микросхем и базовых матричных кристаллов с повышенным уровнем интеграции, включая разработку физико-технологических методов управления статическими и динамическими характеристиками барьерных структур, физических моделей и методов анализа эксплуатационных параметров элементов в расширенном диапазоне температур».

Руководитель – кандидат физико-математических наук      Петлицкий А.Н., доктора технических наук Баранов В.В., Дворников О.В., доктор физико-математических наук Оджаев В.Б., кандидат технических наук Стемпицкий В.Р., доктор физико-математических наук Чапланов А.М., организации-исполнители: ОАО«ИНТЕГРАЛ» - УКХ «ИНТЕГРАЛ», БГУИР, ОАО «МНИПИ», БГУ).

В рамках задания 3.2.01 ОАО «МНИПИ» выполнена НИР «Разработка программы и методики измерений, изготовление необходимой оснастки, проведение исследования параметров элементной базы радиационно-стойких биполярных ИС при радиационном облучении и в диапазоне температур» разработаны:

метод создания радиационно-стойких и криогенных аналоговых микросхем, включающий конструкцию, модели и схемотехнические решения для нового базового матричного кристалла;

приспособления и методики полуавтоматизированных измерений в расширенном диапазоне температур, при воздействии быстрыми электронами и гамма-квантами биполярных и полевых транзисторов;

метод создания радиационно-стойких и криогенных аналоговых микросхем, включающий конструкцию, модели и схемотехнические решения для нового базового матричного кристалла.

Проведены экспериментальные исследования:

параметров при радиационном облучении и в диапазоне температур для транзисторов технологического маршрута 3КБТ и SiGe транзисторов;

воздействия гамма-излучения на статические параметры определенной микросхемы.

Результаты исследований воздействия гамма-излучения на статические параметры компонентов базового структурного кристалла были использованы при выполнении задания «Разработка опытного образца радиационно-стойкого базового структурного кристалла и опытного комплекта микросхем для датчиков космических систем» мероприятия 2.4 программы Союзного государства «Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-СГ»).

Задание 3.2.02 «Исследование и разработка конструкции и технологии создания низкотемпературных и других специализированных аналоговых интегральных схем, приемо-передающих модулей миллиметрового диапазона, генераторных шумовых диодов для контрольно-измерительной аппаратуры и специальных радиотехнических систем».

Руководитель – кандидат технических наук Гусинский А.В., доктора физико-математических наук Борздов В.М., Четверкин И.И.,        Кучинский П.В.,  Володкевич А.А., организации-исполнители: БГУИР, БГУ, НИУП «СКБ Запад», НИИПФП, ОАО «МНИПИ»).

В рамках задания 3.2.02 ОАО «МНИПИ» выполнена НИР «Исследование и разработка специализированных аналоговых микросхем и устройств для контрольно-измерительной аппаратуры», в ходе которой разработаны и экспериментально исследованы:

специализированные аналоговые интегральные схемы с предельно малыми входными токами на основе структуры базового матричного кристалла (БМК);

макеты осциллографического цифрового модуля;

модуля калибратора сопротивлений;

устройства преобразования малых токов.

Результаты работы использованы при формировании ОКР «Разработка и освоение производства многофункциональных переносных универсальных калибраторов «Н4-» для метрологического обслуживания измерительной аппаратуры в местах ее эксплуатации», запланированных к выполнению в 2019 – 2020 годах.

Задание 3.4.02 «Моделирование физико-механических свойств элементов микроэлектромеханических систем (далее – МЭМС), разработка и исследование конструкции и технологии изготовления элементов микроэлектромеханических систем сенсорных нано-микроэлектронных устройств, электронных модулей для многофункциональных контрольно-измерительных и диагностических систем».

Руководитель – член-корреспондент Академии наук        Плескачевский Ю.М., кандидат технических наук Горох Г.Г., кандидаты физико-математических наук Юхневич А.В., Здоровцев С.В., Кравчук А.С.,  кандидат технических наук Таратын И.А., организации – исполнители: БНТУ, БГУИР, НИИФХП, ОАО «МНИПИ», ОАО «МНИИРМ»).

В рамках задания 3.4.02 ОАО «МНИПИ» выполнена НИР «Разработка и исследование функциональных элементов и электронных модулей на базе микроэлектронных сенсоров и МЭМС для контрольно-измерительных и диагностических систем», в ходе которой:

разработаны функциональные электронные модули для контроля физических и химических величин (дифференциального давления, объема газов, электропроводности растворов, оптической плотности растворов, освещенности, индукции постоянного магнитного поля);

разработана и исследована контрольно-измерительная система на базе функциональных электронных модулей.

Результаты работы использованы для создания программно-аппаратного комплекса с комплектом датчиков для кабинетов химии (по договору с Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Республики Беларусь).

В рамках задания 3.4.02 ОАО «МНИИРМ» выполнена НИР «Исследование и разработка МЭМС кремниевого чувствительного элемента для высокочувствительного инклинометра», в ходе которой проведено исследование характеристик экспериментальных образцов кремниевого чувствительного элемента инклинометра, изготовленных в ходе выполнения НИР. По результатам исследований определены разрешение и погрешность измерений кремниевых чувствительных элементов. Разработанная технология сварки кремний-стекло используется при выполнения ОКР в рамках хозяйственного договора с ООО «Рубикон» по разработке технологии изготовления и конструкции кремниевого сопла площадью сечения 100 мкм2.

Задание 1.4.03 «Разработка методологического и алгоритмического обеспечения проведения видеоспектральных и мультиспектральных измерений и тематического анализа аэрокосмических данных, эксплуатационно-устойчивых методов и систем лазерной локации, локального контроля неоднородных аэродисперсных и газовых сред, а также элементов конструкции датчика звездного неба».

Руководитель – Беляев Ю.В., НИИ ПФП БГУ, Козлов В.Л., БГУ,    Таратын И.А., ОАО МНИИРМ, Горох Г.Г., БГУИР).

В рамках задания 1.4.03 ОАО «МНИИРМ» выполнена НИР «Исследование и разработка технологии получения покрытий элементов конструкции датчика звездного неба с минимальным коэффициентом отражения в оптическом диапазоне и исследование характеристик покрытий».

На основании результатов исследований оптических свойств светопоглощающих покрытий оптимизированы режимы технологических процессов получения черных оксидных покрытий, обеспечивающих минимальный коэффициент отражения на подложках и деталях из алюминия и его сплавов, составлен технологический маршрут. Разработан лабораторный технологический процесс получения оптически селективных и черных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах, который базируется на стандартных технологических операциях микроэлектронного производства, что существенно снижает затраты на изготовление. Технология позволяет формировать черные оксидные покрытия с коэффициентом поглощения не ниже 95 %  при коэффициенте селективности около 10, устойчивые к воздействию вакуума, ионизационных излучений, атомарного кислорода и ультрафиолетового излучения.

Задание 2.1.01«Создание и исследование AlGaN-гетероструктур, транзисторов, светоизлучающих и фотоприемных устройств для светотехники, СВЧ-техники и мониторинга окружающей среды».

Руководитель доктор физико-математических наук Г.П. Яблонский, организации-исполнители: Институт физики, ЦСОТ, БрГТУ и ОАО «МНИИРМ»).

В рамках задания 2.1.01 ОАО «МНИИРМ» выполнена НИР «Создание СВЧ устройств на отечественных гетероструктурах AlGaN».

В процессе работы проводились:

анализ схемотехнических особенностей изготовления аналогов монолитных интегральных схем (далее – МИС) усилителей мощности (далее – УМ) и переключателей каналов (далее – ПК) сантиметрового диапазона длин волн;

разработка принципиальных схем СВЧ МИС;

электродинамическое моделирование и оптимизация характеристик МИС УМ и МИС ПК;

разработка эскизной конструкторской документации (далее – КД) в части электрических схем и топологий.

В результате разработки МИС УМ и МИС ПК установлено, что данные МИС возможно реализовать на гетероструктурах AlGaN.

Полученные результаты могут быть использованы для коррекции монолитных интегральных схем на топологическом и электродинамическом уровне, что позволит в дальнейшем уменьшить время их разработки и сократить число итерационных циклов для получения требуемого результата.

В план работ по ГПНИ на 2019 г. вошли работы по 6 НИР,                 4 из которых – новые.