УТВЕРЖДЕНО

Постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь

15.12.2015 г. № 9

АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Авиационными правилами, разработанными в соответствии с Воздушным кодексом Республики Беларусь (далее – Воздушный кодекс), определяется порядок организации и выполнения полетов экспериментальных (пилотируемых, беспилотных) воздушных судов Республики Беларусь.

2. Требования настоящих Авиационных правил являются  обязательными для всех юридических лиц, осуществляющих организацию и выполнение полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь.

Организации в целях конкретизации, исходя из особенностей экспериментальных (пилотируемых, беспилотных) воздушных судов, могут по согласованию с Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь утверждать локальные правовые акты по организации и выполнению полетов экспериментальных (пилотируемых, беспилотных) воздушных судов в данной организации, не противоречащие настоящим Авиационным правилам.

3. В настоящих Авиационных правилах применяются термины, установленные в Воздушном кодексе, а также следующие:

3.1. основные термины и их определения:

авиационное подразделение – подразделение (расчет) беспилотного авиационного комплекса, авиационное звено, отряд, эскадрилья (станция летных испытаний), а также иная первичная авиационная структура;

беспилотный авиационный комплекс – совокупность функционально связанных и используемых совместно беспилотных летательных аппаратов, средств наземного управления, обеспечения, технического обслуживания и подготовки для применения по предназначению;

боевое применение беспилотных летательных аппаратов – вид летной подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, направленный на обучение использованию в полете вооружения и оборудования беспилотных летательных аппаратов для поражения наземных (морских), воздушных целей или решения других боевых и специальных задач;

воздушная разведка (доразведка) погоды – специальный полет воздушного судна для уточнения метеорологической и орнитологической обстановки в районе (на маршрутах) предстоящих полетов, а также для проверки работоспособности средств связи и радиотехнического обеспечения полетов;

время подготовки воздушного судна к повторному вылету – период времени от момента выключения двигателя (двигателей) после полета (посадки при выключении двигателя (двигателей) в воздухе) до готовности к выруливанию воздушного судна с места подготовки к месту взлета (к взлету беспилотного летательного аппарата);

время полета воздушного судна – период времени с момента начала разбега (начала движения беспилотного летательного аппарата по взлетно-посадочной полосе, схода беспилотного летательного аппарата с руки, катапультного устройства, момента отделения от земной поверхности при вертикальном взлете воздушного судна или увеличения режима двигателей до взлетного режима при взлете без остановки (конвейера) до момента касания земной поверхности (дросселирования двигателя после приземления при вертикальной посадке) и окончания пробега (момента достижения воздушным судном на пробеге максимальной скорости руления, определяемой руководством по летной эксплуатации данного воздушного судна);

классная квалификация – показатель степени освоения авиационным персоналом специальности, присваемая в установленном порядке: «Летчик-испытатель 1-го класса», «Летчик-испытатель 2-го класса», «Летчик-испытатель 3-го класса», «Военный летчик-снайпер», «Военный летчик 1-го класса», «Военный летчик 2-го класса», «Военный летчик 
3-го класса», квалификация (класс, категория) «Первый класс пилота гражданской авиации», «Второй класс пилота гражданской авиации», «Третий класс пилота гражданской авиации», «Специалист 1-го класса», «Специалист 2-го класса», «Специалист 3-го класса», «Мастер» (далее – соответственно 1 класс, 2 класс, 3 класс);

командир экипажа (командир воздушного судна) – лицо, имеющее действующий сертификат (свидетельство, летную книжку) пилота (летчика), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа;

контрольный полет – полет, выполняемый обучаемым с инструктором, с целью контроля (проверки) уровня владения воздушным судном, его оборудованием и вооружением в соответствии с полетным заданием;

контрольное управление оператора беспилотного летательного аппарата – полет, управление которым выполняет обучаемый под контролем инструктора, с целью контроля (проверки) уровня подготовки оператора к управлению беспилотным летательным аппаратом, его оборудованием и вооружением в соответствии с полетным заданием;

контрольный полет воздушного судна – специальный полет, выполняемый с целью проверки работоспособности отдельных узлов, агрегатов, устройств, пилотажных и навигационных систем после устранения неисправностей, а также с целью проверки соответствия экземпляра воздушного судна типовой конструкции;

летная подготовка – обучение (совершенствование) летного состава (операторов беспилотных летательных аппаратов) в полете (в управлении полетом беспилотных летательных аппаратов) ее видам – технике пилотирования, навигации, боевому применению;

летная смена – период времени, определенный в плановой таблице полетов, в течение которого выполняются полеты воздушных судов. Время на выполнение воздушной разведки погоды в продолжительность летной смены не включается;

лицо, организующее полеты, – руководитель организации либо лицо, им уполномоченное из числа руководящего состава, имеющие летное образование и опыт организации полетов, на которых возлагается обязанность по организации (организации и выполнению) полетов в организации;

органы руководства и управления полетами (далее – органы РУП) – органы (группы руководства полетами) пользователей воздушного пространства Республики Беларусь, осуществляющие руководство и управление полетами на аэродромах (площадках, полигонах) воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

организация – владелец экспериментального воздушного судна (далее – организация) – юридическое лицо, осуществляющее разработку, изготовление, модернизацию, испытания, эксплуатацию, одно из них или иные действия в отношении экспериментального воздушного судна, принадлежащего ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором;

организация полетов – комплекс мероприятий, проводимых должностными лицами, включающий принятие решения на проведение полетов, определение задач полетов, порядок и последовательность их выполнения и приведение в готовность авиационного персонала, воздушных судов, аэродрома, сил и средств управления и обеспечения полетов к их выполнению, отработку взаимодействия;

полетное задание (задание на полет) – установленная (заданная) летному составу (оператору беспилотного летательного аппарата) непосредственным руководителем, программой летных испытаний (исследований), курсом летной подготовки совокупность элементов полета, порядок и последовательность их выполнения;

проверяющий – лицо, определяющее уровень профессиональной подготовленности члена экипажа на земле и в полете при выполнении им своих должностных обязанностей;

производство полетов – согласованные по времени и целям действия авиационного персонала, направленные на выполнение полетов;

разработчик – организация, осуществляющая процесс создания нового типа объекта экспериментальной авиации, разработку технической документации и изготовление опытного образца;

руководящий состав организации – должностные лица авиационного персонала от руководителей подразделения и выше, на которых возложены функции руководства деятельностью в области экспериментальной авиации;

сертификационный базис – комплекс требований к объекту экспериментальной авиации и охране окружающей среды, распространяющийся на данный тип;

сертификат летной годности – документ, удостоверяющий соответствие воздушного судна типовой конструкции, указанной в сертификате типа, и являющийся необходимым условием допуска к летной эксплуатации этого воздушного судна с установленными для него ограничениями;

специальный полет – полет на выполнение задания, требующий от экипажа воздушного судна специальных знаний и навыков, выполнение которого предусмотрено специальными программами;

специалисты-испытатели – участники испытаний, которые на основании программы испытаний выполняют свои обязанности в полете в соответствии с полетным заданием (заданием на полет) на специально оборудованных рабочих местах, не предусмотренных руководством по летной эксплуатации, действующим на период проведения испытаний;

стартовое время – период времени, в течение которого экипаж воздушного судна имеет право выполнять полет. Стартовое время экипажа воздушного судна отсчитывается при выполнении аэродромных полетов от фактического (первого полета согласно плановой таблице), а при перелетах – от запланированного времени первого вылета;

тренировочный полет – полет, выполняемый летным составом в целях закрепления приобретенных навыков и дальнейшего их совершенствования;

3.2. сокращения:

АД – авиационный диспетчер;

АНИ – аэронавигационная информация;

АСП – авиационное средство поражения;

АТ – авиационная техника;

АТО – аэродромно-техническое обеспечение;

БАК – беспилотный авиационный комплекс;

БАНО – бортовые аэронавигационные огни;

БЛА – беспилотный летательный аппарат;

БПРМ – ближний приводной радиомаркерный маяк;

ВМУ – визуальные метеорологические условия;

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ВРП – воздушная разведка погоды;

ВС – воздушное судно;

ВТ – воздушная трасса;

ГОП – группа обеспечения полетов;

Госкомвоенпром – Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь;

ГСМ – горючее и смазочные материалы;

ДПРМ – дальний приводной радиомаркерный маяк;

ЗНАВ – зональная навигация;

ИАС – инженерно-авиационная служба;

ИВП – использование воздушного пространства;

ИПП – инструкция по производству полетов;

ИТС – инженерно-технический состав;

КЛП – курс летной подготовки;

КСП – курс специальной подготовки;

МВЛ – местная воздушная линия;

МС – места стоянки;

МУ – метеорологические условия;

НАР – неуправляемые авиационные ракеты

НПСК – наземная поисково-спасательная команда;

ОК – объективный контроль;

ОрВД – организация воздушного движения;

ОСП – особые случаи в полете;

ОЯП – опасные явления погоды;

ПВП – правила визуального полета;

ПК – посадочный курс;

ПМУ – приборные метеорологические условия;

ППП – правила приборного полета;

ПСО – поисково-спасательное обеспечение;

ПУ – пункт управления;

РД – рулежная дорожка;

РЛО – радиолокационное обеспечение;

РЛС – радиолокационная станция;

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации воздушного судна или инструкция экипажу воздушного судна;

РОГУ – республиканский орган государственного управления;

РПУ – рубеж передачи управления;

РТО – радиотехническое обеспечение;

РТС – радиотехнические средства;

РУП – руководство и управления полетами;

СИВ – система имитации видимости;

СНО ОП – средства наземного обеспечения общего применения;

СС и РТО – средства связи и радиотехнического обеспечения;

УМП – установленный минимум погоды;

УР – управляемые ракеты;

ЦЕС ОрВД – центр Единой системы организации воздушного движения Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА

4. Экспериментальные ВС (пилотируемые, беспилотные) подразделяются на опытные, модифицированные, летающие лаборатории, серийные и вспомогательные.

К опытным относятся экспериментальные ВС, используемые для проверки заданных летно-технических характеристик и конструкторских решений в целях изготовления серийных экспериментальных ВС или проведения летных исследований в области создания новых образцов АТ.

К модифицированным относятся экспериментальные ВС, созданные на базе опытных или ранее принятых в эксплуатацию ВС путем введения в конструкцию и (или) бортовые системы изменений, существенно меняющих его летно-технические характеристики, и (или) используемые для проведения испытаний после их модификации.

К летающим лабораториям относятся экспериментальные ВС, созданные на базе опытных или ранее принятых в эксплуатацию и используемые для проведения на них опережающих испытаний и исследований в полете бортовых систем и (или) оборудования.

К серийным относятся экспериментальные ВС, изготовленные по результатам выполнения опытно-конструкторских работ (до исключения их из Государственного реестра экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь), а также государственные и (или) гражданские ВС, временно переданные в организации для проведения испытаний.

К вспомогательным относятся экспериментальные ВС, используемые для обеспечения в полете летных испытаний.

5. Пилотируемые экспериментальные ВС по числу членов экипажа подразделяются на одноместные и многоместные.

ГЛАВА 3

ВИДЫ ПОЛЕТОВ

6. Полеты экспериментальных ВС являются специальными полетами. По назначению они подразделяются на исследовательские, испытательные, сертификационные испытательные, вспомогательные, облеты (контрольные полеты) и демонстрационные.

Исследовательский полет – специальный полет, выполняемый для исследований возможностей экспериментального ВС, его систем, вооружения, авиационного, радиоэлектронного, специального и другого оборудования, силовой установки (двигателей) для более эффективного их использования при решении задач по предназначению.

Испытательный полет – специальный полет, выполняемый разработчиком опытного образца экспериментального ВС на этапе предварительных испытаний для определения основных летных и эксплуатационных характеристик ВС, силовой установки (двигателей), авиационного и специального оборудования, вооружения и другого оборудования, соответствия их характеристик заданным требованиям и нормам годности, а также проверки правильности и эффективности конструкторских решений.

Сертификационный испытательный полет – специальный полет, выполняемый на этапе сертификационных испытаний с целью проверки и подтверждения соответствия характеристик опытного образца объекта экспериментальной авиации сертификационному базису.

Вспомогательный полет – специальный полет, выполняемый для подготовки и обеспечения летных испытаний (сопровождение, киносъемка, тренировки в выполнении режимов программы испытаний и методик летных испытаний, тренировки в заходах на посадку по приборам, боевом применении и другое).

Облет (контрольный полет) – специальный полет, выполняемый с целью проверки работоспособности силовой установки (двигателей) и систем, отдельных агрегатов и узлов, устройств после ремонта и замены агрегатов, регламентных работ, доработок, устранения неисправностей.

Облет (контрольный полет) выполняется также с целью проверки соответствия экземпляра экспериментального ВС типовой конструкции, указанной в сертификате типа образца при выдаче (продлении) сертификата летной годности.

Демонстрационный полет – специальный полет, выполняемый для демонстрации летно-технических и других характеристик экспериментального ВС.

Вспомогательные, демонстрационные полеты и облеты (контрольные полеты), предусмотренные программами летных испытаний, а также полеты для обучения (ввода в строй) летного состава и специалистов-испытателей (операторов БЛА) учитываются как испытательные полеты.

7. По условиям пилотирования и навигации полеты подразделяются на визуальные полеты и полеты по приборам.

8. По метеорологическим условиям выполнения полеты пилотируемых экспериментальных ВС подразделяются на полеты в ВМУ и ПМУ, которые выполняются по ПВП и ППП соответственно.

К полетам в ПМУ относятся полеты в облаках, между слоями облаков и за облаками при облачности 7 и более баллов, а также под облаками при нижней границе облаков и (или) полетной видимости в соответствии с максимальными значениями параметров метеорологических элементов, полеты при которых считаются выполненными в ПМУ одиночно и в составе групп согласно приложению 1 к настоящим Авиационным правилам.

Время полета над водным пространством вне визуальной видимости береговой черты и в стратосфере учитывается так же, как время полета в ПМУ.

Все остальные полеты относятся к полетам в ВМУ.

РАЗДЕЛ II

ЛЕТНЫЙ СОСТАВ, ЭКИПАЖ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

ГЛАВА 4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. К летному составу экспериментальной авиации относятся летчики (пилоты)-испытатели, штурманы-испытатели и другие лица, прошедшие специальную подготовку, имеющие соответствующую 
специальность или соответствующий сертификат (свидетельство), прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными к летной работе и исполнению обязанностей в полете в составе экипажа в соответствии с требованиями РЛЭ (программы испытаний или исследований ВС).

Перечень должностей авиационного персонала экспериментальной авиации (летного состава и нелетного авиационного персонала) утверждается Госкомвоенпромом.

10. Экипаж экспериментального ВС состоит из граждан Республики Беларусь. Включение в летный экипаж экспериментального ВС иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется приказом (решением) руководителя организации.

11. Иностранные граждане (имеющие соответствующую специальность, подтвержденную признаваемым в Республике Беларусь сертификатом (свидетельством), годные по медицинскому заключению к полетам) могут включаться в состав экипажа экспериментального ВС в следующих случаях:

при выполнении программ по проведению летных испытаний (исследований) совместно изготовленного организациями Республики Беларусь и иностранных государств экспериментального ВС;

при проведении совместных летных испытаний (исследований) экспериментального ВС по утвержденным программам;

при необходимости допуска авиационного персонала Республики Беларусь к полетам и управлению БЛА (ввод в строй, выполнение проверок и другое);

при проведении авиасалонов (выставок) и практических показов АТ в Республике Беларусь и за ее пределами.

12. Лица иностранного летного состава допускаются к полету после специальной подготовки, проводимой специалистами организации. Подготовка к полету должна соответствовать заданию на полет и обеспечению безопасности. Допуск к полету дается приказом руководителя организации.

13. Лица летного состава организаций, а также государственной или гражданской авиации включаются в состав экипажа экспериментального ВС в соответствии с программой испытаний и при наличии у них действующих свидетельств испытателей или допуска по соответствующим специальностям.

14. Состав экипажа экспериментального (пилотируемого) ВС определяется РЛЭ, действующим на период проведения испытаний и состоит из летного экипажа и кабинного экипажа.

К летному экипажу относится летный состав, исполняющий обязанности по управлению ВС, к кабинному экипажу – летный состав, эксплуатирующий системы и оборудование экспериментального ВС. Командиром экипажа экспериментального ВС назначается летчик (пилот).

В соответствии с программой испытаний (исследований) разработчиком экспериментального ВС в состав экипажа 
(определенного РЛЭ) дополнительно могут быть включены другие необходимые специалисты-испытатели (участники испытаний), прошедшие подготовку, имеющие соответствующий допуск и годные по медицинскому заключению к полетам на данном типе экспериментального ВС.

Экипаж экспериментального ВС, управление которым в полете обеспечивается одним летчиком (пилотом) и не требует на борту других членов экипажа, состоит из командира ВС.

15. Состав экипажа БЛА состоит из оператора (операторов) БЛА (оператора БЛА и инструктора – командира экипажа). Оператором БЛА может быть лицо, имеющее в предусмотренных законодательством случаях сертификат (свидетельство) на право управления БЛА определенного типа.

16. Полеты должны выполняться экипажем экспериментального ВС в полном составе. Экипажем экспериментального ВС в сокращенном составе разрешается выполнять полеты, если это предусмотрено РЛЭ, программой испытаний (исследований) экспериментального ВС.

17. В состав экипажа экспериментального ВС, выполняющего дальний перелет, решением лица, организующего полеты, могут быть дополнительно включены летчик (пилот), штурман и бортовой 
инженер (техник), если потребное стартовое время на перелет 
превышает 14 часов.

18. В состав экипажа экспериментального ВС могут быть включены проверяющие (инструкторы). При этом рабочие места обучаемых (проверяемых) занимать запрещается. Общее количество проверяющих (инструкторов) из лиц летного состава не должно быть более двух.

Проверяющий (инструктор), проводящий проверку или обучение летчика в полете (оператора БЛА в управлении), является командиром экспериментального ВС и несет ответственность за безопасность полета, в том числе при передаче управления проверяемому (обучаемому) летчику (оператору БЛА).

19. Проверяющий (инструктор) по специальности (кроме летчика), проводящий проверку или обучение членов экипажа экспериментального ВС в полете, подчиняется командиру экспериментального ВС и несет ответственность за выполнение проверяемыми членами экипажа экспериментального ВС обязанностей и требований по обеспечению безопасности полета по своей специальности.

ГЛАВА 5

ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

20. Члены экипажа экспериментального ВС при исполнении обязанностей должны быть одеты в индивидуальную (специальную) полетную форму одежды, определяемую руководителем организации.

21. Член экипажа экспериментального ВС имеет право отказаться от выполнения полета, если, по его мнению, имеются аргументированные основания опасаться за благополучное завершение полета.

22. Члены экипажа пилотируемого экспериментального ВС при выполнении полета обязаны:

соблюдать порядок выполнения полетного задания, требований РЛЭ и программы летных испытаний (исследований);

выполнять указания органа РУП, осуществляющего управление полетом экспериментального ВС. В случае явной угрозы безопасности полета, а также в целях спасания жизни людей, находящихся на борту экспериментального ВС, командир ВС может принять решение об отступлении от плана полета, указаний органа РУП и полетного задания, соблюдая (по возможности) установленные правила полетов. Экипажу запрещается прекращать радиосвязь с органом РУП, осуществляющим управление полетом экспериментального ВС, а также переходить без его разрешения на связь с другим органом РУП;

вести наблюдение за воздушной, орнитологической обстановкой, метеорологическими условиями визуально и с использованием бортовых РТС. При обнаружении ОЯП или опасного сближения с другими ВС принимать исчерпывающие меры для обеспечения безопасного продолжения полета с докладом органу РУП, осуществляющему управление полетом.

23. При угрозе безопасности полета командир экспериментального ВС и члены экипажа обязаны принять исчерпывающие меры по сохранению жизни и здоровья пассажиров и членов экипажа, а также экспериментального ВС и находящегося на борту имущества.

24. До начала полета экипаж (оператор БЛА) обязан убедиться в том, что:

экспериментальное ВС подготовлено к полету и имеется документальное подтверждение о выполнении его технического обслуживания;

заправка топливом и специальными жидкостями экспериментального ВС, заряда аккумуляторов БЛА, варианты подвески вооружения и специального оборудования выполнены в соответствии с полетным заданием;

имеющийся на борту экспериментального ВС груз правильно распределен и надежно закреплен;

на борту пилотируемых экспериментальных ВС находятся:

бюллетень погоды (при выполнении ВРП погоды и перелетах);

полетные карты;

документы АНИ (выписки из них);

штурманский план полета, нанесенный на схеме или карте (при выполнении маршрутного полета);

инженерно-штурманский расчет полета (в соответствии с правовыми актами Республики Беларусь по штурманскому обеспечению полетов);

на рабочем месте оператора находятся:

полетная карта;

необходимые документы АНИ (выписки из них);

штурманский план полета БЛА;

инженерно-штурманский расчет полета БЛА (в соответствии с правовыми актами Республики Беларусь по штурманскому обеспечению полетов).

25. Командир экспериментального ВС руководит работой экипажа, отвечает за дисциплину и порядок на борту, принимает необходимые меры по обеспечению безопасности полета экспериментального ВС.

26. Командир экспериментального ВС обязан:

готовиться к полету в соответствии с полетным заданием;

руководить подготовкой и оценивать готовность членов экипажа к выполнению полетного задания;

готовить экипаж к действиям в ОСП, а также к действиям после вынужденной посадки (покидания) экспериментального ВС;

изучить требования безопасности по планируемому полетному заданию и довести их до экипажа;

соблюдать предполетный режим и добиваться его выполнения членами экипажа;

осматривать, проверять и принимать экспериментальное ВС перед полетом в объеме, установленном РЛЭ;

проверять экипировку экипажа экспериментального ВС;

контролировать размещение на борту экспериментального ВС пассажиров, распределение и крепление (швартовку) техники и грузов;

организовывать инструктаж пассажиров о правилах поведения на борту экспериментального ВС и доводить до них порядок пользования необходимыми спасательными средствами и оборудованием;

принимать необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности экспериментального ВС и находящегося на борту имущества;

принимать решение на вылет;

руководить в полете работой экипажа экспериментального ВС;

соблюдать требования безопасности в полете с учетом уровня подготовки экипажа экспериментального ВС, особенностей полетного задания, метеорологических условий и орнитологической обстановки в районе и на маршруте полета, требовать их соблюдения от экипажа;

выполнять команды органа РУП, командира (ведущего) группы, под управлением которого находится экспериментальное ВС;

соблюдать установленные правила ведения радиообмена и контролировать их соблюдение экипажем экспериментального ВС;

выполнять полет в соответствии с полетным заданием;

вести ориентировку в полете;

контролировать фактический остаток топлива на борту экспериментального ВС, его расход и время полета;

анализировать метеорологическую, орнитологическую и воздушную обстановку перед полетом и в полете, докладывать об ОЯП органу РУП, под управлением которого он находится;

принимать решения на продолжение (прекращение) полета при осложнении обстановки в воздухе;

не допускать опасного сближения с другими ВС и наземными препятствиями;

докладывать органу РУП, под управлением которого находится экспериментальное ВС, об отказах оборудования и систем, изменении или прекращении выполнения полетного задания, опасном сближении с другими ВС, а также (по возможности) о принятии 
решения на вынужденную посадку или вынужденное покидание экспериментального ВС;

своевременно вносить в бортовой журнал (журнал подготовки) экспериментального ВС замечания об обнаруженных отказах и неисправностях, отклонениях в поведении ВС или работе его оборудования и систем, фактический остаток топлива на борту ВС после полета;

своевременно заполнять документацию по подготовке ВС к полетам и результатам их выполнения, контролировать заполнение документации экипажем;

при принятии сигнала бедствия от другого ВС или морского судна, а также при обнаружении ВС (морского судна), терпящего или потерпевшего бедствие, зоны экологического бедствия или находящихся в опасности людей, сообщать об этом органу РУП и оказывать необходимую помощь, не создающую угрозы безопасности пассажирам, грузу, экипажу и экспериментальному ВС;

проводить разбор полетов с экипажем экспериментального ВС.

27. Командир экспериментального ВС имеет право:

принимать окончательное решение о вылете, полете и посадке экспериментального ВС, сливе в полете топлива, сбросе груза, изменении плана и режима полета, прекращении полета и посадке экспериментального ВС на запасном аэродроме или вынужденной посадке вне аэродрома, обеспечении безопасности полета и сохранности экспериментального ВС, вынужденном покидании ВС;

в пределах своей компетенции отдавать лицам, находящимся на борту ВС, распоряжения и команды, подлежащие обязательному выполнению;

принимать исчерпывающие, в том числе и принудительные, меры к лицам, не выполняющим распоряжения и создающим своими действиями угрозу безопасности полета;

в случае угрозы безопасности ВС в полете лично осуществлять контроль за безопасностью пассажиров;

изменять маршрут полета, выполнять посадку ВС на аэродроме, не предусмотренном заданием на полет, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа;

в экстремальной ситуации, грозящей гибелью людей, для спасания их жизни отступать от требований авиационных правил;

контролировать уровень профессиональных знаний и навыков экипажа;

отстранять от выполнения полетного задания любого члена экипажа ВС, уровень подготовки которого не отвечает полетному заданию.

Командир и члены экипажа экспериментального ВС не несут ответственности за ущерб, причиненный ими в ходе приземления (приводнения) после вынужденного покидания экспериментального ВС, ущерб от упавшего экспериментального ВС, а также ущерб, причиненный им при выполнении вынужденной посадки.

В случае вынужденной посадки командир экспериментального ВС руководит действиями всех лиц, находящихся на борту, до передачи своих полномочий компетентным органам.

28. Экипаж экспериментального ВС свои обязанности исполняет в соответствии с требованиями РЛЭ, авиационными правилами и иными правовыми актами Республики Беларусь, а также указаниями командира экспериментального ВС.

29. При наличии сомнения в выполнении задания на полет или в обеспечении безопасности его выполнения член экипажа обязан доложить командиру ВС (непосредственному руководителю).

30. Оператор БЛА непосредственно управляет БЛА и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности полета БЛА.

Оператор БЛА обязан:

готовиться к управлению БЛА в соответствии с полетным заданием и к действиям в ОСП;

знать требования безопасности полетов по планируемому полетному заданию;

знать порядок использования документов аэронавигационной информации, своевременно осуществлять сверку рабочих экземпляров данных документов с контрольными;

знать порядок управления БЛА при ограниченном использовании (без использования) СС и РТО полетов;

знать особенности пилотирования БЛА, навигации и эксплуатации двигателей БЛА, обеспечивающие безопасность выполнения полетов;

соблюдать предполетный режим;

осматривать и проверять БЛА перед полетом согласно РЛЭ;

принимать окончательное решение о вылете, полете и посадке;

анализировать метеорологическую, орнитологическую и воздушную обстановку перед полетом и во время полета, докладывать об ОЯП в орган РУП, под управлением которого находится БЛА;

управлять БЛА в соответствии с полетным заданием;

соблюдать требования безопасности полетов с учетом особенностей полетного задания, метеорологических условий и орнитологической обстановки в районе и на маршруте полета БЛА;

выполнять команды, поступающие от органа РУП, под управлением которого находится БЛА;

соблюдать установленные правила ведения радиообмена;

вести ориентировку при управлении БЛА;

контролировать фактический остаток топлива (заряда аккумуляторов) на борту БЛА, его расход и время полета;

не допускать опасного сближения с другими ВС и наземными препятствиями;

изменять маршрут и режим полета, принимать решение о прекращении полета и посадке БЛА на запасном аэродроме (посадочной площадке) или вынужденной посадке вне аэродрома (посадочной площадки) в случаях, определенных в Правилах использования воздушного пространства Республики Беларусь;

немедленно докладывать в орган РУП, под управлением которого находится БЛА, о возникновении угрозы безопасности полета, изменении режима полета и каждом вынужденном отклонении БЛА за пределы установленного маршрута полета на расстояние, не предусмотренное в Правилах использования воздушного пространства Республики Беларусь;

соблюдать и выполнять требования, изложенные в настоящих Авиационных правилах, при подготовке и выполнении полетов;

в случае обнаружения ВС, терпящего или потерпевшего бедствие, либо находящихся в опасности людей сообщать об этом в орган РУП;

в экстремальной ситуации, приводящей к гибели людей, для спасания их жизни отступать от требований, изложенных в настоящих Авиационных правилах;

своевременно записывать в журнал подготовки ВС замечания об обнаруженных отказах и неисправностях БЛА, отклонениях в поведении БЛА, работе его оборудования и систем, фактический остаток топлива (заряда аккумуляторов) на БЛА после полета;

своевременно заполнять документацию по подготовке к полетам и результатам их выполнения.

31. Члены экипажа экспериментального ВС, виновные в нарушении правовых актов, определяющих порядок организации и выполнения полетов, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 6

ПОРЯДОК ДОПУСКА К ПОЛЕТАМ ЛЕТНОГО СОСТАВА И ОПЕРАТОРОВ К УПРАВЛЕНИЮ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

32. Летчики (пилоты)-испытатели и штурманы-испытатели получают допуск:

к полетам на впервые осваиваемом типе (модификации) экспериментального ВС;

к полетам днем и ночью в соответствующих метеоусловиях;

к тренировочным полетам по видам летной подготовки;

в качестве инструктора по видам летной подготовки;

к специальным полетам.

Перечень допусков к полетам других членов экипажа экспериментального ВС определяется специальными программами.

Все допуски записываются в летную книжку.

33. Операторы БЛА получают допуск к управлению:

впервые осваиваемого типа (модификации) БЛА;

днем и ночью;

по видам летной подготовки;

в качестве инструктора по видам летной подготовки;

специальным полетам.

Все допуски записываются в книжку оператора.

34. Допуск к полетам (управлению полетом БЛА) на впервые осваиваемом типе (модификации) экспериментального ВС дается летному составу и специалистам-испытателям (операторам БЛА) после:

теоретического переучивания (прохождения специальных программ);

проведения практических занятий на тренажерах (в кабинах экспериментальных ВС, рабочих местах операторов БЛА);

сдачи зачетов (с оценкой не ниже «шесть» по десятибалльной системе) по знанию АТ, особенностей устойчивости и управляемости экспериментального ВС, РЛЭ.

35. Проверка теоретических знаний летного состава и специалистов-испытателей (операторов БЛА) АТ, особенностей устойчивости и управляемости, РЛЭ проводится комиссией, назначенной руководителем организации, с оформлением акта проверки и записью результатов проверки в летные книжки (книжки операторов БЛА).

36. Допуски к полетам днем и ночью в ВМУ и ПМУ (в том числе и при минимуме погоды) по видам летной подготовки летному составу и специалистам-испытателям даются:

после проверки их в полете на экспериментальном ВС с двойным управлением в соответствующих метеоусловиях или с использованием СИВ;

при отсутствии экспериментального ВС с двойным управлением – после теоретического переучивания (прохождения специальной программы), сдачи зачетов и выполнения контрольных полетов на ВС с двойным управлением другого типа.

37. Допуски операторам БЛА к управлению полетами даются днем и ночью по видам летной подготовки после проверки уровня их подготовки в управлении однотипным БЛА.

38. Допуск к полетам (управлению БЛА) днем и ночью, по видам летной подготовки на данном типе (модификации) экспериментального ВС, в качестве инструктора летный состав и специалисты-испытатели (операторы БЛА) получают после проверки уровня подготовки в контрольных полетах (проведения контрольного управления БЛА) по упражнениям КЛП (специальных программ).

39. После переучивания летного состава и специалистов-испытателей (операторов БЛА) на экспериментальное ВС нового типа (модификации) им дается допуск к полетам (управлению БЛА) в качестве инструктора по достигнутому ранее уровню подготовки после выполнения проверки в полете (в управлении БЛА) днем и ночью в качестве инструктора по одному из наиболее сложных видов подготовки.

40. Допуск к специальным полетам (управлению БЛА) по программам летных испытаний (исследований) экспериментальных ВС дается летному составу и специалистам-испытателям (операторам БЛА) после их теоретической подготовки и, как правило, проверки техники пилотирования (уровня управления БЛА) по соответствующим программам.

41. Летный состав (операторы БЛА) допускаются к полетам (управлению БЛА) днем и ночью приказом руководителя организации с указанием типа экспериментального ВС, посадочных систем и минимума погоды пилотируемых экспериментальных ВС.

42. Специалисты-испытатели допускаются к выполнению своих функциональных обязанностей ведущим инженером по летным испытаниям ВС (ведущим инженером по специальности).

43. Летный состав других РОГУ или организаций с классной квалификацией 1 класс и выше может привлекаться к выполнению облетов (контрольных полетов), вспомогательных и демонстрационных полетов экспериментальных ВС решением руководителя организации по согласованию с руководителями соответствующих РОГУ или организаций.

44. Подготовленные и выполнившие проверки в объеме программы испытательных полетов операторы БЛА других РОГУ или организаций, имеющие соответствующий уровень подготовки и опыт в практическом управлении БЛА данного типа, могут привлекаться к управлению БЛА решением руководителя организации по согласованию с соответствующими руководителями РОГУ или организаций.

45. Привлекаемый летный состав и операторы БЛА других РОГУ или организаций к выполнению облетов (контрольных полетов), вспомогательных, демонстрационных полетов и управлению БЛА допускаются приказом руководителя организации.

ГЛАВА 7

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ЛЕТНОГО СОСТАВА И ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

46. Летный состав, специалисты-испытатели и операторы БЛА независимо от занимаемой должности и классной квалификации проверяются по видам летной подготовки, а также в знании теоретических дисциплин и документов, нормативных правовых актов в объеме, необходимом для выполнения функциональных обязанностей по специальности в соответствии с настоящими Авиационными правилами.

47. По видам летной подготовки летный состав выполняет следующие проверки:

по выполнению режимов методик летных испытаний;

по программам летных испытаний;

пилотирование на предельных и критических режимах полета (заход на посадку при имитации (выключении) отказа двигателя (двигателей), «сваливание», штопор, прерванный и продолженный взлеты и другое);

пилотирование на сложный пилотаж (для летного состава и специалистов-испытателей, выполняющих полеты на маневренных ВС);

воздушная навигация;

боевое применение (для летного состава и специалистов-испытателей, выполняющих полеты по данному виду);

пилотирование по дублирующим приборам, с открытием шторки (СИВ) на высоте, соответствующей минимуму проверяемого летного состава и специалистов-испытателей;

выполнение посадки по достигнутому уровню подготовки в соответствующих метеорологических условиях;

пилотирование с рабочего места инструктора (для летного состава и специалистов-испытателей, допущенных к инструкторской работе).

При выполнении проверки по методикам летных испытаний проверки по технике пилотирования на пилотаж и программам летных испытаний могут не выполняться.

Проверки техники пилотирования под шторкой (СИВ), а также по дублирующим приборам в облаках днем и ночью запрещаются.

48. Проверки летного состава по видам летной подготовки проводятся, как правило, в контрольных полетах, которые определяются КЛП (специальными программами), разрабатываемыми для каждого 
типа ВС. Проверки специалистов-испытателей проводятся в полете по задачам (полетным заданиям) программ испытаний на специально оборудованных рабочих местах, с которых они выполняют обязанности в соответствии с полетным заданием.

49. Проверка в испытательном полете может проводиться, если профиль испытательного полета позволяет выполнить проверку. В этом случае задание на проверку, выполняемое в комплексе с испытательным полетом, включается в задание на полет.

50. Проверку членов экипажа многоместного экспериментального ВС, на котором возможно размещение проверяющих, осуществляют инструкторы и соответствующие специалисты. При отсутствии такой возможности, проверка проводится по материалам ОК.

51. На борту экспериментального ВС могут находиться одновременно не более двух проверяющих различных специальностей. В полете проверяющий в полном объеме выполняет функции члена экипажа, рабочее место которого он занимает.

52. Проверка летного состава одноместных экспериментальных ВС осуществляется по материалам ОК при отсутствии однотипного ВС с двойным управлением.

53. Летному составу и специалистам-испытателям (операторам БЛА), допущенным к полетам на нескольких типах экспериментальных ВС (к управлению несколькими типами БЛА), количество и вид проверок на каждом типе экспериментального ВС (управления каждым типом БЛА) определяет руководитель организации или лицо, им уполномоченное.

54. Разрешается совмещать в одном полете несколько видов проверок, максимальное их количество определяется руководителем организации (лицом, им уполномоченным) исходя из возможности полного выполнения полетного задания.

55. Проверки летного состава и специалистов-испытателей проводят их непосредственные и старшие руководители или специально назначенные должностные лица, допущенные к полетам в качестве инструктора на данном типе экспериментального ВС и не имеющие перерывов в полетах (по данному виду) более сроков, установленных в приложении 2 к настоящим Авиационным правилам.

56. Бортовые инженеры (механики)-испытатели, допущенные к полетам на нескольких типах экспериментальных ВС, проходят проверку на каждом типе экспериментального ВС.

57. По видам подготовки для летного состава и специалистов-испытателей устанавливается следующая периодичность проверок в полете:

проверка летчиков-испытателей 1, 2 и 3 классов по выполнению режимов методик и программ летных испытаний, пилотирования на предельных режимах и техники пилотирования на сложный пилотаж – не реже одного раза в 12 месяцев, летчиков-испытателей без класса – не реже одного раза в 6 месяцев;

проверка летчиков-испытателей (штурманов-испытателей) независимо от их классной квалификации по воздушной навигации и боевому применению – не реже одного раза в 12 месяцев;

проверка летчиков-испытателей 1, 2 и 3 классов в ПМУ при минимуме погоды – не реже одного раза в 12 месяцев, летчиков-испытателей без класса – не реже одного раза в 6 месяцев;

проверка пилотирования по дублирующим приборам и с рабочего места инструктора летчиков-испытателей 1, 2 и 3 классов – не реже одного раза в 12 месяцев;

проверка выполнения функциональных обязанностей в полете специалистов-испытателей, инженеров (механиков)-испытателей бортовых, инженеров-испытателей бортовых, электриков-испытателей бортовых и радистов-испытателей бортовых – не реже одного раза 
в 12 месяцев.

58. Летный состав организаций, у которых отсутствует квалификационная категория летчика (штурмана)-испытателя, а имеется квалификация 1 класс и выше, присвоенная другими РОГУ или организациями, проверяются в полете по видам летной подготовки в сроки, установленные для летчиков (штурманов)-испытателей 3 класса, имеющие квалификацию 2 класса и ниже – для летчиков (штурманов)-испытателей без класса.

59. В качестве проверки разрешается засчитывать контрольные полеты, выполняемые для восстановления утраченных навыков или допуска летного состава и специалистов-испытателей к новому виду подготовки, в том числе и в качестве инструктора, а по программам летных испытаний – испытательные полеты.

60. Лица летного состава и специалисты-испытатели (операторы БЛА), у которых истек календарный срок проверки, к полетам (управлению БЛА) по данному виду подготовки не допускаются.

61. Кроме установленных проверок, летный состав и специалисты-испытатели (операторы БЛА) в обязательном порядке проверяются в полете (в управлении БЛА) в следующих случаях:

при перерывах в полетах (в управлении БЛА), превышающих установленные сроки;

при поступлении (переводе) на новое место работы;

при представлении к присвоению очередной классной квалификации;

после грубых ошибок в технике пилотирования, воздушной навигации, боевом применении, в выполнении функциональных обязанностей в полете (в управлении БЛА).

62. При выполнении полетов на аэродроме (полигоне, посадочной площадке), полеты с которого ранее не выполнялись, все члены экипажа (операторы БЛА) проверяются в знании ИПП на аэродроме (посадочной площадке), а при выполнении полетов на полигоне – Инструкции по эксплуатации полигона.

63. Проверка операторов БЛА проводится по контрольным упражнениям, которые определяются КЛП (специальными программами), разрабатываемыми для каждого типа БЛА.

64. По видам (элементам) подготовки для операторов БЛА устанавливается следующая периодичность проверок:

проверка по технике управления при полете БЛА в дистанционном режиме управления  один раз в 6 месяцев независимо от квалификационной категории;

проверка операторов 2 класса и выше по технике управления при заходе на посадку и посадке БЛА (по парашютному, самолетному или вертолетному)  один раз в 6 месяцев, операторов 3 класса и не имеющих классной квалификации  один раз в 3 месяца;

проверка по воздушной навигации  один раз в 6 месяцев независимо от классной квалификации;

проверка по применению бортового комплекса разведки и боевому применению – один раз в 12 месяцев независимо от классной квалификации.

65. Разрешается совмещать проверку операторов по различным элементам техники управления полетом БЛА с проверкой по воздушной навигации и боевому применению в одном полете БЛА.

66. Операторы БЛА-инструкторы проверяются один раз в 
12 месяцев независимо от квалификационной категории по одному из наиболее сложных видов подготовки.

67. Разрешается засчитывать в качестве проверки контрольное управление полетом БЛА, выполненное с целью допуска оператора БЛА к новому виду подготовки или восстановления утраченных навыков.

68. Решением руководителя организации (лица, им уполномоченного) операторам БЛА, имеющим высокий уровень подготовки и опыт в управлении БЛА, разрешается (не более двух раз подряд) выполнять проверки по технике управления БЛА и воздушной навигации на комплексном тренажерном средстве.

69. Проверки операторов БЛА проводят их непосредственные и старшие руководители или специально назначенные лица, допущенные в качестве инструктора к управлению БЛА данного типа и не имеющие перерывов в управлении полетами (по данному виду) более сроков, установленных в приложении 3 к настоящим Авиационным правилам.

70. Один раз в 12 месяцев летный состав, операторы БЛА и лица, входящие в состав органа РУП проверяются в знании:

Авиационных правил полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь;

Правил использования воздушного пространства Республики Беларусь;

настоящих Авиационных правил;

эксплуатируемой АТ (устройства БАК) в объеме РЛЭ;

КЛП (специальных программ);

тактико-технических данных СС и РТО полетов;

авиационной метеорологии;

ИПП на аэродроме (посадочной площадке);

инструкции по эксплуатации полигона.

Авиационный персонал других специальностей один раз 
в 12 месяцев проверяется в знании:

нормативных документов, регламентирующих деятельность в части, касающейся авиационного персонала;

дисциплин по специальности.

71. Проверка знаний проводится комиссией, назначенной руководителем организации, результаты проверки объявляются в приказе руководителя.

72. Результаты проверок по видам летной подготовки и знания требований нормативных документов и теоретических дисциплин заносятся в летные книжки (книжки операторов БЛА).

ГЛАВА 8

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ ЛЕТНОГО СОСТАВА И ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

73. Допустимые перерывы, порядок восстановления навыков в специальных полетах (управлении полетом БЛА) днем и ночью в различных МУ в зависимости от уровня подготовки, фактически складывающегося перерыва, индивидуальных способностей и сложности полетов летному составу и операторам БЛА устанавливаются решением руководителя организации (лица, им уполномоченного).

Руководителям организаций эти перерывы устанавливаются государственным органом, в деятельности которого используется экспериментальная авиация.

74. Во всех случаях максимальные перерывы в полетах (управлении БЛА) в различных МУ для летного состава и операторов БЛА не должны превышать значений, указанных соответственно в приложениях 2 и 3 к настоящим Авиационным правилам.

75. Перерыв в полетах (управлении БЛА) для летного состава и операторов БЛА отсчитывается от даты крайнего полета (управления БЛА) в качестве командира экипажа.

76. Перерывы в полетах (управлении БЛА) по видам летной подготовки днем продлеваются при выполнении полетов (управления БЛА) по соответствующим видам подготовки ночью.

77. Максимально допустимый перерыв летного состава и операторов БЛА в инструкторских полетах не должен превышать 
6 месяцев. При перерывах, превышающих указанные сроки, летный состав и операторы БЛА должны быть проверены в качестве инструктора по одному из наиболее сложных видов подготовки днем или ночью.

78. Перерыв летного состава в полетах на каждом типе экспериментального ВС (операторов БЛА в управлении каждым типом БЛА) не должен превышать 6 месяцев при отсутствии перерывов в выполнении полетов на других типах ВС (при управлении другими типами БЛА).

В случае превышения этих сроков перед выполнением полетов (управлением БЛА) летный состав (операторы БЛА) проверяется в знании АТ и правил ее эксплуатации в объеме РЛЭ, проходит контрольный тренаж, а при перерыве более одного года дополнительно выполняет контрольные полеты (контрольные управления БЛА).

79. Полеты (управление БЛА) в качестве инструктора продлевают перерывы в полетах летного состава (операторов БЛА) по МУ, времени суток и по видам подготовки на величину максимально допустимого перерыва (не более чем в 2 раза от даты предыдущего полета).

80. Руководителю организации разрешается увеличивать (но не более чем в 2 раза):

максимально допустимый перерыв в тренировочных полетах в ПМУ летному составу экспериментальных ВС, выполняющему ежемесячно не менее двух заходов на посадку с применением посадочных систем;

перерыв в тренировочных полетах при УМП летному составу, не имеющему максимально допустимого перерыва в ПМУ, при ежемесячном выполнении в контрольном полете не менее двух заходов на посадку с применением посадочных систем с использованием шторки (СИВ).

81. При превышении срока допустимого перерыва в полетах (управлении БЛА) в два раза и более, а также после авиационных происшествий восстановление навыков летного состава (операторов БЛА) проводится по индивидуальному плану, который утверждается руководителем организации (лицом, им уполномоченным).

82. При превышении срока допустимого перерыва в полетах летному составу разрешается выполнять полеты:

днем в ВМУ – после контрольного полета днем в ВМУ или ПМУ;

днем в ПМУ – после контрольного полета днем в ПМУ с заходом на посадку с применением посадочных систем;

днем при УМП – после контрольного полета с заходом на посадку с применением посадочных систем днем или ночью в данных МУ или с использованием СИВ и при перерыве в полетах днем в ПМУ, не превышающем максимально допустимого;

ночью в ВМУ – после контрольного полета ночью в ВМУ или ПМУ и при перерыве в полетах днем в ВМУ, не превышающем максимально допустимого;

ночью в ПМУ – после контрольного полета ночью в ПМУ с заходом на посадку с применением посадочных систем и при перерыве в полетах ночью в ВМУ или днем в ПМУ, не превышающем максимально допустимого;

ночью при УМП – после контрольного полета с заходом на посадку с применением посадочных систем ночью в данных МУ или с использованием СИВ и при перерыве в полетах ночью в ПМУ, не превышающем максимально допустимого.

83. При превышении срока допустимого перерыва в управлении БЛА операторам разрешается выполнять управление полетом БЛА:

днем – после контрольного управления полетом (полетами) БЛА днем;

ночью – после контрольного управления полетом (полетами) БЛА ночью и при перерыве в полетах днем, не превышающем максимально допустимого.

84. При отсутствии инструкторов, не имеющих перерывов в полетах (имеющих допуск к данному виду полетов), разрешается восстанавливать навыки (давать допуск) наиболее подготовленных инструкторов путем выполнения контрольных полетов друг с другом со сменой рабочих мест. В этом случае после выполнения контрольного полета инструктор допускается к дальнейшему обучению летного состава после выполнения тренировочного полета по данному виду.

При отсутствии инструкторов в указанном порядке могут восстанавливать навыки в управлении полетом БЛА (получать допуск к управлению БЛА) операторы БЛА, имеющие высокий уровень выучки и опыт в практическом управлении БЛА данного типа.

ГЛАВА 9

НОРМЫ НАЛЕТА И ОТДЫХА ЛЕТНОГО СОСТАВА И ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ

85. Максимально допустимые значения количества полетов (управлений БЛА) и общего налета летного состава (операторов БЛА) экспериментальной авиации в летную смену при выполнении полетов определяются настоящими Авиационными правилами и КЛП (специальными программами), а стартовое время, как правило, не должно превышать продолжительности летной смены, максимальное значение которой составляет 7 часов.

86. В качестве командира экипажа экспериментального ВС разрешается выполнять:

летному составу из числа летчиков-испытателей 1, 2 и 3 классов – испытательные полеты не более чем на трех типах ВС;

летному составу с классной квалификацией, присвоенной другими РОГУ или организациями, – решением руководителя организации, но не более чем на двух типах ВС.

87. В организации, имеющей БЛА нескольких типов, оператору БЛА (инструктору) разрешается управлять полетами не более двух типов БЛА в одну летную смену.

88. Налет летного состава и специалистов-испытателей по программам испытательных (исследовательских) полетов не должен превышать:

88.1. ежемесячный:

на сверхзвуковых экспериментальных ВС (типа истребителя) – 
30 часов;

на сверхзвуковых экспериментальных ВС (типа бомбардировщика и транспортных ВС) – 50 часов;

на дозвуковых реактивных и турбовинтовых экспериментальных ВС – 70 часов;

на вертолетах – 50 часов;

на поршневых экспериментальных ВС – 80 часов.

88.2. в летную смену:

на экспериментальных ВС (типа истребитель, штурмовик, бомбардировщик) не должен превышать 4,5 часа, в качестве 
инструктора – 5,5 часа;

на экспериментальных ВС (типа транспортный самолет и вертолет) не должен превышать 5 часов, в качестве инструктора – 
6 часов.

89. В летную смену летным экипажам экспериментальных ВС разрешается выполнять на испытания:

не более 8 кратковременных полетов (по кругу, двумя разворотами на 180º, висение и перемещение у земли на вертолетах и другие);

не более 3 полетов на сложный пилотаж или приравниваемым к ним по сложным видам (полеты на сверхзвуке, в стратосфере, на предельно малых высотах и другие);

не более 5 полетов на простой пилотаж (по простым видам);

не более 2 полетов с длительным выходом на перегрузку более 
7 единиц или равной им.

90. Время и количество управлений полетами операторам БЛА в летную смену определяется непосредственным руководителем с учетом натренированности, индивидуальных способностей оператора и сложности полетных заданий БЛА.

Максимальное время по управлению оператора БЛА в летную смену не должно превышать 5 часов (для инструктора  6 часов). Для управления полетом БЛА на максимальную продолжительность 
(более 5 часов) назначается второй оператор БЛА.

91. Количество управлений полетов операторам БЛА (инструкторам) в летную смену не должно превышать:

на технику управления и воздушную навигацию днем – 5 (7), 
ночью – 4 (5);

на боевое применение днем – 4 (5), ночью – 3 (4).

92. Летному составу, специалистам-испытателям, операторам БЛА и лицам органа РУП организаций накануне дня полетов предоставляется отдых для сна не менее 8 часов, при этом, если они участвовали в полетах предыдущей летной смены, перерыв между полетами должен быть не менее 12 часов.

93. Перед ночными и смешанными полетами летному составу, специалистам-испытателям, операторам БЛА и лицам органа РУП организаций предоставляется дополнительный отдых (для сна) не менее 
4 часов, а перед полетами во второй половине дня – не менее 2 часов.

94. Летному составу, специалистам-испытателям, операторам БЛА и лицам органа РУП организаций, не пользовавшимся очередным отпуском 12 месяцев, предоставляется трудовой отпуск не менее 14 суток или 
они подлежат отстранению от полетов (руководства полетами, 
управления БЛА).

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕТОВ

ГЛАВА 10

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

95. Организация полетов включает:

принятие решения на проведение полетов;

постановку задач на проведение полетов;

планирование полетов;

подготовку к полетам авиационного персонала и подразделений обеспечения, экспериментальных ВС, аэродромов, полигонов, посадочных площадок, средств управления и обеспечения полетов;

проведение разведки погоды.

96. Полеты экспериментальных ВС организуются руководителем организации или лицом, им уполномоченным.

97. На время отсутствия лица, организующего полеты, его обязанности по организации разведки погоды и предполетной подготовки, осуществлению контроля за полетами в летную смену и проведению разбора полетов возлагаются на должностное лицо, им назначенное.

98. Основанием для выполнения экипажем экспериментального ВС полета (управления БЛА) является разрешение на использование воздушного пространства и плановая таблица полетов, которую утверждает лицо, организующее полеты. Она ведется по форме согласно приложению 4 к настоящим Авиационным правилам. Для выполнения одного полета плановая таблица может не составляться.

При выполнении перелетов основанием для их выполнения является полетный лист, который ведется по форме согласно приложению 5 к настоящим Авиационным правилам.

99. В своей деятельности экспериментальная авиация может использовать аэродромы государственной авиации, аэродромы гражданской авиации, аэродромы совместного базирования (совместного использования), а также посадочные площадки, полигоны РОГУ или других организаций. Особенности организации полетов на них определяются ИПП на аэродроме, посадочной площадке, Инструкцией по эксплуатации полигона

100. Полеты экспериментальных ВС проводятся как силами и средствами самой организации, так и с привлечением сил и средств других организаций или РОГУ.

101. Использование организациями сил и средств (имущества) РОГУ или других организаций на аэродромах совместного базирования (совместного использования) в целях выполнения и обеспечения полетов экспериментальных ВС осуществляется на основе договоров с авиационными организациями государственной или гражданской авиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

102. Руководитель организации (лицо, им уполномоченное) согласовывает со старшим авиационным начальником аэродрома график работы на предстоящий месяц. График работы составляется с учетом дней проведения работ на аэродромном поле, средствах обеспечения полетов, выполнения других работ и на основании поданных в установленном порядке заявок на обеспечение полетов. В соответствии с указанным графиком старший авиационный начальник аэродрома организует обеспечение полетов экспериментальных ВС.

ГЛАВА 11

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕТОВ

103. Руководитель организации (лицо, им уполномоченное, организующее полеты) перед принятием решения на проведение полетов учитывает:

задачи, стоящие перед организацией;

ожидаемые МУ;

воздушную и орнитологическую обстановку в районе полетов;

уровень подготовки авиационного персонала;

состояние экспериментальных ВС, аэродрома (посадочной площадки, полигона), средств управления и обеспечения полетов;

время на подготовку к полетам;

график распределения летных дней (смен).

104. Планирование полетов проводится на основании плана работ, программ испытаний, сметы и плана материально-технического обеспечения конкретной программы.

Полеты на поддержание навыков летного состава (операторов БЛА) планируются по упражнениям КЛП (специальных программ), исходя из задач тематического плана на год и уровня подготовки летного состава (операторов БЛА), и выполняются в тренировочных полетах (управлениях БЛА) или в комплексе с испытательными полетами (управлениями БЛА).

105. Перед проведением новых и повышенной сложности испытаний (исследований) для предварительной отработки методики выполнения этих испытаний или исследований планируются и проводятся специальные тренировки экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА), которые включаются в программу летных испытаний.

106. Для проведения испытаний экспериментальных ВС назначается испытательная бригада, в состав которой входит летный состав (операторы БЛА), специалисты-испытатели (экипаж ВС) и инженерно-технический состав (участники испытаний).

Состав испытательной бригады назначается на весь период полетов по программе испытаний приказом руководителя организации. Замена членов испытательной бригады допускается только в исключительных случаях. С вновь назначенными членами испытательной бригады должна быть проведена необходимая подготовка по программе летных испытаний.

107. При планировании полетов экспериментальных ВС лицом, организующим полеты, на аэродроме, старшим авиационным начальником которого оно не является, а также при отсутствии возможности их обеспечения собственными силами и средствами организация подает заявки:

старшему авиационному начальнику аэродрома – на подготовку аэродрома, выделение ПУ, СС и РТО, СНО ОП, ГСМ, НПСК, лиц, входящих в состав органа РУП, ГОП, оцепления, пожарного и медицинского постов, а также на выдачу боеприпасов;

руководителю, ответственному за РЛО полетов, – на выделение средств РЛО;

в ЦЕС ОрВД (через диспетчерский пункт аэродрома) – на использование воздушного пространства;

в главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь – на использование полигонов Вооруженных Сил Республики Беларусь.

108. Полеты экспериментальных ВС на аэродромах государственной или гражданской авиации проводятся в соответствии с настоящими Авиационными правилами с учетом требований Авиационных правил по организации, выполнению и обеспечению полетов государственных (гражданских) ВС, эксплуатантом которых является старший авиационный начальник аэродрома, а также в соответствии с требованиями ИПП на аэродроме.

109. Перед принятием решения на проведение полетов лицо, организующее полеты экспериментальных ВС, согласовывает со старшим авиационным начальником аэродрома (государственной или гражданской авиации) дату, время, характер предстоящих полетов, количество экспериментальных ВС, участвующих в полетах, порядок обеспечения полетов, другие вопросы организации и выполнения полетов, подает необходимые заявки на их обеспечение.

110. При организации полетов экспериментальных ВС на аэродромах государственной или гражданской авиации задачи (инструктажи) на полеты руководящему авиационному персоналу и лицам органа РУП государственной или гражданской авиации, назначенным для самостоятельного или совместного (с организацией) обеспечения и управления полетов, ставятся (проводятся) в порядке, определенном старшим авиационным начальником аэродрома в присутствии лица, организующего полеты экспериментальных ВС.

111. Порядок проведения постановки задачи (инструктажа) на полеты руководящему авиационному персоналу и лицам органа РУП, объем и содержание доводимой информации определяется старшим авиационным начальником аэродрома в соответствии с авиационными правилами государственной или гражданской авиации.

Задачи на полеты могут ставиться на одну или несколько летных смен (дней), состав привлекаемого на постановку задачи руководящего авиационного персонала определяется старшим авиационным начальником аэродрома государственной (гражданской) авиации.

112. Задача на полеты руководящему составу организации и лицам органа РУП ставится лицом, организующим полеты экспериментальных ВС, в присутствии летного состава, специалистов-испытателей и операторов БЛА при организации и выполнении на аэродроме (посадочной площадке) полетов экспериментальных ВС силами и средствами организации.

113. Решение на проведение полетов на одну или несколько летных смен (дней) и задачу на полеты лицом, их организующим, доводится до руководящего состава организации, других лиц (при необходимости), участвующих в организации и обеспечении полетов, летного состава, специалистов-испытателей, операторов БЛА и лиц органа РУП 
(если задача лицам органа РУП не ставилась старшим авиационным начальником аэродрома государственной или гражданской авиации). 
При этом определяются:

дата, время начала и окончания полетов;

основные цели и задачи по вариантам плановых таблиц полетов;

состав органа РУП и ГОП на аэродроме, посадочной площадке, полигоне;

состав экипажей экспериментальных ВС, время и порядок проведения разведки погоды;

количество экспериментальных ВС, необходимое количество ГСМ, количество и типы АСП, специального имущества и снаряжения;

ожидаемая воздушная, метеорологическая, орнитологическая и наземная обстановка в районе полетов;

привлекаемые ПУ и средства обеспечения полетов, время их готовности к работе (обеспечению);

порядок использования СС и РТО полетов, ПУ и РПУ экипажами, порядок использования основных и запасных аэродромов, посадочных площадок, полигонов, зон и маршрутов полета;

порядок ПСО полетов;

порядок взаимодействия с подразделениями обеспечения аэродрома государственной или гражданской авиации и другими подразделениями;

требования по обеспечению безопасности полетов и особенности использования бортовых и наземных средств ОК;

время и порядок подготовки к полетам летного состава, специалистов-испытателей и операторов БЛА, экспериментальных ВС и лиц органа РУП, использования тренажеров (тренировок в кабинах экспериментальных ВС, на рабочих местах операторов БЛА), контроля готовности к полетам;

порядок проведения предполетной подготовки.

Постановка задач, в том числе одиночным экипажам экспериментальных ВС, оформляется документально и подлежит ОК с применением технических средств документирования.

ГЛАВА 12

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛЕТОВ

114. Руководящий состав организации на основании решения лица, организующего полеты, проводит мероприятия по организации полетов и осуществляет контроль за выполнением отданных распоряжений.

115. Для выполнения полетов на каждую летную смену составляется плановая таблица полетов с использованием условных знаков согласно приложению 6 к настоящим Авиационным правилам.

116. В плановую таблицу полетов вносятся сведения о дежурных экипажах поисково-спасательных ВС, осуществляющих ПСО полетов в зоне ответственности, экипажах разведчиках и доразведчиках погоды, ВС ретрансляторах и резервных экспериментальных ВС. Состав экипажей многоместных экспериментальных ВС указывается на оборотной стороне плановой таблицы.

117. Плановая таблица полетов может составляться по нескольким вариантам в зависимости от решаемых организацией задач, уровня подготовки летного состава, специалистов-испытателей, операторов БЛА и ожидаемых МУ.

118. В организации плановые таблицы полетов по вариантам МУ:

подписываются старшим должностным лицом, ответственным за подготовку летного состава, специалистов-испытателей и операторов БЛА и старшим должностным лицом ИАС;

утверждаются лицом, организующим полеты, после проведения контроля готовности летного состава, специалистов-испытателей, лиц органа РУП и операторов БЛА к полетам;

согласовываются со старшим авиационным начальником аэродрома, на котором проводятся полеты.

119. При организации полетов и управлении БЛА на посадочной площадке без привлечения сил и средств старшего авиационного начальника аэродрома государственной или гражданской авиации плановые таблицы полетов с ним не согласовываются.

120. Для должностных лиц органа РУП, групп и команд обеспечения полетов, других лиц, принимающих участие в организации и обеспечении полетов, готовятся копии плановых таблиц полетов. Для руководства и управления полетами на полигоне, в аэродромной зоне готовятся выписки из плановых таблиц полетов. Выписки из плановых таблиц заверяются старшим должностным лицом, ответственным за организацию их изготовления.

ГЛАВА 13

ПОДГОТОВКА ЭКИПАЖЕЙ К ПОЛЕТАМ

121. Члены летного экипажа экспериментального ВС (операторы БЛА) независимо от занимаемой должности, классной квалификации и опыта полетов (управления БЛА) не могут быть допущены к полету (управлению БЛА) без необходимой подготовки и проверки их готовности непосредственными руководителями.

122. По времени проведения и содержанию подготовка летного состава и специалистов-испытателей (операторов БЛА) к полетам подразделяется на общую, предварительную и предполетную.

123. Общая подготовка экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) к полетам проводится, как правило, в конце каждого месяца в течение одного – двух дней. Она включает заблаговременное изучение материалов, документов и АТ в соответствии с программами испытаний, определенными производственными планами предприятий, методик выполнения полетных заданий, а также подготовку справочных данных и изучение других теоретических вопросов в интересах планируемых на предстоящий месяц полетов.

124. Организация и руководство проведением общей подготовки летного состава и специалистов-испытателей экипажей экспериментальных ВС, операторов БЛА и лиц органов РУП руководителем организации возлагаются на старшее должностное лицо, ответственное за проведение летной подготовки в организации.

125. Ответственность за полноту и качество общей подготовки летного состава и специалистов-испытателей экипажей экспериментальных ВС, операторов БЛА и лиц органов РУП, возлагается на их непосредственных руководителей.

126. Предварительная подготовка к полетам летного состава и специалистов-испытателей экипажей экспериментальных ВС, операторов БЛА и лиц органов РУП может проводиться накануне к одной или нескольким летным сменам или в день полетов.

Она включает:

постановку задач на проведение полетов;

самостоятельную подготовку экипажей экспериментальных ВС к полетам;

тренировку в кабинах экспериментальных ВС, на рабочих местах операторов БЛА и на тренажерах;

контроль готовности к полетам.

127. Содержание и продолжительность предварительной подготовки определяет лицо, организующее полеты, в зависимости от новизны и сложности выполняемых задач, уровня подготовки летных экипажей (операторов БЛА), возможностей учебно-материальной базы. Во всех случаях она должна обеспечивать подготовку экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) к полетам в полном объеме.

128. После доведения решения на проведение полетов и задачи на полеты лицом, их организующим, задачу экипажам экспериментальных ВС (операторам БЛА) ставят их непосредственные руководители. 
При постановке задачи указывается:

состав экипажей экспериментальных ВС;

запланированные полетные задания, бортовые номера экспериментальных ВС, время взлета и посадки;

требования по обеспечению безопасности полетов;

методика выполнения наиболее сложных полетных заданий или их отдельных элементов. При необходимости для проведения занятий привлекаются другие специалисты (руководители) организации;

боевая зарядка экспериментального ВС и объекты действия на полигоне.

129. Самостоятельная подготовка летного состава и специалистов-испытателей экипажей экспериментальных ВС, операторов БЛА и лиц органов РУП к полетам организуется и проводится под руководством и с участием непосредственных руководителей, которые определяют ее объем и содержание.

130. Порядок и продолжительность тренировок летного состава и специалистов-испытателей экипажей на тренажерах или в кабинах экспериментальных ВС, операторов БЛА и лиц органов РУП на рабочих местах, устанавливает лицо, организующее полеты. Темы тренировок авиационному персоналу определяют их непосредственные руководители.

131. В результате предварительной подготовки к полетам экипажи экспериментальных ВС (операторы БЛА) должны изучить и знать:

цель, содержание и порядок выполнения полетных заданий;

технику выполнения всех элементов полета (управления БЛА), возможные отклонения от заданных режимов и способы их устранения, методику выдерживания полетных режимов и ограничений, установленных для конкретного экспериментального ВС;

особенности эксплуатации экспериментального ВС и его систем на всех этапах полета;

порядок управления полетами, условия работы аэродромов (посадочных площадок, полигонов) и воздушных трасс в районе полетов, воздушную обстановку;

данные СС и РТО полетов и порядок их использования;

меры безопасности и действия в особых случаях полета, данные запасных аэродромов, порядок использования зон и маршрутов полетов, полигонов и мишеней (целей);

порядок использования средств ОК и систем бортовых измерений.

132. Контроль готовности экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) к полетам подразделяется на индивидуальный и групповой.

133. Индивидуальный контроль является основным видом контроля готовности экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) к полетам. Он проводится непосредственными руководителями, как правило, в процессе самостоятельной подготовки и тренировок в форме, позволяющей убедиться в готовности экипажей ВС (операторов БЛА) к выполнению полетных заданий.

134. Групповой контроль готовности к полетам проводится лицом, организующим полеты, в дополнение к индивидуальному контролю. Он проводится методом розыгрыша полетов в соответствии с плановой таблицей полетов. Его основной целью является отработка взаимодействия между экипажами экспериментальных ВС (операторами БЛА) и лицами органов РУП на различных этапах полета и в особых случаях в полете, а также уточнение усвоения летным составом, специалистами-испытателями и операторами БЛА методики выполнения отдельных элементов полетного задания.

135. Основной формой контроля готовности экипажей ВС (операторов БЛА) к групповым полетам является розыгрыш полетов «пеший по летному» на специально подготовленной площадке с участием лиц органа РУП.

136. Контроль готовности к полетам руководящего состава организации осуществляет лицо, организующее полеты.

137. При выявлении недостаточной подготовленности летного состава и специалистов-испытателей, лиц органов РУП к полетам (операторов к управлению БЛА) контролирующее должностное лицо обязано определить время на дополнительную подготовку с последующим проведением повторного контроля готовности или отстранить авиационный персонал от полетов (управления БЛА).

138. Ответственность за полноту и качество подготовки летного состава и специалистов-испытателей (операторов БЛА) к выполнению полетных заданий, лиц органов РУП к управлению полетами возлагается на их непосредственных руководителей.

139. Предварительная подготовка экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) к нескольким летным сменам (но не более чем к четырем летным дням) в полном объеме может проводиться ко всем этим сменам или только к первой, а к остальным – частичная. В последнем случае лицо, организующее полеты, обязано предусмотреть время для уточнения (составления) плановых таблиц полетов на последующие летные смены, дополнительную подготовку экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) и контроль готовности.

140. При проведении предварительной подготовки в полном объеме ко всем планируемым летным сменам, после окончания летной смены (за исключением последней) летному составу и специалистам-испытателям (операторам БЛА) доводится плановая таблица полетов на очередную летную смену и при необходимости организуется дополнительная подготовка и контроль готовности к полетам.

141. Порядок подготовки к полетам прикомандированных в организацию летных экипажей ВС (операторов БЛА) из других РОГУ или организаций устанавливает лицо, организующее полеты, а содержание и объем подготовки при выполнении ими полетов на государственных или гражданских ВС – прикомандированный командир летного экипажа ВС (оператор БЛА).

142. При командировании экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) в другие организации, где отсутствуют должностные лица, на которых возложена организация полетов, порядок подготовки к полетам определяется должностным лицом командирующей организации, которому предоставлено право организовывать полеты.

143. Предполетная подготовка экипажей ВС к полетам (операторов к управлению БЛА) проводится на аэродроме (площадке, полигоне) непосредственно перед полетами с учетом конкретно складывающейся на это время метеорологической, орнитологической, воздушной и наземной обстановки.

144. Предполетная подготовка включает:

предполетный медицинский осмотр;

тренировку экипажей экспериментальных ВС в кабине экспериментальных ВС, операторов БЛА и лиц органов РУП на своих рабочих местах;

предполетные указания;

выполнение необходимых расчетов для конкретных условий полета;

прием экспериментальных ВС и рабочих мест;

подготовку и проверку рабочих мест кабины экспериментальных ВС (операторов БЛА) к выполнению предстоящего задания.

Время, необходимое на предполетную подготовку, устанавливается лицом, организующим полеты.

145. Предполетный медицинский осмотр обязаны пройти все члены экипажа экспериментальных ВС (операторы БЛА). Каждый член экипажа ВС (оператор БЛА) в случае ухудшения самочувствия обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю и врачу, осуществляющему предполетный медицинский осмотр.

146. Тренировка экипажей экспериментальных ВС в кабине экспериментального ВС и операторов БЛА на своих рабочих местах проводится, как правило, в период проведения ВРП под руководством непосредственных руководителей. В ходе проведения тренировки экипажами экспериментальных ВС (операторами БЛА) отрабатываются действия с оборудованием своего рабочего места в соответствии с предстоящими полетными заданиями.

147. Приняв решение на выполнение полетов по одному из вариантов плановой таблицы полетов, лицо, организующее полеты (должностное лицо, им назначенное), привлекает на предполетные указания экипажи экспериментальных ВС (операторов БЛА), участвующих в полетах, разведчика погоды, лиц органа РУП. Для доведения необходимых указаний и распоряжений по участию (согласно поданным заявкам) в организации, обеспечении и проведении полетов привлекаются другие должностные лица (в том числе назначенные решением старшего авиационного начальника аэродрома государственной или гражданской авиации).

Данные, необходимые для выполнения полетов, как правило, наносятся на доску информации предполетных указаний.

148. При проведении предполетных указаний после докладов о готовности к проведению полетов летного состава и специалистов-испытателей, операторов БЛА и лиц органа РУП, экспериментальных ВС, видов обеспечения, результатов медицинского осмотра (опроса) доводятся:

вариант плановой таблицы полетов, время начала и окончания полетов, взлетный и посадочный курсы;

фактическая метеорологическая, орнитологическая обстановка в районе (на маршрутах) полетов, на полигонах и запасных аэродромах, результаты предполетного облета СС и РТО полетов;

воздушная, наземная и навигационная обстановка в районе 
(на маршрутах) полетов и особенности управления полетами, точное время;

особенности использования СС и РТО полетов своего и запасных аэродромов (полигонов, площадок);

состояние аэродрома (полигона, площадки), условия руления, взлета, ухода от аэродрома и выхода на него, захода на посадку и посадки, эшелон (высота) для выхода на аэродром (полигон, площадку) экспериментальных ВС с отказавшими средствами радиосвязи, местонахождение дежурных авиационных и наземных поисково-спасательных сил и средств (тип ВС, позывные экипажей ВС, порядок их вызова);

расположение технических постов и площадок осмотра авиационного вооружения;

изменения в плановой таблице полетов, особенности выполнения полетных заданий и эксплуатации экспериментальных ВС, а также требования безопасности, обусловленные фактическими МУ и характером предстоящих полетных заданий, другие необходимые данные.

149. Предполетные указания летному составу и специалистам-испытателям экспериментальных ВС, операторам БЛА и лицам органа РУП подлежат ОК с использованием технических средств документирования.

150. После проведения предполетных указаний экипажам экспериментальных ВС (операторам БЛА) предоставляется необходимое время для завершения подготовки к полету, занятия рабочих мест и осуществления взлета в установленное плановой таблицей полетов время.

151. Прием и проверка готовности к полету экспериментальных ВС, подготовка и проверка рабочих мест к предстоящему полетному заданию проводятся экипажами экспериментальных ВС (операторами БЛА) в соответствии с требованиями, изложенными в РЛЭ.

ГЛАВА 14

РАЗВЕДКА ПОГОДЫ

152. Разведка погоды подразделяется на радиолокационную и воздушную.

153. Радиолокационная разведка погоды проводится для определения и уточнения зон облачности, осадков, грозовых явлений, скорости и направления их движения, а также для обнаружения скопления птиц в воздухе, определения высоты и направления их полета. При необходимости ее организует руководитель органа РУП за 
1 час 20 – 25 минут до начала проведения ВРП и за 30 минут до начала полетов, а также во время полетов.

Во время полетов лица органа РУП о результатах наблюдений за развитием и перемещением мощной кучевой, кучево-дождевой облачности, грозовыми очагами, осадками и перелетами птиц докладывают руководителю органа РУП.

154. ВРП подразделяется на предварительную и предполетную. Она проводится в целях уточнения информации о метеорологической обстановке, полученной с помощью инструментальных средств, и определения возможного ее изменения в период полетов.

Совмещать проведение ВРП с выполнением других полетных заданий запрещается, за исключением выполнения отдельных элементов заданий с целью определения условий их выполнения.

ВРП и доразведка погоды при организации и выполнении полетов БЛА не проводится.

155. Предварительная ВРП проводится за несколько часов, а при необходимости – за сутки и более до начала полетов для уточнения общей метеорологической обстановки, если имеющихся сведений недостаточно для определения возможных изменений атмосферных процессов.

156. Предполетная ВРП проводится непосредственно перед полетами до начала предполетных указаний для уточнения метеорологической и орнитологической обстановки в районе 
(на маршрутах) предстоящих полетов, а также для проверки СС и РТО полетов основного и обратного направления посадки (в ПМУ – от автономных источников питания).

157. До окончания проведения ВРП выполнение полетов других экспериментальных ВС организации запрещается, за исключением случаев проведения ВРП в период проведения полетов предыдущей летной смены.

158. В ходе полетов в целях периодического уточнения метеорологической и орнитологической обстановки в районе (на маршруте) полетов проводится доразведка погоды (в ВМУ – не реже чем через 2 часа, в ПМУ – ежечасно, а при УМП – через каждые 30 минут), которая может совмещаться с выполнением других полетных заданий.

159. Предполетная ВРП может не проводиться:

при полетах в несколько смен, когда достаточно данных о метеорологической и орнитологической обстановке в районе 
(на маршрутах) полетов, полученных от находящихся в воздухе экипажей ВС предыдущей смены или экипажей ВС, выполняющих перелеты;

в устойчивых ВМУ;

при выполнении ВРП экипажами ВС с соседних аэродромов и передаче данных о метеорологической, орнитологической обстановке в районе (на маршрутах) полетов;

при выполнении полетов в летную смену на одном экспериментальном ВС, при устойчивых МУ, когда достаточно данных о метеорологической и орнитологической обстановке в районе 
(на маршрутах) полетов.

В указанных случаях полеты должны начинаться с проведения доразведки погоды, в ходе которой проверяется работоспособность 
СС и РТО полетов.

160. ВРП выполняется на экспериментальных ВС (летающих лабораториях, вспомогательных и серийных), а также на государственных или гражданских учебно-боевых (учебно-тренировочных, учебных), боевых с двойным управлением и специальных ВС.

161. К выполнению ВРП (доразведки) в качестве командира экспериментального ВС или в составе экипажа допускается летный состав, прошедший специальную подготовку и допущенный к выполнению ВРП (доразведки) приказом руководителя организации.

162. На время проведения ВРП экипаж экспериментального ВС должен быть подготовлен к полетам в прогнозируемых МУ. Перерыв в полетах в данных МУ не должны превышать максимально допустимый.

163. Полеты на выполнение ВРП включаются в плановую таблицу полетов. Экипажи для доразведки погоды определяются лицом, организующим полеты, о чем делается отметка в плановой таблице полетов.

164. В целях уточнения метеорологической обстановки по маршруту полета при выполнении перелетов может выделяться экипаж 
ВС (группа экипажей) для проведения доразведки погоды. Этот экипаж ВС (группа экипажей) назначается решением старшего должностного лица из состава перелетающей группы и следует впереди основной группы на удалении устойчивой радиосвязи с перелетающими 
экипажами ВС.

165. Для принятия решения на выполнение ВРП для дачи необходимых указаний и распоряжений привлекаются экипаж разведчика погоды, лица органа РУП, а также другие должностные лица, участвующие в организации, обеспечении и проведении полетов, в том числе выделенные решением старшего авиационного начальника аэродрома государственной или гражданской авиации.

166. Лицо, организующее полеты, для принятия решения на проведение ВРП:

принимает доклады должностных лиц о готовности основного и запасных аэродромов (полигонов, площадок), средств управления и обеспечения полетов, экспериментального ВС – разведчика погоды, органа РУП;

заслушивает доклад о фактическом состоянии и прогнозе погоды на основном и запасных аэродромах (полигонах, площадках), в районе (на маршрутах) полетов и об орнитологической обстановке;

анализирует аэросиноптический материал, расчетные данные об ожидаемых ОЯП и данные радиолокационной разведки погоды;

оценивает воздушную и наземную обстановку в районе полетов;

определяет наиболее целесообразный маршрут (вариант) ВРП и порядок ее выполнения, соответствие МУ уровню подготовки экипажа разведчика погоды.

167. Приняв решение на проведение ВРП, лицом, организующим полеты, на предполетных указаниях доводятся:

взлетный и посадочный курсы;

маршрут и профиль полета для определения соответствия МУ в районе полетов характеру запланированных полетных заданий;

действия при встрече с ОЯП;

порядок передачи данных с борта экспериментального ВС;

порядок проверки основных и резервных СС и РТО полетов;

запасные аэродромы (полигоны, площадки), с которыми необходимо установить связь в целях определения их готовности к работе и получения информации о фактической погоде в их районе;

способ захода на посадку, эшелон (высоту) для выхода экспериментального ВС на аэродром (полигон, площадку) с отказавшими средствами радиосвязи;

местонахождение дежурных поисково-спасательных сил и средств (тип ВС, позывные ВС, порядок их вызова);

требования безопасности при выполнении ВРП и другие необходимые данные.

Предполетные указания на проведение ВРП подлежат ОК при помощи технических средств документирования.

168. В полете разведчик погоды определяет и докладывает по радиосвязи:

количество, форму, высоту нижней и верхней границ облаков, количество слоев облачности и условия полета в них, явления погоды;

районы с ОЯП;

видимость на ВПП (взлетную, посадочную) и полетную;

видимость естественного горизонта и условия пилотирования на высотах предстоящих полетов;

количество, форму, высоту нижней и верхней границ облаков, полетную видимость и орнитологическую обстановку в районе полигона (площадки), видимость мишеней (характерных ориентиров) и качество работы СС и РТО полигона (площадки);

температуру воздуха, направление и скорость ветра по высотам (при наличии соответствующего оборудования на борту экспериментального ВС), наличие и степень обледенения;

орнитологическую обстановку в районе аэродрома и на маршруте полета;

качество работы СС и РТО полетов, фактическую высоту прохода ДПРМ и БПРМ на глиссаде снижения;

эффективность торможения на ВПП.

169. После выполнения ВРП экипаж разведчика погоды докладывает о результатах проведения ВРП лицу, организующему полеты, который с учетом фактических данных о состоянии и прогноза погодных условий, фактического уровня подготовки летного состава и специалистов-испытателей принимает решение на выполнение полетов по одному из вариантов плановой таблицы полетов.

ГЛАВА 15

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
И ПЕРЕЛЕТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

170. Задача экипажам экспериментальных ВС (операторам БЛА) на воздушную перевозку и перелет ставится лицом, организующим полеты.

171. Подготовка экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА) к воздушным перевозкам и перелетам проводится непосредственным руководителем, а контроль готовности – лицом, организующим полеты. Подготовка и контроль готовности к воздушным перевозкам и перелетам может проводиться с привлечением необходимых специалистов.

172. Право изменения полетного задания экипажу экспериментального ВС (оператору БЛА) предоставляется лицу, ставившему задачу на воздушную перевозку или перелет.

173. При организации перелетов ВС учитывается следующее:

перелеты экспериментальных ВС выполняются днем и ночью при МУ, определенных для конкретного типа экспериментального ВС и экипажа ВС с учетом уровня его подготовки и натренированности;

перелеты для экипажей экспериментальных ВС (групп экспериментальных ВС), допущенных к перелетам только днем, должны начинаться через 30 минут после восхода и заканчиваться за 
30 минут до захода солнца. Для экипажей экспериментальных ВС (групп экспериментальных ВС), допущенных к перелетам ночью, перелеты начинаются и заканчиваются по решению командира экспериментального ВС (группы экспериментальных ВС);

перелет одноместных экспериментальных ВС выполняется, как правило, группой в составе пары и более экспериментальных ВС.

174. Выполнение перелетов экспериментальных ВС со скоростями полета 300 км/ч и менее по маршрутам на высотах ниже нижнего эшелона должны выполняться с учетом следующих требований:

не ниже 100 м над рельефом равнинной и холмистой местности при высоте облачности не менее 150 м и видимости не менее 2000 м;

не ниже 300 м над рельефом горной местности при высоте облачности не менее 400 м и видимости не менее 5000 м.

175. Ширина полосы учета превышения рельефа местности должна быть 20 км (по 10 км в обе стороны от оси маршрута).

176. При выполнении перелета разрешается планировать и выполнять отдельные его этапы на эшелонах или на высотах ниже нижнего эшелона.

177. Перелеты экспериментальных ВС на высотах ниже нижнего эшелона разрешается выполнять только при наличии устойчивой двусторонней связи командира ВС (оператора – с БЛА) с органом РУП, под управлением которого находится ВС. Для обеспечения устойчивой двусторонней связи могут использоваться вспомогательные средства (каналы) связи, в том числе радиопроводной и ВС-ретрансляторы.

178. При изменении полетного задания на аэродроме промежуточной посадки экипаж экспериментального ВС должен провести дополнительную подготовку к полетам. О готовности к перелету командир экипажа экспериментального ВС информирует старшего авиационного начальника аэродрома промежуточной посадки.

ГЛАВА 16

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

179. К облету экспериментальных ВС допускаются экипажи ВС, прошедшие специальную подготовку и допущенные к полетам по программам облета ВС.

180. Облет экспериментальных ВС выполняется днем при МУ не ниже минимумов аэродрома для взлета и посадки, установленных ИПП на данном аэродрома. В ВМУ выполняется облет экспериментальных ВС после устранения неисправностей пилотажно-навигационных приборов и неисправностей, влияющих на устойчивость и управляемость ВС. 
В других случаях МУ для облета экспериментального ВС определяется лицом, организующим полеты. При этом учитываются уровень подготовки экипажа ВС, цели облета, характер задания и другие требования программы облета.

181. Облет экспериментальных ВС выполняется по программе облета. Совмещать облет экспериментального ВС с выполнением других полетных заданий запрещается.

182. Контрольные полеты после длительной стоянки экспериментальных ВС выполняются в комплексе с другими полетными заданиями в МУ, которые определяет руководитель организации.

ГЛАВА 17

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ

183. Демонстрационные полеты экспериментальных ВС проводятся в ходе рекламно-выставочной деятельности в Республике Беларусь или за ее пределами, а также для реализации (при необходимости) других мероприятий.

Демонстрационные полеты экспериментальных ВС по достигнутым в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ результатам разрешается выполнять на любом этапе программы испытаний (исследований).

184. По виду демонстрационные полеты экспериментальных ВС подразделяются на воздушный показ в зоне (районе) воздушного показа и воздушный показ по заданному маршруту, а по составу – на показ одиночного ВС и показ ВС в составе группы.

185. Демонстрационные полеты могут проводиться на аэродромах 
(с использованием аэродромов) государственной авиации, аэродромах гражданской авиации, площадках, полигонах, а также в специально определенных местах на территории Республики Беларусь и за ее пределами в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности демонстрационных полетов экспериментальных ВС.

186. В демонстрационных полетах могут участвовать пилотируемые ВС и БЛА одной или нескольких организаций.

187. Решение на организацию и проведение демонстрационных полетов принимается руководителем организации. Руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, направляют письменное уведомление о принятом решении в Госкомвоенпром не позднее 5 дней до проведения демонстрационных полетов.

Право организовывать демонстрационные полеты предоставляется руководителю организации или лицу, им уполномоченному, в случае, когда руководитель организации не имеет соответствующей подготовки по организации полетов.

188. Ответственным за организацию и выполнение демонстрационных полетов (далее – ответственный за демонстрационные полеты) является лицо, организующее полеты.

189. К выполнению демонстрационных полетов привлекаются летный состав и операторы БЛА, имеющие высокий уровень воздушной выучки и наибольший опыт в практическом освоении данного (подобного) типа экспериментального ВС.

190. Демонстрационные полеты выполняются по разработанным заданиям в соответствии с плановой таблицей полетов и на основании программы демонстрационных полетов (далее – программа), разрабатываемой по форме согласно приложению 7 к настоящим Авиационным правилам.

191. В Программе демонстрационных полетов экспериментальных ВС отражается последовательность и время проведения этапов (элементов) воздушного (воздушного и наземного) показа АТ.

При организации демонстрационных полетов с участием ВС двух и более организаций программа согласовывается с их руководителями и отрабатывается сводная плановая таблица полетов.

192. Программа и сводная плановая таблица демонстрационных полетов с участием ВС от двух и более организаций утверждаются руководителем организации – инициатором, принявшим решение на проведение демонстрационных полетов (на базе, которой они выполняются), и согласовываются руководителями организаций – участниц демонстрационных полетов.

193. Полетное задание (задания) на выполнение демонстрационных полетов и при необходимости план-график подготовки экипажей к демонстрационным полетам отрабатываются непосредственными руководителями летного состава (операторов БЛА), осуществляющими их подготовку к полетам, и утверждаются лицом, организующим демонстрационные полеты.

Полетное задание на демонстрационный полет должно содержать условия и порядок выполнения задания (графическую модель с указанием параметров полета, текстовую часть (описание задания) и требования по безопасности.

194. Для организации руководства демонстрационными полетами ВС при необходимости в состав органа РУП может назначаться помощник руководителя органа РУП в зоне воздушного показа.

195. При подготовке к демонстрационным полетам особое внимание экипажей обращается на обеспечение безопасности при выполнении задания в зоне воздушного показа.

196. В период подготовки к демонстрационным полетам экипажи, как правило, выполняют одну-две тренировки и по возможности проводят генеральную репетицию с аэродрома (площадки, полигона) демонстрационных полетов с выполнением всей программы (полетных заданий) в зоне воздушного показа. Количество и порядок выполнения тренировок определяется лицом, организующим демонстрационные полеты. Запасные экипажи проводят подготовку к демонстрационным полетам совместно с основными экипажами. Порядок выполнения ими тренировок определяется лицом, организующим демонстрационные полеты.

197. Межполетный разбор полетов при тренировках после выполнения каждого этапа (элемента) программы демонстрационных полетов с аэродрома (площадки, полигона), как правило, проводится лицом, организующим полеты, со всем летным составом, операторами БЛА и лицами органа РУП (при необходимости ГОП) с привлечением необходимого руководящего состава. Для этих целей плановой таблицей полетов предусматривается необходимое время.

198. Для обеспечения безопасности при организации и проведении демонстрационных полетов проводятся следующие мероприятия:

подбор летного состава и операторов БЛА, способного выполнить поставленную задачу;

подготовка экипажей пилотируемых ВС и операторов БЛА по индивидуальной программе (плану-графику), составленной в соответствии с правовыми актами, регламентирующими летную работу и безопасность полетов;

подбор лиц, входящих в состав органа РУП;

подбор ИТС;

подбор и подготовка ВС;

своевременное введение временного режима и кратковременного ограничения полетов в районе демонстрационных полетов (при необходимости);

совместные тренировки экипажей и групп по месту и времени входа в зону воздушного показа;

определение соответствия аэродрома (площадки, полигона) демонстрационных полетов и зоны воздушного показа безопасному полету ВС и обеспечению безопасности зрителей;

по возможности обозначение и маркирование оси пилотажа, линии безопасности пилотажа, которую ВС не должны пересекать в процессе выполнения воздушного показа, линии безопасности для зрителей, за которую они не должны заходить;

назначение (на данных линиях) наблюдателей с радиостанциями для связи с помощником руководителя органа РУП в зоне 
воздушного показа для контроля соблюдения условий безопасного пилотирования и информирования его, если ВС пересекает линию безопасности;

организация смотровых площадок и размещение зрителей на них.

199. Демонстрационные полеты выполняются в строгом соответствии с программой, плановой таблицей полетов и заданием на полет. С учетом складывающихся условий и обстановки решением лица, организующего полеты, разрешается изменять задание на полет (только в сторону его упрощения).

200. Полет пилотируемых ВС и БЛА над населенными пунктами должен выполняться на высоте, позволяющей осуществить их посадку или экстренно прекратить полет (с покиданием пилотируемого ВС) за пределами населенных пунктов или над специально предусмотренными для этих целей площадками в пределах населенных пунктов.

201. В процессе организации и выполнения демонстрационных полетов летному составу, операторам БЛА и лицам органа РУП необходимо руководствоваться следующим:

тренировочные и демонстрационные полеты экипаж (оператор БЛА) должен выполнять на одном и том же ВС (по возможности необходимо выполнить 1 – 2 тренировочных полета на запасном ВС);

маневрирование (проходы) должно выполняться в пределах зоны воздушного показа при устойчивой радиосвязи строго по оси зоны, не уклоняясь в сторону зрителей ближе ограничительной линии 200 м, а при выполнении фигур на зрителей – не ближе 450 м по касательной к фигуре;

минимальная высота пилотирования должна быть не ниже высоты, установленной полетным заданием, соответствовать нормативным правовым актам и учитывать уровень подготовки экипажа. В любом случае минимальная высота прямолинейного горизонтального полета должна быть не менее 100 м, а при выполнении фигур пилотажа – не менее 200 м (для вертолетов – 15 м и 30 м, легкомоторных самолетов и БЛА – 50 м и 100 м, для планеров – 10 м и 200 м соответственно).

202. Конкретные требования безопасности при выполнении демонстрационных полетов определяются в каждом полетном задании. Общие требования по безопасности на каждый летный день определяются с учетом складывающейся обстановки и доводятся на предполетных указаниях.

РАЗДЕЛ IV

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ

ГЛАВА 18

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

203. Производство полетов экспериментальных ВС осуществляется на основании требований настоящих Авиационных правил, программ испытаний экспериментальных ВС, полетных заданий и других документов, регламентирующих порядок организации, выполнения, руководства и управления, обеспечения полетов.

204. На каждый испытательный полет экспериментальных ВС разрабатывается полетное задание на основании программы испытаний, которое утверждает лицо, организующее полеты.

205. После выполнения полета командиром ВС составляется отчет о выполнении полетного задания. На основании данного отчета и с учетом материалов ОК производится оценка полета и принимается решение о дальнейшем выполнении полетов по программе испытаний.

206. Полеты пилотируемых экспериментальных ВС выполняются при наличии не менее одного запасного аэродрома, полеты БЛА разрешается проводить при отсутствии запасных аэродромов.

207. При отсутствии запасных аэродромов, разрешается выполнять полеты в районе аэродрома днем в устойчивых МУ (в том числе в ПМУ) с посадкой ВС на аэродроме взлета при условии готовности запасной ВПП. В этом случае перелеты и полеты ВС, выполняемые вне границ воздушного пространства района аэродрома, с передачей управления другому органу РУП запрещаются.

208. На пилотируемых экспериментальных ВС со скоростями полета менее 300 км/ч при отсутствии запасного аэродрома разрешаются полеты в районе аэродрома в ВМУ и ПМУ. Полеты, выполняемые вне границ воздушного пространства района аэродрома, с передачей управления другому органу РУП и с посадкой на аэродроме взлета разрешаются только в ВМУ.

209. Полеты экспериментальных БЛА над населенными пунктами, за исключением сельских населенных пунктов, запрещаются, кроме случаев, указанных в ИПП на аэродроме.

Полеты экспериментальных БЛА выполняются только при наличии связи между оператором БЛА и органом РУП БЛА.

210. Летная смена начинается и заканчивается в установленное плановой таблицей полетов время.

211. При выполнении полетов в несколько летных смен между ними должен быть перерыв не менее 1 часа (при полетах вертолетов и (или) поршневых самолетов, БЛА – не менее 30 минут), необходимый для подготовки аэродрома к полетам в последующую летную смену. Разрешается проведение цикла испытательных полетов с началом в первую смену и окончанием его во вторую (без нарушения стартового времени).

212. Перед началом летной смены (за 15 минут до взлета первого ВС) руководитель органа РУП организации (государственной авиации) получает доклад с рабочих мест лиц, входящих в состав органа РУП и ГОП, о их готовности к работе. При выполнении полетов с аэродромов гражданской авиации руководитель органа РУП организации запрашивает лиц, входящих в состав органа РУП и ГОП, о их готовности к работе.

213. При несоответствии МУ уровню подготовки летного состава и специалистов-испытателей экспериментальных ВС, лиц, входящих в состав органа РУП, выполняемым задачам и по другим причинам, не позволяющим своевременно начать летную смену, начало полетов может быть перенесено на более поздний срок. При этом решением ЦЕС ОрВД время окончания полетов может быть перенесено не более чем на 2 часа.

214. Порядок выполнения одновременных полетов экспериментальных ВС различных типов (в том числе БЛА) с одного аэродрома определяется ИПП на данном аэродроме. При этом устанавливаются требования по обеспечению безопасности полетов (режимы полета, безопасные временные интервалы, эшелонирование, радиолокационный контроль и другое). При взлете и посадке ВС, принадлежащих различным организациям, управление на данном аэродроме осуществляется по единым каналам связи.

ГЛАВА 19

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, РУЛЕНИЕ И БУКСИРОВКА

215. Запуск двигателей экспериментальных ВС в период проведения полетов, в том числе для проверки работоспособности систем экспериментальных ВС, руление и буксировка экспериментальных ВС по аэродрому без разрешения органа РУП запрещается. Порядок запуска двигателей экспериментальных ВС в других случаях определяется специальными инструкциями, которые утверждаются старшим авиационным начальником аэродрома.

216. Перед занятием рабочего места в кабине экспериментального ВС экипаж должен выполнить осмотр ВС в объеме, определяемом РЛЭ.

217. На экспериментальных ВС с двойным управлением разрешается смена (пересадка) экипажа без выключения двигателей с соблюдением требований по безопасности, если это предусмотрено РЛЭ.

218. Время запуска двигателя (двигателей) определяется от запланированного (расчетного) времени взлета. Запуск проводится с разрешения (по команде) органа РУП с соблюдением требований безопасности.

219. Запрещается запускать двигатель (двигатели):

при отсутствии средств пожаротушения;

без тормозных колодок под колесами шасси (кроме вертолетов и БЛА вертолетного типа);

при неисправности тормозной системы или когда колеса не заторможены стояночным тормозом;

во время посадки в экспериментальное ВС членов экипажа или пассажиров;

при наличии предпосылок к повреждению других ВС или оборудования аэродрома струей газов от двигателя (двигателей);

когда командир экспериментального ВС (оператор БЛА) не убедился, что карта контрольных докладов выполнена и команда на запуск двигателя (двигателей) членами экипажа (расчетом БЛА) понята.

220. При подготовке экспериментальных ВС на стоянках (технических позициях подготовки ВС), буксировке из укрытий 
(в укрытия), со стоянок (технических позиций подготовки ВС), а также при запуске двигателей применяются сигналы, указанные в приложении 
4 к Авиационным правилам полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь.

221. После запуска двигателя (двигателей), до начала выруливания, командир ВС (группы ВС) обязан убедиться в готовности экипажа экспериментального ВС к вылету, установить радиосвязь с органом РУП и экипажами экспериментальных ВС группы.

222. Радиосвязь с органом РУП командир экспериментального ВС (группы ВС) обязан поддерживать от момента запуска и до момента выключения двигателя (двигателей) по окончании полета. При отсутствии двухсторонней радиосвязи вылет запрещается.

223. При управлении полетами оператор БЛА обязан поддерживать двустороннюю связь с органом РУП с момента получения команды на запуск двигателя (двигателей) до момента посадки БЛА парашютным способом или выключения двигателя (двигателей) при посадке (по-самолетному, по-вертолетному).

224. Руководитель расчета БАК обязан докладывать руководителю органа РУП о ходе подготовки БАК и готовности к полету, входящих в его состав БЛА.

225. Перед выруливанием командир ВС обязан опробовать действие тормозов ВС, убедиться в отсутствии на РД или ВПП препятствий (посторонних предметов). Выруливание с неисправными тормозами ВС или при наличии препятствий (посторонних предметов) на РД (ВПП) запрещается.

226. Скорость руления командир ВС выдерживает в зависимости от состояния РД (грунта), наличия препятствий, полетной массы ВС и условий видимости. Скорость руления ВС не должна превышать скорость, установленную РЛЭ.

227. Руление вблизи препятствий и мест стоянки ВС выполняется на минимальной скорости, обеспечивающей немедленную остановку ВС при торможении.

228. Сопровождение ВС специально назначенным авиационным персоналом или транспортным средством при рулении осуществляется:

при выруливании ВС с мест стоянки и заруливании на них;

при скорости ветра, превышающей установленную РЛЭ (для экспериментальных ВС легкого и сверхлегкого классов);

при плохом состоянии РД (грунта);

по требованию командира ВС.

Командир экспериментального ВС несет ответственность за безопасность руления, сопровождающий – за правильность подаваемых при рулении команд (сигналов).

229. При неудовлетворительном состоянии РД (грунта) и мест стоянки экспериментальные ВС буксируют. Скорость буксирования определяется РЛЭ данного экспериментального ВС. При буксировании на рабочем месте командира экипажа экспериментального ВС должен находиться летный или технический авиационный персонал. Ночью и в условиях плохой видимости на буксируемом ВС должны быть 
включены БАНО.

230. Перед буксированием (взлетом) БЛА буксирующий обязан установить устойчивую двустороннюю (радио и/или радиопроводную) связь с органом РУП, убедиться в отсутствии на РД или ВПП 
(в направлении взлета) препятствий (посторонних предметов). Буксирование (взлет) БЛА при наличии препятствий (посторонних предметов) на РД или ВПП (в направлении взлета) запрещается.

231. Буксирование на ВПП для взлета выполняется с разрешения органа РУП. После получения разрешения перед буксированием на ВПП буксирующий должен убедиться (визуально и прослушиванием радиообмена) в отсутствии ВС, заходящих на посадку, на дальности, менее установленной в ИПП аэродрома.

232. Движение ВС, автомобилей и других средств впереди и позади экспериментальных ВС с работающим двигателем (двигателями) должно проводиться на расстоянии, которое обеспечивает безопасность движения и исключает попадание посторонних предметов и пыли (снега) в работающий двигатель (двигатели).

233. Одновременное руление нескольких экспериментальных ВС в одном направлении должно выполняться на интервалах и дистанциях, исключающих попадание в работающие двигатель 
(двигатели) посторонних предметов (взвешенные частицы, пыль, 
снег и другое).

234. Обгон рулящего (буксируемого) экспериментального ВС запрещается. При пересечении направлений руления экспериментальных ВС экипаж, наблюдающий другое рулящее ВС справа, должен остановиться и пропустить его.

235. При рулении навстречу друг другу каждый командир экспериментального ВС обязан уменьшить скорость руления до минимальной и придерживаться правой стороны так, чтобы ВС разошлись левыми бортами.

236. Встречное руление экспериментальных ВС допускается только на прямолинейном участке руления при расстоянии не менее 
5 м между концами крыльев самолетов и не менее одного диаметра несущего винта между концами лопастей для вертолетов 
(БЛА вертолетного типа).

237. Пересечение ВПП во время полетов рулящим (буксируемым) экспериментальным ВС выполняется только с разрешения и по команде органа РУП.

238. Команда на прекращение руления подается по радио или сигналами. По этой команде командир экспериментального ВС обязан немедленно прекратить руление и ожидать дальнейших указаний.

239. Выруливание для взлета выполняется с разрешения органа РУП. Перед запросом и после получения разрешения, перед выруливанием 
на ВПП командир ВС должен убедиться (визуально и 
прослушиванием радиообмена) в отсутствии ВС, заходящих на посадку, на дальности, менее установленной ИПП на аэродроме (площадке, полигоне).

ГЛАВА 20

ВЗЛЕТ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

240. Взлет и посадка экспериментального ВС выполняются в соответствии с плановой таблицей полетов с аэродромов, постоянных и временных посадочных площадок. Время взлета и посадки в зависимости от складывающейся обстановки может изменяться руководителем органа РУП на аэродроме (посадочной площадке).

241. Минимальный временной интервал при взлете между последовательно взлетающими ВС определяется возможностью безопасного взлета очередного ВС (группы ВС) при прекращении взлета впереди взлетающего ВС (группы ВС) и исключением попадания в спутный след от этого ВС. Данный интервал указывается в ИПП на аэродроме для различных типов ВС.

242. Экспериментальному ВС запрещается взлетать, когда:

не получено разрешение органа РУП;

на ВПП находятся другие ВС или иные препятствия;

заходящее на посадку ВС уходит на второй круг;

обнаружены отказы систем и оборудования ВС;

скорость ветра превышает максимально допустимую скорость, установленную РЛЭ;

не наблюдается поверхность площадки (для вертолетов и БЛА вертолетного типа);

не обеспечивается безопасность взлета ВС.

ГЛАВА 21

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ

243. Полеты выполняются в соответствии с плановой таблицей полетов. Все изменения полетных заданий экипажам экспериментальных ВС вносятся в плановую таблицу полетов, доводятся до экипажей ВС, лиц, входящих в состав органа РУП, ИАС (при необходимости), и только после этого экипаж ВС допускается к выполнению полета.

244. Полеты на аэродроме выполняются в порядке, установленном ИПП на данном аэродроме. Изменять установленный порядок выполнения полетов разрешается командирам экипажей ВС, идущих на внеочередную (вынужденную) посадку, и операторам БЛА при заводе БЛА на внеочередную (вынужденную) посадку, а также при возникновении ОСП и по обстановке с разрешения (по команде) органа РУП.

245. Полеты экспериментальных ВС, выполняемые вне границ воздушного пространства района аэродрома, с передачей управления другому органу РУП, с посадкой на аэродроме взлета выполняются по маршрутам вне воздушных трасс и МВЛ или в специально установленных зонах.

246. Допустимая высота нижней границы облаков для визуальных полетов пилотируемых экспериментальных ВС должна быть не менее чем на 50 м выше заданной высоты полета над равнинной и холмистой местностью и не менее чем на 100 м над горной местностью.

247. Одиночные полеты экспериментальных ВС по ПВП под облаками выполняются при высоте нижней границы облаков и (или) полетной видимости, не превышающих минимальные значения параметров метеорологических элементов, указанных в приложении 8 к настоящим Авиационным правилам.

248. Полеты по ПВП под облаками в составе пары разрешается выполнять при высоте нижней границы облаков на 100 м и полетной видимости на 1 км больше, а в составе звена (отряда) при высоте нижней границы облаков на 200 м и полетной видимости на 1 км больше минимальных значений, указанных в приложении 8 к настоящим Авиационным правилам.

249. Полеты под облаками, высота нижней границы которых менее 150 м, в условиях обледенения или при прогнозировании обледенения на высотах ниже нижнего эшелона разрешается выполнять только на экспериментальных ВС, имеющих противообледенительную систему.

250. Дистанция между экспериментальными ВС, выполняющими полеты по кругу (заходящими на посадку), должна обеспечивать безопасные условия захода на посадку и посадку. Данная дистанция устанавливается ИПП на аэродроме в зависимости от типов ВС. Выход из круга и вход в круг полетов ВС выполняется по касательной к одному из разворотов круга в соответствии с ИПП на аэродроме.

251. Полеты экспериментальных ВС в районе аэродрома, как правило, должны выполняться при радиолокационном контроле.

252. Пилотаж выполняется в границах аэродромной (пилотажной) зоны на высотах, установленных ИПП на аэродроме. Пересечение другими ВС аэродромных (пилотажных) зон на высотах, занятых ВС, выполняющим задание в зоне, запрещается.

253. Одновременно в одной аэродромной (пилотажной) зоне может находиться одно экспериментальное ВС или группа экспериментальных ВС под единым руководством и управлением. Нахождение в одной зоне одновременно нескольких ВС (групп ВС) допускается при условии эшелонирования их по высоте.

254. Полеты экипажей ВС экспериментальной авиации на аэродромах государственной или гражданской авиации выполняются в соответствии с требованиями, установленными ИПП этих аэродромов, и под контролем старших авиационных начальников данных аэродромов.

ГЛАВА 22

ПОСАДКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

255. Посадка экспериментального ВС выполняется с разрешения органа РУП на аэродроме (посадочной площадке).

Командир экспериментального ВС, находясь на предпосадочной прямой, обязан прекратить снижение и уйти на второй круг (выполнить повторный заход) с последующим докладом органу РУП:

при наблюдении ОЯП или скопления птиц, представляющих угрозу для выполнения посадки;

при достижении высоты посадочного минимума командира экспериментального ВС (высоты принятия решения) и отсутствии визуального контакта с ориентирами, необходимого для продолжения захода на посадку, а также при положении экспериментального ВС в пространстве и параметрах его движения, не обеспечивающих безопасность захода на посадку и посадки;

при обнаружении запрещающих сигналов;

при появлении в воздушном пространстве или на ВПП других ВС или препятствий, угрожающих безопасности полета (посадки).

256. Экипажи экспериментальных ВС обязаны уступить маршрут ВС, заходящему на внеочередную посадку, и ограничить ведение радиообмена. При заходе ВС на внеочередную посадку в ПМУ другим ВС запрещается занимать высоту, на которой следует это ВС. Экипаж ВС имеет право требовать внеочередную посадку только в случае крайней необходимости.

257. Приземление экспериментальных ВС должно осуществляться на осевую линию ВПП в полосе точного приземления (левее и правее оси ВПП при посадке парами).

258. При одновременном выходе на аэродром двух и более экспериментальных ВС на выполнение посадки имеют приоритет ВС:

выполняющие вынужденную посадку;

имеющие на борту ограниченный запас топлива (заряд аккумуляторных батарей);

имеющие на борту лиц, которым необходима срочная медицинская помощь;

командиры, которых в случае ухудшения МУ не подготовлены к полетам в ожидаемых МУ;

выполняющие полет в составе одной группы ВС;

имеющие на борту пассажиров;

управляемые менее опытными операторами БЛА.

ГЛАВА 23

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ 
ПО ДРУГОМУ ВАРИАНТУ ПЛАНОВОЙ ТАБЛИЦЫ ПОЛЕТОВ

259. При изменении МУ и приближении значений их параметров к предельно допустимым для данного варианта плановой таблицы полетов лицом, организующим полеты, принимается решение о продолжении (прекращении) полетов или переходе к выполнению полетов по другому варианту плановой таблицы полетов.

260. Решение о временном прекращении полетов может приниматься руководителем органа РУП на аэродроме (полигоне, площадке) с последующим докладом лицу, организующему полеты.

261. При переходе к полетам по другому варианту плановой таблицы полеты прекращаются на время, необходимое для дачи предполетных указаний экипажам экспериментальных ВС, руководителю органа РУП и другим при необходимости лицам, входящим в состав органа РУП и ГОП. Для принятия решения о переходе к полетам по другому варианту плановой таблицы полетов выполняется доразведка погоды.

262. После проведения предполетных указаний при переходе к полетам по другому варианту плановой таблицы полетов экипажам экспериментальных ВС предоставляется время, необходимое для подготовки к полету по другому варианту плановой таблицы полетов.

ГЛАВА 24

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ НОЧЬЮ

263. Полеты ночью разрешается выполнять на аэродромах (посадочных площадках) и экспериментальных ВС, имеющих специальное оборудование для ночных полетов.

264. Посадка ВС ночью разрешается на обозначенную источниками света ВПП с использованием посадочных прожекторов (на аэродромах государственной авиации), бортовых посадочных фар (на аэродромах гражданской и государственной авиации) или другого светотехнического оборудования. В соответствии с полетным заданием разрешается посадка ВС с использованием посадочных фар без посадочных прожекторов.

265. Посадочные прожекторы на аэродромах государственной авиации включаются не позднее выхода экспериментального ВС самолетного типа из четвертого разворота, а в случае захода на посадку с использованием инструментальных систем посадки не позднее доклада экипажа ВС о проходе ДПРМ.

266. Посадочные прожекторы включаются не позднее прохода экипажем экспериментального ВС вертолетного типа высоты 100 м.

267. Посадочные прожекторы выключаются во второй половине пробега ВС самолетного типа или после посадки ВС вертолетного типа по-вертолетному. Для исключения случаев потери экипажем пространственной ориентировки при уходе на второй круг посадочные прожекторы выключают после перехода ВС в набор высоты.

268. Для запрещения посадки экипажу ВС органом РУП дается команда по радио и на аэродромах государственной авиации включаются красные огни запрещения посадки.

269. При выполнении посадки с посадочными фарами экипаж ВС включает их (в соответствии с РЛЭ) на посадочной прямой после 
прохода ДПРМ, а при наличии облаков – после выхода из них. Посадочные фары при нахождении ВС в ливневых осадках, тумане и густой дымке не включаются.

ГЛАВА 25

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПОЛЕТОВ

270. Групповые полеты экспериментальных ВС выполняются в боевых порядках. Боевые порядки ВС могут быть сомкнутыми, разомкнутыми и рассредоточенными.

271. Применяются следующие основные формы боевых порядков экспериментальных ВС: пеленг, клин, ромб, колонна, фронт.

272. Выбор вида, формы и параметров боевого порядка экспериментальных ВС осуществляется в зависимости от характера выполняемой задачи. Интервал и дистанция относительно ведущего (впереди летящего) ВС должны быть установлены такими, чтобы ведомые ВС не попадали в спутную струю и имели благоприятные условия для наблюдения за ведущим ВС.

273. За успешное и безопасное выполнение группового полета несет ответственность командир группы экспериментальных ВС (ведущий группы ВС), под управлением которого осуществляет полет группа ВС. Командир группы ВС, как правило, является ведущим группы ВС.

274. Для повышения надежности управления группой экспериментальных ВС в полете командир (ведущий) группы ВС назначает заместителя командира (ведущего) группы ВС, который обязан в случае выхода из боевого порядка командира (ведущего) группы ВС или по его команде принять управление группой ВС на себя.

275. Командир (ведущий) группы экспериментальных ВС в полете обязан:

непрерывно управлять группой по средствам связи и эволюциями своего ВС от начала запуска и до выключения двигателей после посадки и заруливания на место стоянки;

знать положение ВС в боевом порядке и контролировать в течение всего полета действия ведомых;

выдерживать режим полета, обеспечивающий ведомым экипажам сохранение своего места в боевом порядке и безопасное маневрирование, предупреждать их при необходимости о характере предстоящего маневра;

при вводе в разворот и на развороте больше внимания уделять ведомым, находящимся с внутренней стороны разворота, а при выводе из разворота – ведомым с внешней стороны разворота;

сохранять ориентировку, наблюдать и оценивать воздушную и метеорологическую обстановку;

контролировать при необходимости запросом по средствам связи остаток топлива на борту ведомых ВС;

назначать при необходимости экипаж для сопровождения вышедшего из боевого порядка ВС;

при отказе бортовых средств связи эволюциями ВС передавать управление группой ВС своему заместителю.

276. Ведущему группы экспериментальных ВС запрещается входить в облака, предварительно не разомкнув группу ВС (если заданием не предусмотрен полет в облаках), и выполнять полет в МУ более сложных, чем уровень подготовки ведомых экипажей.

277. Ведомый экипаж в полете обязан:

постоянно сохранять свое место в боевом порядке, непрерывно следить за ведущим (впереди летящим ВС) и не терять его из виду;

пристраивание к ведущему (впереди летящему ВС) выполнять на прямой, сначала установив заданную дистанцию на увеличенном интервале и с принижением (на предельно малых и малых высотах с превышением), а затем установить заданный интервал между ВС;

внимательно следить за командами (сигналами) ведущего и четко их выполнять;

непрерывно вести наблюдение во избежание опасного сближения с другими ВС и столкновения с препятствиями при выполнении полета на малых и предельно малых высотах;

знать и учитывать маневренные возможности ВС при выполнении полета в боевом порядке на различных высотах;

докладывать командиру (ведущему) группы ВС обо всех неисправностях систем и оборудования ВС и о необходимости изменения параметров боевого порядка;

сохранять ориентировку, докладывать командиру (ведущему) группы ВС об отклонении от заданного маршрута, быть готовым в любой момент перейти на самостоятельное выполнение полета или занять место ведущего группы ВС.

278. Ведомому экипажу запрещается:

пристраиваться к группе ВС (ведущему, впереди летящему ВС) и менять место в боевом порядке без разрешения командира (ведущего) группы ВС;

выходить из боевого порядка, кроме случаев, не позволяющих сохранять свое место;

вести без необходимости радиообмен.

279. При потере из вида ВС ведущего (впереди летящего ВС) по причине резкого ухудшения видимости ведомый экипаж обязан доложить об этом по средствам связи с указанием своего курса, высоты полета и немедленно выполнить один из рекомендуемых маневров:

в горизонтальном полете – выдерживать прежний режим полета, отвернуть на 15 градусов во внешнюю сторону от боевого порядка, через 1 минуту взять прежний курс и по команде ведущего изменить высоту полета на 300 м;

на развороте – будучи внешним ведомым – уменьшить крен, а будучи внутренним ведомым – увеличить его, а затем выйти из боевого порядка;

в наборе высоты, на снижении (пикировании) – прекратить набор, снижение (пикирование), не изменяя направления полета.

После выполнения маневра ведомый экипаж обязан доложить ведущему курс и высоту полета своего ВС и в дальнейшем действовать по его указанию.

При потере из вида ВС ведущего (впереди летящего ВС) по другим причинам (отвлечение внимания, резкого маневра ведущего и другим) ведомый экипаж обязан:

доложить об этом ведущему по средствам связи;

одновременно с докладом отвернуть ВС в свободную, хорошо просматриваемую зону воздушного пространства;

доложить курс и высоту полета своего ВС и действовать по указанию ведущего.

280. На высотах, близких к практическому потолку ВС, ведомые экипажи должны следовать с принижением относительно ведущего (впереди летящего ВС). Величина принижения увеличивается в соответствии с увеличением высоты полета.

281. На предельно малых и малых высотах ведомые экипажи должны следовать с превышением относительно ведущего (впереди летящего ВС). Командир (ведущий) группы ВС должен выполнять полет на высоте не ниже минимально допустимой высоты полета одиночного ВС и обеспечивать возможность маневрирования всей группе ВС. Командир (ведущий) группы ВС при выборе величины превышения обязан учитывать угол обзора из кабины ВС ведомых.

Перед выполнением разворота на ведомого ведущий обязан перестроить ведомого (группу ВС) во внешнюю сторону боевого порядка относительно предстоящего разворота, за исключением случаев выполнения полетных заданий на малых высотах в сомкнутых боевых порядках, со скоростью полета 300 км/час и менее, предусматривающих нахождение ведомых по обоим сторонам от ведущего (боевые порядки: клин, ромб и иные). Выполнять развороты в боевых порядках клин, ромб и подобных им на предельно малых высотах разрешается только с одновременным выполнением набора высоты, а последующее снижение на предельно малые высоты и выполнение полета на них выполнять только в прямолинейном полете.

282. Для управления экспериментальными ВС в группе (в том числе и при отказе радиосвязи) применяются сигналы (команды), подаваемые эволюциями ВС, дублирующие сигналы и знаки для движения ВС на земле и в воздухе согласно приложениям 9 и 10 к настоящим Авиационным правилам.

ГЛАВА 26

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ 
НА МАЛЫХ И ПРЕДЕЛЬНО МАЛЫХ ВЫСОТАХ

283. Полеты на малых и предельно малых высотах выполняются в ВМУ и ПМУ. Во всех случаях высота полета экспериментального ВС не должна быть меньше минимально допустимой высоты полета, которую определяет командиру ВС его непосредственный руководитель в зависимости от уровня подготовки и натренированности экипажа ВС в полетах на малых и предельно малых высотах, но не меньше высоты, установленной при проведении проверки и получении допуска.

284. Полеты по ПВП в ВМУ, а также в МУ, указанных в приложении 1 к настоящим Авиационным правилам, выполняются одиночными ВС на высоте не менее чем на 50 м ниже нижней границы облаков в равнинной и холмистой местности и не менее чем на 100 м ниже нижней границы облаков в горной местности, а группой ВС в составе пары и звена – соответственно на 100 и 200 м ниже нижней границы облаков.

285. Полеты на сложный пилотаж на малой высоте и на атаки наземных целей выполняются в зоне визуальной видимости органа РУП на аэродроме или в аэродромной (пилотажной) зоне с назначением (для руководства полетами) специально подготовленного лица, входящего в состав органа РУП.

286. При выполнении полетов на экспериментальных ВС, оборудованных аппаратурой, позволяющей огибать рельеф местности, минимальная высота полета определяется РЛЭ.

ГЛАВА 27

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ НА БОЛЬШИХ ВЫСОТАХ, В СТРАТОСФЕРЕ И НА СВЕРХЗВУКОВОЙ СКОРОСТИ

287. Полеты в стратосфере и на сверхзвуковых скоростях выполняются на пилотируемых экспериментальных ВС с загерметизированными кабинами. Экипаж пилотируемого ВС выполняет полеты в высотно-спасательном снаряжении, порядок использования которого определяется РЛЭ.

288. При подготовке к полету на больших высотах, в стратосфере и на сверхзвуковой скорости экипаж экспериментального ВС обязан:

выполнить расчет потребного количества кислорода на выполнение полета в соответствии с инструкцией по эксплуатации кислородного оборудования, установленного на ВС, и проверить соответствие бортового запаса кислорода расчетной продолжительности полета;

убедиться в готовности ВС и специального оборудования к выполнению полета, проверить надежность герметизации кабины и исправность комплекта кислородного оборудования;

проверить высотно-спасательное снаряжение.

289. При полетах на высотах более 4000 м экипаж пилотируемого экспериментального ВС обязан пользоваться кислородом с применением кислородных масок. Порядок пользования кислородным оборудованием и высотно-спасательным снаряжением определяется требованиям РЛЭ.

290. После полета на больших высотах и в стратосфере разрешается снимать кислородные маски в загерметизированной кабине ВС на высоте не более 4000 м, в разгерметизированной или негерметизируемой кабине на высоте не более 2000 м.

291. В процессе всего полета на больших высотах и в стратосфере экипаж ВС обязан постоянно контролировать исправность кислородного оборудования, герметичность кабины ВС и немедленно докладывать командиру экипажа ВС:

о повышенном или пониженном расходе кислорода;

о прекращении или уменьшении подачи воздуха в герметическую кабину;

о нарушении герметизации кабины;

об ухудшении самочувствия.

292. Командир экипажа ВС во время полета должен периодически запрашивать самочувствие у членов экипажа. Летный состав должен знать признаки наступления кислородного голодания при полете на больших высотах и в стратосфере, обращать внимание на стиль ведения переговоров, адекватность поведения экипажа (группы экипажей) ВС.

293. В полете экипаж ВС обязан пользоваться чистым кислородом при «высоте в кабине» более 7000 м (при этом пользование чистым кислородом начинается за 5 минут до набора «высоты в кабине» 
7000 м), при задымлении кабины и появлении запаха гари.

При ухудшении самочувствия или затруднении дыхания командир и экипаж ВС должны немедленно включить непрерывную подачу чистого кислорода и действовать в соответствии с РЛЭ.

294. При разгерметизации кабины экипаж пилотируемого ВС обязан снизиться на высоту менее 7000 м. Время полета в разгерметизированной кабине на высоте менее 7000 м при пользовании чистым кислородом не ограничивается. Длительность полета в разгерметизированной кабине на высотах более 7000 м определяется РЛЭ.

ГЛАВА 28

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕЛЕТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

295. Перелеты экспериментальных ВС могут выполняться по маршрутам ЗНАВ, ВТ (МВЛ) и по маршрутам вне их.

296. Основные положения по выполнению полетов по маршрутам ЗНАВ, ВТ и МВЛ, а также по отдельным маршрутам вне их расположения определены Авиационными правилами полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь.

297. При выполнении перелета по МВЛ разрешается планировать и выполнять отдельные его этапы по маршруту вне МВЛ на эшелонах или на высотах ниже нижнего эшелона.

298. Полеты выполняются на установленных эшелонах или высотах, в том числе и на высотах ниже нижнего эшелона с заданными безопасными (линейными или временными) интервалами.

299. Выбор и назначение эшелона осуществляется с учетом тактико-технических данных и оборудования ВС, расхода топлива, выполняемой задачи, МУ, рельефа местности, воздушной и орнитологической обстановки по маршруту.

300. Перелеты могут выполняться по ПВП и ППП. Перелет ВС по ПВП разрешается при метеорологической обстановке на маршруте и аэродроме назначения, позволяющей (в период от взлета до посадки) осуществлять полет по ПВП.

301. Перелет по ППП или по ППП и ПВП разрешается, когда к расчетному времени прибытия ВС на аэродроме назначения ожидаются МУ, соответствующие минимуму командира экипажа ВС для выполнения посадки (не ниже минимума аэродрома), и остаток топлива на борту ВС позволяет выполнить полет на запасной аэродром или возвращение на аэродром вылета.

302. Когда МУ, обстановка и запас топлива на борту ВС не позволяют выбрать запасной аэродром, уход на который возможен с высоты принятия решения командиром экипажа ВС при заходе на посадку на аэродроме назначения командиром может быть принято решение на вылет с расчетом рубежа ухода на запасной аэродром (возврата на аэродром вылета). В этом случае ко времени прилета ВС фактические МУ и их прогноз на аэродроме назначения и запасном аэродроме должны быть не ниже минимума командира ВС для посадки. Количество топлива на борту ВС определяется с расчетом, чтобы при выходе на ВС запасной аэродром остаток топлива был не менее гарантийного.

303. Решение на вылет принимается командиром группы экипажей ВС после докладов о готовности экипажей и ВС к полету и оценки МУ на аэродромах вылета, назначения, запасных и по маршруту перелета.

304. Разрешение на вылет командиру экипажа (группы экипажей) ВС дается старшим авиационным начальником аэродрома вылета, а разрешение на ИВП и условия выполнения полета выдается ЦЕС ОрВД. 
В разрешениях и условиях на ИВП указываются:

время вылета (входа в зону, район ОрВД);

количество ВС в группе, позывные командиров экипажей, боевой порядок;

аэродром назначения и запасные аэродромы;

маршрут перелета;

эшелон (высота) перелета и профиль полета;

место, эшелон и время входа (выхода) в ВТ (МВЛ) или порядок их пересечения;

органы РУП, их позывные, рубежи приема и передачи управления, каналы и частоты управления;

дополнительные РТС и средства навигации.

305. Разрешение на ИВП с указанием в полетном листе времени вылета, аэродрома назначения, эшелона (высоты) полета, времени и даты выдачи условий на перелет командиром экипажа (группы экипажей) ВС получается через АД аэродрома вылета.

306. При принятии решения на вылет с пересечением зоны грозовой деятельности и сильных ливневых осадков командир экипажа (группы экипажей) ВС обязан учитывать:

характер гроз (внутримассовые, фронтальные) и развития грозовой деятельности;

расположение (перемещение) очагов грозовой облачности и ливневых осадков, возможные маршруты их обхода;

расход и необходимость дополнительной заправки ВС топливом.

307. При наличии и прогнозировании фронтальных гроз по маршруту полета, проходящему в горной местности, командиру экипажа (группы экипажей) ВС запрещается принимать решение на вылет по ПВП ниже нижнего эшелона.

308. Если в период между получением разрешения на вылет и вылетом экипажей ВС изменилась обстановка (ухудшение МУ и другое) и не соответствует условиям, которые были в момент принятия решения на вылет, орган ОрВД (РУП) обязан сообщить об этом командиру экипажа (группы экипажей) ВС. В этом случае командир экипажа (группы экипажей) ВС обязан пересмотреть решение на вылет.

309. При задержке вылета на 30 минут и более командир экипажа (группы экипажей) ВС обязан получить повторное разрешение на вылет. Повторное разрешение и метеорологическая информация могут быть получены по радио или другим средствам связи.

310. Запрещается выпускать экипаж (группу экипажей) ВС в полет, а экипажу (группе экипажей) ВС вылетать:

с просроченным (более часа) бюллетенем погоды;

без прохождения в установленных случаях предполетного медицинского осмотра и заключения врача (кроме случаев вылета с посадочных площадок);

в случае неполного состава экипажа (группы экипажей) ВС;

если экипаж (группа экипажей) ВС не имели установленного времени и условий для отдыха перед полетом, а также при неудовлетворительном состоянии здоровья хотя бы одного из членов экипажа (группы экипажей) ВС;

при фактических МУ на аэродроме вылета ниже минимума командира экипажа (группы экипажей) ВС для взлета или прогнозируемых МУ на аэродроме назначения ко времени прилета ниже минимума командира экипажа (группы экипажей) ВС для посадки;

при скорости ветра или его боковой составляющей (при порывистом ветре его скорость учитывается по максимальному значению) на аэродроме назначения и запасном выше максимально допустимых значений для ВС или командира ВС;

в случае наличия на маршруте полета ОЯП, обход которых невозможен;

при отсутствии запасных аэродромов, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Авиационными правилами, а также если фактические и прогнозируемые МУ на запасных аэродромах ниже минимума командира экипажа (группы экипажей) ВС или какие-либо другие условия предстоящего полета не соответствуют уровню подготовки экипажа (группы экипажей) ВС;

при неисправности ВС или его обледенении на земле, неправильной загрузке, перегруженности, а также при недостаточном запасе топлива на борту ВС;

если к моменту спланированной посадки будет превышено стартовое время.

311. Командир экипажа (группы экипажей) ВС при подходе к аэродрому назначения (посадки) за 150 – 80 км, а при полетах ниже нижнего эшелона – за 80 – 30 км до выхода на аэродром 
обязан установить связь с органом РУП аэродрома. Доложить органу 
РУП эшелон (высоту), курс и условия полета, расчетное время прибытия. Получить от органа РУП разрешение на вход в район аэродрома 
(в зону ожидания), информацию о воздушной и метеорологической обстановке и указания по дальнейшему выполнению полета и 
захода на посадку.

312. Командир экипажа (группы экипажей) ВС при получении от органа РУП, осуществляющего управление полетом, команды на выполнение посадки на запасном аэродроме обязан без 
промедления следовать на указанный аэродром и доложить об этом 
ЦЕС ОрВД и органу РУП аэродрома вылета (при наличии 
радиосвязи с ним).

313. После посадки на аэродроме промежуточной посадки или аэродроме назначения командир экипажа (группы экипажей) ВС обязан зарегистрироваться у АД, подать заявку на ИВП (при выполнении дальнейшего полета) и сдать полетный лист. Одновременно с регистрацией командир экипажа (группы экипажей) ВС обязан подать заявку на необходимые средства обеспечения и сдать ВС лицу, ответственному за их охрану.

314. Экипаж экспериментального ВС перед вылетом с аэродрома промежуточной посадки обязан:

оценить метеорологическую обстановку по маршруту полета, на аэродромах промежуточной посадки (аэродроме назначения) и запасных аэродромах;

уточнить по контрольным экземплярам аэронавигационных документов или выпискам из них данные работы СС и РТО по маршруту полета, схемы снижения и захода на посадку на аэродромах назначения промежуточной посадки и запасных аэродромах;

уточнить данные работы СС и РТО органов РУП на аэродромах, которые выделены для контроля и управления его полетом, порядок управления и связи;

при необходимости получить консультации специалистов данных аэродромов о порядке дальнейшего выполнения полета.

ГЛАВА 29

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА

315. Основные требования по выполнению полетов вертолетов определены Авиационными правилами полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь.

316. Полеты пилотируемых экспериментальных ВС вертолетного типа с аэродромов (площадок) в устойчивых ВМУ и ПМУ без передачи управления экипажем ВС другому органу РУП разрешаются при отсутствии запасного аэродрома.

317. Перелеты ВС вертолетного типа и полеты по маршруту в ПМУ по ППП с передачей управления экипажем ВС другому органу РУП разрешаются только при наличии запасного аэродрома.

318. Полеты ВС вертолетного типа проводятся с аэродромов, обозначенных и необозначенных, постоянных и временных посадочных площадок, а также с площадок, самостоятельно подобранных командирами экипажа ВС с воздуха. Маркировка и оборудование посадочных площадок осуществляются в зависимости от характера и целей полетов в соответствии с требованиями правовых актов Республики Беларусь.

319. Полеты с посадочных площадок разрешается проводить днем и ночью по ПВП, при этом на площадку могут выделяться СС, РТО и другие средства обеспечения полетов. Решение о необходимости назначения лиц, входящих в состав органа РУП на площадке, принимается лицом, организующим полеты, в зависимости от оборудования площадки.

320. Минимальные размеры (длина и ширина) посадочных площадок для выполнения полетов ВС вертолетного типа определяются РЛЭ.

321. Для выполнения полетов с посадочных площадок, самостоятельно подобранных с воздуха, командир экипажа ВС должен иметь соответствующий допуск.

Полеты ночью с посадочных площадок, самостоятельно подобранных командиром экипажа ВС с воздуха, осуществляются на ВС, имеющих специальное светотехническое и другое оборудование (поисковые фары, приборы ночного видения и другое).

322. Запуск и опробование двигателей пилотируемых ВС или БЛА вертолетного типа выполняются при наличии полного состава экипажа ВС или расчета БЛА. Перед запуском двигателей пилотируемых ВС и БЛА вертолетного типа предметы, которые могут быть подняты воздушным потоком от несущего винта, удаляются от концов лопастей на расстояние не менее одного диаметра несущего винта.

323. Для проверки центровки и определения способа взлета, а также при необходимости опробования систем пилотируемых ВС или БЛА вертолетного типа, проверки работы силовой установки и управления перед вылетом экипажем ВС или расчетом и оператором БЛА вертолетного типа выполняется контрольное висение. Висение пилотируемых ВС или БЛА вертолетного типа над водной поверхностью должно выполняться на высоте не менее одного диаметра несущего винта.

324. Перемещения и подлеты пилотируемых ВС или БЛА вертолетного типа на малой высоте разрешается выполнять в целях обучения, при проведении авиационных работ, а также в тех случаях, когда состояние грунта не позволяет осуществлять руление. Высота и скорость перемещения или подлета определяется командиром экипажа пилотируемого ВС или оператором БЛА вертолетного типа в зависимости от наличия препятствий и ограничений, определенных РЛЭ.

325. Взлет и посадка пилотируемого ВС или БЛА вертолетного типа с места стоянки (если это определено ИПП на аэродроме) разрешаются в случаях, когда конструкция пилотируемого ВС или БЛА вертолетного типа не позволяет осуществлять руление и не создается помеха для взлета и посадки другим ВС.

326. Взлет и посадка на посадочную площадку, подобранную командиром экипажа ВС вертолетного типа с воздуха, в сложной по рельефу местности или в условиях возможного образования снежного (пыльного) вихря экипажем выполняется с полетной массой, обеспечивающей висение ВС вне зоны влияния земли.

327. Посадка на посадочную площадку, подобранную командиром экипажа ВС вертолетного типа с воздуха, состояние покрытия которой неизвестно, экипажем выполняется после ее наземного осмотра. Осмотр проводится одним из членов экипажа, высаженным с режима висения ВС на высоте 0,5 м для определения прочности поверхности площадки и пригодности ее для посадки. Ответственность за безопасность посадки на посадочную площадку, подобранную с воздуха, и взлета с нее несет командир экипажа ВС.

328. Разрешается вынужденная посадка пилотируемых ВС или БЛА вертолетного типа на подобранную с воздуха посадочную площадку. Вынужденная посадка выполняется при встрече с ОЯП, потере ориентировки экипажем или управления БЛА оператором, когда ни одним из способов восстановить ее не удалось, а остаток топлива и зарядка аккумуляторных батарей на борту ВС ограничены.

Взлет с такой посадочной площадки разрешается выполнять при МУ, соответствующих взлетному минимуму командира экипажа пилотируемого ВС или условиям выполнения полета БЛА. О своих действиях командир экипажа (оператор БЛА) должен информировать орган РУП, который осуществляет управление полетом.

329. Посадка пилотируемого ВС или БЛА вертолетного типа ночью на аэродроме экипажем или оператором выполняется с использованием или без использования посадочных прожекторов, посадочных (рулежных) фар в соответствии с полетным заданием.

Посадки пилотируемых ВС или БЛА вертолетного типа ночью в составе группы ВС разрешается выполнять на маркированные и обозначенные световыми ориентирами посадочные площадки.

ГЛАВА 30

ПОЛЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ

330. Полеты по выполнению авиационных работ выполняются в соответствии с Авиационными правилами организации и выполнения полетов в гражданской авиации Республики Беларусь.

В зависимости от цели, правил и технологии выполнения полеты по выполнению авиационных работ подразделяются на следующие виды:

авиационно-химические работы;

воздушная съемка;

наблюдение и патрулирование (аэровизуальные);

лесоавиационные работы;

строительно-монтажные работы;

транспортно-связные работы;

оказание медицинской помощи населению;

десантирование парашютистов и грузов;

обзорные;

проведение испытаний и экспериментов в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

331. Полеты по выполнению авиационных работ осуществляются по договорам с заказчиком в соответствии с РЛЭ, технологиями по 
видам работ.

332. Для выполнения авиационных работ используются аэродромы и посадочные площадки, допущенные к эксплуатации в установленном порядке. При этом полеты с подбором посадочных площадок с воздуха разрешается выполнять командирам экипажей ВС или операторам БЛА, имеющим соответствующий допуск. К полетам с подбором посадочных площадок с воздуха относятся:

полеты, в процессе которых производится посадка ВС на заранее неподготовленные участки местности, а также полеты, выполняемые на ВС вертолетного типа в режиме висения вне аэродрома;

полеты на ВС (кроме авиационно-химических работ) и первичные (в течение дня) полеты на ВС вертолетного типа с посадками на временные аэродромы и посадочные площадки, подготовленные заказчиком, на которых отсутствуют средства радиосвязи и не осуществляется управление органом РУП.

333. В целях производственной необходимости по заявке заказчика командир экипажа ВС или оператор БЛА имеет право изменять маршрут и место посадки в пределах установленного района авиационных работ с информированием об этом органа РУП.

334. При выполнении авиационных работ после посадки на промежуточном, а при повторных вылетах и на аэродроме базирования командиру экипажа ВС или оператору БЛА разрешается принимать решение на вылет, информируя об этом орган РУП при соблюдении следующих условий:

подготовка к предстоящему полету проведена в полном объеме;

на маршруте, основных и запасных аэродромах (посадочных площадках) не произошло изменений, препятствующих выполнению полета;

срок действия МУ обеспечивает выполнение задания на полет или прогноз МУ получен по радио;

полет выполняется в пределах установленного стартового времени.

335. Авиационно-химические работы выполняются для распыления, опрыскивания или рассева сыпучих или жидких материалов, средств химизации или биологических средств защиты растений.

336. Полеты для проведения воздушной съемки подразделяются на аэрофотосъемочные, поисково-съемочные и аэросъемочные. Полеты выполняются на высотах в зависимости от характеристик ВС и применяемого оборудования для проведения съемок.

337. Аэровизуальные полеты (полеты для наблюдения и патрулирования) выполняются с наблюдателем заказчика на борту пилотируемого ВС или со специальным оборудованием на борту БЛА в целях визуального обследования и наблюдения за обстановкой и объектами. Полеты выполняются на малых, средних и больших высотах. Объектами аэровизуальных полетов могут быть линии электропередачи и связи, газопроводы и нефтепроводы, реки и каналы, автомагистрали, ледовая разведка, инвентаризация запасов природных ресурсов и другие.

338. Полеты на лесоавиационные работы выполняются в целях охраны, обследования и учета лесов. Высота полета выбирается в зависимости от типа ВС с учетом обеспечения требуемого обзора местности.

339. К полетам на строительно-монтажные работы относятся полеты на монтаж и демонтаж строительных конструкций, линий электропередачи, трубопроводов, проведение погрузочно-разгрузочных операций и другие виды работ, связанные с висением и перемещением пилотируемого ВС или БЛА вертолетного типа.

340. Транспортно-связные полеты выполняются в целях обслуживания экспедиций, деятельности научных и других организаций с использованием пилотируемых ВС для перевозки пассажиров, груза и оборудования заказчика, а также с использованием БЛА для обеспечения различных видов связи и информации.

341. Полеты по оказанию медицинской помощи населению выполняются на основании заявок организаций здравоохранения. Они подразделяются на полеты для оказания экстренной медицинской помощи и полеты, связанные с доставкой медицинского персонала для плановых консультаций, доставкой медицинских грузов и выполнением других санитарных мероприятий.

342. Полеты на десантирование парашютистов и грузов выполняются для доставки грузов (материалы, оборудование и другое имущество) и специалистов (десантники-пожарные, спасатели и другие) к месту назначения, если доставка их другим способом невозможна, а также для тренировки парашютистов-спортсменов и любителей.

343. Обзорные полеты выполняются с целью проведения авиационных экскурсий для осмотра с воздуха природных заповедников, памятников архитектуры и других объектов, а также для доставки заказчика и экскурсантов к удаленным и труднодоступным объектам.

344. Полеты по проведению испытаний и экспериментов в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляются организациями в рамках заключенных договоров.

345. При выполнении полетов на выполнение авиационных работ в отрыве от аэродрома базирования постановка задачи экипажам ВС, операторам и расчетам БЛА ставится на весь период работ. При этом подготовка АТ, экипажей ВС, операторов и расчетов БЛА проводится в соответствии с настоящими Авиационными правилами.

Перед началом полетов командир экипажа пилотируемого ВС или оператор БЛА докладывает о готовности к выполнению авиационных работ лицу, организующему полеты, или информирует его через АД.

346. Решение лица, организующего полеты, на выполнение авиационных работ и разрешение на ИВП до командира экипажа пилотируемого ВС или оператора БЛА доводится АД.

347. При выполнении авиационных работ в течение нескольких летных смен с посадочных площадок и временных аэродромов, где отсутствуют медицинские работники, предполетный медицинский осмотр не проводится. Решение о допуске к полетам экипажа пилотируемого ВС или расчета БЛА принимается командиром ВС или оператором БЛА.

РАЗДЕЛ V

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ГЛАВА 31

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

348. После выполнения полета, а также после окончания летной смены проводится разбор полетов.

349. Разбор полетов подразделяется на межполетный, предварительный и полный.

ГЛАВА 32

МЕЖПОЛЕТНЫЙ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

350. Межполетный разбор проводится лицом, организующим полеты (лицом, им назначенным), в целях:

получения первичной информации от экипажей и операторов БЛА об особенностях пилотирования и эксплуатации экспериментальных ВС в полете, о работе систем и оборудования;

определения работоспособности бортовых системы, анализа объема и полноты зарегистрированных параметров;

своевременного корректирования, уточнения задания и принятия решения на следующий полет, в том числе по программе испытаний;

разбора выявленных недостатков в организации, выполнении и обеспечении полетов, в руководстве и управлении полетами.

351. При разборе полета командир экипажа ВС или оператор БЛА докладывает:

об условиях, порядке и полноте выполнения задания;

о недостатках в работе экипажа ВС или расчета БЛА и АТ;

об особенностях поведения АТ в полете, работе систем и агрегатов при выполнении заданных режимов с качественной их оценкой и предложениях по выполнению последующих полетов.

352. После доклада командиров экипажей и операторов БЛА специалисты инженерно-авиационного персонала по специальностям докладывают об имеющихся замечаниях в работе АТ и предложениях по их устранению, при необходимости задают вопросы командирам экипажей и операторам БЛА.

353. По результатам разбора полетов экспериментальных ВС и экспресс-анализа материалов ОК выполненных полетов принимается решение о целесообразности и порядке выполнения следующих полетов, в том числе по программе испытаний.

354. После выполнения контрольного полета или контрольного управления БЛА межполетный разбор с летным составом, специалистами-испытателями и операторами БЛА проводится инструктором.

ГЛАВА 33

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

355. Предварительный разбор полетов проводится лицом, организующим полеты (лицом, им назначенным), с должностными лицами, участвующими в организации, проведении и обеспечении полетов, после окончания летной смены. Предварительный разбор проводится с участием руководящего состава организации, лиц органа РУП и ГОП, а также лиц, назначенных старшим авиационным начальником аэродрома государственной или гражданской авиации (по заявкам), и других при необходимости должностных лиц с целью:

подведения итогов выполнения задач летной смены;

анализа положительных результатов и недостатков в организации, подготовке, руководстве и управлении, обеспечении полетов;

оценки работы лиц органа РУП и ГОП, должностных лиц и авиационного персонала других инженерно-технических служб;

выработки предложений и указаний по устранению выявленных недостатков.

Состав лиц, привлекаемых на предварительный разбор полетов, определяется лицом, его проводящим.

356. На предварительном разборе полетов заслушиваются доклады:

о выполнении плановой таблицы полетов, причинах невыполнения полетных заданий, недостатках и нарушениях, допущенных летным составом, специалистами-испытателями и операторами БЛА при организации и выполнении полетов;

о результатах анализа материалов ОК;

об отказах и неисправностях систем и оборудования АТ, нарушениях правил ее эксплуатации и требований безопасности, о качестве обеспечения полетов;

о выявленных опасных факторах и авиационных событиях, имевших место при проведении полетов.

357. По результатам проведения предварительного разбора полетов лицо, организующее полеты (лицо, им назначенное):

дает указания по устранению недостатков в организации, обеспечении и выполнении полетов;

определяет содержание, порядок подготовки и проведения полного разбора полетов;

при необходимости дает указания по организации подготовки к проведению очередной летной смены (ставит задачу руководящему составу и лицам органа РУП).

358. Все замечания лица, организующего полеты (лица, им назначенного), а также оценки качества управления и обеспечения полетов на аэродроме руководителем органа РУП заносятся в журнал руководителя органа РУП на аэродроме, который ведется по форме согласно приложению 11 к настоящим Авиационным правилам.

ГЛАВА 34

ПОЛНЫЙ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

359. Полный разбор полетов проводится лицом, организующим полеты (руководителем организации либо лицом, им уполномоченным).

360. В организации полный разбор полетов проводится с летным составом, специалистами-испытателями, операторами БЛА и лицами, входящими в состав органа РУП. При необходимости на разбор могут привлекаться другие должностные лица (участвующие в полетах).

361. При проведении полного разбора полетов:

подводятся итоги выполнения задач, поставленных на полеты;

оценивается качество организации, выполнения, руководства и управления, обеспечения полетов;

проводится анализ отклонений от заданных режимов полета, допущенных при выполнении полетных заданий, недостатков в работе и эксплуатации АТ и устанавливаются их причины;

проводится детальный анализ авиационных событий с выработкой мероприятий по исключению их повторяемости;

даются указания по устранению отмеченных недостатков;

рассматриваются другие вопросы, направленные на повышение качества производства полетов и обеспечение их безопасности.

РАЗДЕЛ VI

РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТАМИ

ГЛАВА 35

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

362. Руководство и управление полетами экспериментальных ВС на аэродромах государственной или гражданской авиации, посадочных площадках, полигонах, а также подготовка к руководству полетами лиц, входящих в органы РУП, осуществляются в соответствии с правовыми актами Республики Беларусь, определяющими порядок организации и выполнения полетов государственных ВС, гражданских ВС, если иное не определено в настоящих Авиационных правилах.

В порядке, установленном ИПП на аэродроме (площадке, полигоне), для руководства полетами от организации назначается орган РУП, при необходимости может формироваться совместный орган РУП, состоящий из лиц авиационного персонала экспериментальной авиации и государственной или гражданской авиации.

363. Руководство и управление полетами экспериментальных ВС заключается в действиях органа РУП по обеспечению выполнения экипажами ВС поставленных задач, передаче экипажам ВС условий, команд и информации о полете и направлено на своевременное и безопасное выполнение полетных заданий. Органы РУП постоянно контролируют соблюдение экипажами экспериментальных ВС заданного режима полета и выполнение подаваемых команд.

364. Руководство и управление полетами осуществляются при устойчивой двусторонней радиосвязи экипажа ВС с органом РУП и, как правило, при непрерывном радиолокационном контроле в пределе зон обнаружения РЛС.

365. Органы РУП, осуществляющие руководство и управление полетами ВС, обязаны постоянно знать и информировать экипажи ВС о воздушной, метеорологической и орнитологической обстановке, состоянии запасных аэродромов, принимать своевременные меры по оказанию помощи экипажам ВС, терпящим или потерпевшим бедствие, при возникновении ОСП и при наличии ОЯП.

ГЛАВА 36

ПОРЯДОК РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ

366. Лица, входящие в состав органа РУП, осуществляют руководство и управление полетами экспериментальных ВС в соответствии с установленной для них методикой работы и фразеологией радиообмена, несут персональную ответственность за безопасность полетов ВС, находящихся под их управлением, в объеме своих обязанностей.

367. Методика работы органа РУП и фразеология ведения радиообмена устанавливаются правовыми актами Республики Беларусь, определяющими порядок организации руководства и управления полетами ВС на аэродромах государственной (гражданской) авиации. Допускается ведение неустановленного радиообмена при возникновении ОСП в воздухе или на земле.

368. Во время руководства полетами экспериментальных ВС на аэродроме (площадке, полигоне) орган РУП обязан иметь документацию, установленную правовыми актами Республики Беларусь, определяющими порядок организации и выполнения полетов на аэродромах (площадках, полигонах).

369. Руководителю совместного органа РУП, назначенному из числа авиационного персонала государственной или гражданской авиации, для оказания помощи в руководстве полетами экспериментальными ВС, допуска к руководству которыми он не имеет, в состав совместного органа РУП дополнительно назначается помощник от организации.

370. Обязанности помощника руководителя совместного органа РУП аналогичны обязанностям руководителя органа РУП на аэродроме (площадке), изложенным в главе 42 настоящих Авиационных правил. При этом помощник в период предварительной, предполетной подготовки и по окончании полетов оказывает помощь руководителю органа РУП в исполнении возложенных на него обязанностей в соответствии с его указаниями. Во время полетов помощник обязан оказывать помощь руководителю органа РУП в руководстве полетами экспериментальными ВС (допуск к которым руководитель органа РУП не имеет) при необходимости (в ОСП и других случаях), по согласованию с руководителем органа РУП брать руководство ими на себя.

371. Руководитель органа РУП на аэродроме руководит полетами экспериментальных ВС лично и через лиц, входящих в состав органа РУП. Руководство полетами ВС осуществляется по данным наблюдений за ВС визуально, с помощью РТС и по докладам экипажей.

372. Радиообмен в воздушных радиосетях, переговоры по громкоговорящей и телефонной связи лиц, входящих в состав органа РУП, радиолокационная информация, выдаваемая операторами РЛС, записываются средствами ОК в течение всей летной смены.

373. Организация руководства полетами экспериментальных ВС на полигоне определяется правовым актом, определяющим порядок организации и выполнения полетов на полигонах.

374. Все должностные лица, выполняющие обязанности в составе органа РУП, пользуются правом подачи установленных команд и передачи информации экипажам ВС с получением необходимой информации от них.

375. Запрещается отвлекать экипаж экспериментального ВС от пилотирования ВС при выполнении взлета и посадки на высотах менее 150 м (для ВС вертолетного типа менее 50 м) запросами по радио. В экстренных случаях для обеспечения безопасности полета разрешается подавать исполнительные команды на любых этапах полета ВС.

376. Особенности распределения воздушного пространства и управления экипажами экспериментальных ВС на всех этапах полета, а также порядок передачи (приема) управления экипажами ВС определяются с учетом условий расположения аэродрома, возможностей РТС и устанавливаются ИПП на аэродроме.

ГЛАВА 37

ПОДГОТОВКА К РУКОВОДСТВУ ПОЛЕТАМИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ОРГАНА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

377. Подготовка к руководству полетами лиц, входящих в состав органа РУП организации, осуществляется в порядке, указанном в главе 
13 настоящих Авиационных правил.

Общие задачи на руководство и управление полетами лицам, входящим в состав органа РУП, ставятся лицом, организующим полеты.

378. Конкретные задачи лицам, входящим в состав органа РУП, на руководство и управление полетами ставятся руководителем органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне). Лицо, организующее полеты, ставит конкретные задачи, осуществляет подготовку и контроль готовности к руководству полетами лиц, входящих в состав органа РУП, в полном объеме в случае, когда руководит полетами лично.

379. Подготовка к руководству полетами и тренировка на специальных тренажерах или непосредственно на рабочих местах по разработанным на предстоящие полеты плановым таблицам полетов и индивидуальный контроль готовности лиц, входящих в состав органа РУП, проводится руководителем органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне). Руководитель органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне) докладывает лицу, организующему полеты, о готовности лиц, входящих в состав органа РУП, к руководству полетами после индивидуального контроля их готовности. После индивидуального контроля готовности лица, входящие в состав органа РУП, в полном составе участвуют в групповом контроле готовности совместно с летным составом, специалистами-испытателями, операторами БЛА.

ГЛАВА 38

ДОПУСК К РУКОВОДСТВУ ПОЛЕТАМИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

380. Лицам, входящим в состав органов РУП организации, дается допуск к руководству полетами днем и ночью в ВМУ и ПМУ. Количество экспериментальных ВС, одновременно находящихся под управлением лиц, входящих в состав органа РУП, определяется КСП органа РУП.

381. Должностные лица, впервые приступающие к руководству полетами в составе органа РУП, после прохождения программы теоретической подготовки в соответствии с КСП органа РУП обязаны сдать зачеты на допуск к практическому обучению (стажировкам). Результаты сдачи зачетов заносятся в книжку соответствующего лица, входящего в состав органа РУП.

382. Допуск к практическим стажировкам в руководстве полетами лицам, впервые приступающим к руководству полетами в составе органа РУП, дается после сдачи ими зачетов по знанию ИПП на аэродроме (площадке, полигоне), летно-технических данных ВС, к руководству которыми дается допуск, данных и порядка использования СС и РТО полетов, порядка действий при возникновении ОСП.

383. Руководитель органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне) дополнительно проверяется в знании РЛЭ экспериментальных ВС, к руководству которыми дается допуск, авиационно-климатических и орнитологических особенностей района базирования, а руководитель органа РУП на полигоне, кроме того, – в знании инструкции по эксплуатации авиационного полигона и безопасных условий 
применения АСП.

384. Допуск лицам, входящим в состав органа РУП, к руководству полетами в соответствии с требованиями КСП дается руководителем организации. Допуск к руководству полетами оформляется приказом, данные о получении допуска записываются в книжку лица, входящего в состав органа РУП.

ГЛАВА 39

ПРОВЕРКИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

385. Все лица, входящие в состав органа РУП организации, независимо от занимаемой должности и уровня подготовки ежегодно проверяются в руководстве полетами и знании теоретических дисциплин в соответствии с пунктом 70 настоящих Авиационных правил.

386. Лица, входящие в состав органа РУП и имеющие допуск к руководству полетами с разных рабочих мест, проверяются в практическом руководстве полетами с каждого рабочего места.

Результаты проверок заносятся в книжку лица, входящего в состав органа РУП, а результаты в руководстве полетами – в журнал руководителя органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне).

387. Проверки лиц, входящих в состав органа РУП, в руководстве полетами проводятся, как правило, их непосредственными и вышестоящими руководителями, а также лицами, допущенными к осуществлению проверок руководителем организации, имеющими соответствующую подготовку и допуск к руководству полетами.

388. Лица, входящие в состав органа РУП, для выполнения проверок (ввода в строй) решением руководителя организации могут быть направлены в другие организации.

389. Вновь поступившие в организацию лица, входящие в состав органа РУП, проверяются в руководстве полетами и знании документов (теоретических дисциплин), указанных в пункте 70 настоящих Авиационных правил.

ГЛАВА 40

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЕТАМИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

390. Перерывы в руководстве полетами для руководителя органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне) не должны превышать 
3 месяца. Для остальных лиц, входящих в состав органа РУП, перерывы не должны превышать 4 месяца.

391. При перерывах, превышающих установленные сроки, лица, входящие в состав органа РУП, допускаются к руководству полетами после прохождения практических стажировок по руководству полетами днем или ночью в ВМУ или ПМУ.

392. При перерывах, превышающих установленные сроки вдвое, а также после авиационных происшествий по вине лиц, входящих в состав органа РУП, восстановление их навыков по руководству полетами проводится по индивидуальному плану, который утверждается лицом, организующим полеты.

РАЗДЕЛ VII

ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ПОЛЕТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ГЛАВА 41

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

393. Для руководства полетами экспериментальных БЛА на каждую летную смену лицом, организующим полеты, назначается орган РУП из числа подготовленных и имеющих допуск к руководству и управлению полетами с соответствующего рабочего места должностных лиц организации в составе:

393.1. на аэродроме (площадке):

руководителя органа РУП;

дежурного штурмана (при необходимости в зависимости от уровня подготовки руководителя органа РУП и нагрузки на него в летную смену);

393.2. на полигоне:

руководителя органа РУП на полигоне;

помощника руководителя органа РУП на полигоне (при необходимости при выполнении полетов различных типов экспериментальных ВС).

Кроме указанных должностных лиц по решению лица, организующего полеты, в состав органа РУП при наличии соответствующего допуска в соответствии с правовыми актами Республики Беларусь, определяющими порядок организации и выполнения полетов государственных (гражданских) ВС, могут быть назначены и другие должностные лица.

394. Руководитель органа РУП на аэродроме (площадке) назначается из числа авиационного персонала организации при наличии соответствующего допуска к руководству полетами БЛА и не имеющего перерывов в руководстве полетами, превышающих максимально допустимые сроки. Во время полетов руководитель органа РУП на аэродроме (площадке) подчиняется лицу, организующему полеты (должностному лицу, им назначенному), а его указания являются обязательными для всего авиационного персонала, участвующего в выполнении и обеспечении полетов.

395. Дежурный штурман назначается из числа летного состава и операторов БЛА, имеющих соответствующий допуск к исполнению возложенных обязанностей.

396. Руководитель органа РУП на полигоне назначается из числа авиационного персонала организации, допущенного к руководству полетами БЛА на полигоне в соответствии с требованиями КСП органа РУП и не имеющего перерывов в руководстве полетами, превышающих максимально допустимые сроки.

397. Помощник руководителя органа РУП на полигоне назначается из числа лиц, имеющих допуск к руководству полетами ВС, к руководству которым не допущен руководитель органа РУП на полигоне.

398. В состав органа РУП разрешается назначать должностных лиц учреждений образования в соответствии с имеющимся у них допуском после согласования с руководителями этих учреждений.

399. Для руководства совместными полетами экспериментальных ВС различных организаций орган РУП назначается Госкомвоенпромом.

400. Во время руководства полетами БЛА руководитель органа РУП организации на аэродроме (посадочной площадке) должен иметь:

плановую таблицу полетов на летную смену;

ИПП на аэродроме (посадочной площадке);

РЛЭ экспериментальных БЛА, выполняющих полеты в данную летную смену;

памятки лицам, входящим в состав органа РУП, по действиям в ОСП;

схему воздушного движения в районе аэродрома (посадочной площадки);

данные о фактических МУ на аэродроме (площадке) и запасных аэродромах, прогноз погоды на период полетов;

данные радиолокационной разведки МУ (при наличии радиолокационных средств);

таблицу критических значений метеорологических элементов и условий, при которых полеты ограничиваются или прекращаются;

таблицу максимально допустимой скорости ветра при взлете и посадке по типам пилотируемых ВС и БЛА экспериментальной авиации, а также график для определения боковой составляющей ветра;

схему ориентиров для определения дальности горизонтальной видимости на аэродроме (площадке) с рабочего места руководителя органа РУП (помощника) днем и ночью;

таблицы естественного освещения;

выписки из специальной инструкции по действиям должностных лиц при авиационном происшествии.

401. Для руководства полетами на аэродроме (посадочной площадке) зоны ответственности лиц органа РУП устанавливаются ИПП на аэродроме (посадочной площадке). Функции руководства полетами в установленной зоне ответственности распределяются между руководителем органа РУП на аэродроме (посадочной площадке) и дежурным штурманом. Если дежурный штурман не назначается, то все функции руководства полетами выполняет руководитель органа РУП.

402. Руководитель органа РУП лично и через лиц, входящих в состав органа РУП, руководит полетами БЛА. Руководство полетами осуществляется с использованием радиотехнических средств, по данным визуального наблюдения и докладам операторов БЛА.

403. Руководителю органа РУП запрещается отвлекать внимание от визуального наблюдения за взлетающими и выполняющими посадку БЛА.

404. При выполнении полетных заданий БЛА в аэродромной зоне руководитель органа РУП ограничивает взлеты и посадки других БЛА для исключения их опасного сближения. Особенности распределения воздушного пространства и руководства полетами БЛА на всех этапах полета с учетом условий расположения аэродрома (посадочной площадки), возможностей РТС и порядка передачи (приема) управления полетами БЛА определяются ИПП на аэродроме (посадочной площадке).

405. Организация руководства полетами экспериментальных ВС на полигоне устанавливается в соответствии с правовыми актами Республики Беларусь, определяющими порядок организации и выполнения полетов на полигонах.

ГЛАВА 42

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ НА АЭРОДРОМЕ (ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ)

406. Руководитель органа РУП организации на аэродроме (посадочной площадке) при выполнении полетов обязан:

406.1. в период предварительной подготовки к полетам:

получить задачу у лица, организующего полеты, на подготовку и проведение полетов;

подготовиться лично и руководить самостоятельной подготовкой и тренировкой лиц, входящих в состав органа РУП;

изучить варианты плановой таблицы полетов и условия выполнения каждого полетного задания;

изучить ожидаемую воздушную обстановку в районе аэродрома (посадочной площадки);

уточнить данные работы РЛС и автоматизированной системы управления, СС и РТО полетов на аэродроме (посадочной площадке) и запасных аэродромах;

ознакомиться с прогнозом погоды и ожидаемой на время полетов орнитологической обстановкой;

изучить порядок вызова дежурных поисково-спасательных сил и средств;

провести контроль готовности к полетам лиц, входящих в состав органа РУП;

пройти индивидуальный контроль готовности у лица, организующего полеты, и групповой контроль готовности совместно с операторами БЛА (летным составом), участвующими в полетах, и лицами, входящими в состав органа РУП;

406.2. в период предполетной подготовки:

пройти предполетный медицинский осмотр;

изучить фактическое состояние и прогноз погоды на аэродроме (площадке) и запасных аэродромах, орнитологическую обстановку;

при необходимости и наличии РЛО организовать проведение радиолокационной разведки погоды и анализ ее результатов;

уяснить условия, указанные в диспетчерском разрешении на полеты, оценить воздушную и наземную обстановку в районе аэродрома (посадочной площадки);

уяснить порядок проведения ВРП (при ее выполнении);

уточнить местонахождение, степень готовности дежурных поисково-спасательных сил и средств, уровень подготовки и позывные 
экипажей ВС;

принять доклады о готовности СНО ОП, основных и резервных СС и РТО полетов, радиолокационных средств, полигонов, запасных аэродромов, площадок, дежурных аварийно-спасательных сил и средств;

проверить совместно с лицом, ответственным за состояние аэродрома (площадки), основную и запасную ВПП, РД, места стоянок БЛА, работоспособность аварийной тормозной установки и принять их по журналу учета состояния и готовности аэродрома (площадки) к полетам, убедиться в наличии и исправности средств отпугивания птиц;

проверить готовность рабочего места, средств связи, исправность индикаторов и нанесение на них линии Государственной границы Республики Беларусь, элементов воздушной обстановки;

принять доклады о готовности лиц, входящих в состав органа РУП и ГОП;

принять доклады о готовности средств ОК;

дать отсчет точного времени для его установки на СС и РТО, радиолокационных средствах в целях ведения ОК;

участвовать в предполетных указаниях;

406.3. во время полетов:

доложить о начале полетов в вышестоящий орган РУП и ЦЕС ОрВД;

руководить полетами в установленной зоне ответственности, работой лиц органа РУП и ГОП;

контролировать работу СС и РТО полетов, лично давать команды на их переключение и выключение;

соблюдать плановую таблицу полетов;

разрешать (запрещать) запуск двигателей, буксировку на ВПП, взлет БЛА, следить за выполнением взлетов, при необходимости подавать команды на их запрещение;

организовывать предусмотренный в плановой таблице полетов осмотр ВПП, РД, мест стоянок БЛА и посадочных площадок ВС вертолетного типа;

знать общую воздушную обстановку в районе (в установленной зоне ответственности) аэродрома (посадочной площадки) по данным визуального наблюдения, докладам операторов БЛА и данным РТС;

давать разрешение на пролет района аэродрома (установленной зоны ответственности) транзитным ВС, освобождая необходимые эшелоны и ставя задачу лицам, входящим в состав органа РУП, по контролю за их полетом;

знать и систематически проводить анализ МУ и орнитологической обстановки в районах аэродромов (в установленной зоне ответственности), на маршрутах полетов и полигонах, своевременно информировать операторов об ее изменениях;

внимательно прослушивать и четко вести радиообмен, требовать выполнения операторами БЛА и лицами, входящими в состав органа РУП, правил ведения радиообмена;

ограничивать или запрещать взлет БЛА, если на ВПП аэродрома (посадочной площадке), в воздушном пространстве района аэродрома 
(в установленной зоне ответственности), полигона или на маршрутах полетов и посадочных площадках визуально или с помощью РЛС наблюдается сложная орнитологическая обстановка;

принимать решение на запрещение взлета, прекращение полета БЛА, если не обеспечивается безопасность полетов;

разрешать (запрещать) посадку БЛА;

контролировать по докладам операторов БЛА и других должностных лиц положение посадочной механизации, заходящих на посадку БЛА, выпуск посадочных парашютов, при необходимости оказывать помощь операторам в выводе БЛА на ВПП аэродрома (посадочную площадку);

при аварии или повреждении БЛА на ВПП аэродрома (посадочной площадке) принимать меры для освобождения ВПП аэродрома (посадочной площадки);

при занятости или выходе из строя основной ВПП аэродрома (посадочной площадки) давать команды операторам БЛА на совершение посадки БЛА на запасную ВПП, запасной аэродром (посадочную площадку) или направлять БЛА в зону ожидания;

при достижении критических значений метеорологических элементов или предельных расстояний до ОЯП, а также при МУ, не соответствующих запланированным полетным заданиям, прекращать (ограничивать) полеты и докладывать об этом лицу, организующему полеты (должностному лицу, им назначенному);

при получении штормового предупреждения оценивать метеорологическую обстановку, докладывать об этом лицу, организующему полеты (должностному лицу, им назначенному), по его команде прекращать (ограничивать) полеты до принятия решения на их продолжение;

при внезапном ухудшении МУ в районе аэродрома (посадочной площадки) организовать посадку БЛА на основной (запасной) аэродром (посадочную площадку) или направлять БЛА в зону ожидания;

вести в рабочей тетради руководителя органа РУП учет нарушений правил полетов, отказов АТ, СС и РТО полетов, ошибок операторов БЛА, недостатков и замечаний в работе лиц, входящих в состав органа РУП и ГОП, а также недостатков по видам обеспечения полетов, контролировать ведение журнала хронометража согласно приложению 12 к настоящим Авиационным правилам;

406.4. по окончании полетов:

доложить о плановом окончании или о причине внепланового окончания полетов лицу, организующему полеты (должностному лицу, им назначенному), а также в вышестоящий орган РУП и ЦЕС ОрВД;

дать команду на полное (частичное) выключение РЛС, СС и РТО полетов;

провести предварительный разбор управления полетов с лицами, входящими в состав органа РУП;

оформить журнал руководителя органа РУП на аэродроме (посадочной площадке);

участвовать в предварительном разборе полетов, доложить о количестве выполненных полетов и общем налете, об имевших место нарушениях авиационных правил, нарушениях и фактах невыполнения плановой таблицы полетов, ошибках операторов БЛА и недостатках в работе лиц, входящих в состав органа РУП и ГОП, качестве метеорологического, аэродромно-технического, радиолокационного обеспечения, СС и РТО полетов, других замечаниях в организации полетов и их обеспечении;

по результатам предварительного разбора полетов записать в журнал руководителя органа РУП на аэродроме (посадочной площадке) замечания по качеству обеспечения полетов;

подготовить материалы к полному разбору полетов;

после полного разбора полетов провести анализ недостатков в управлении полетами с лицами, входящими в состав органа РУП.

407. Руководитель органа РУП организации на аэродроме (посадочной площадке) имеет право:

изменять время вылета БЛА (группы БЛА);

заменять запланированный в плановой таблице полетов БЛА на другой запланированный БЛА, при этом оператору БЛА должно быть предоставлено время для осмотра и приема другого БЛА;

упрощать или сокращать полетное задание оператору БЛА в зависимости от обстановки;

изменять установленный порядок и схемы движения в районе аэродрома (в установленной зоне ответственности) для БЛА, идущего на внеочередную посадку;

самостоятельно принимать решение о направлении БЛА на запасной аэродром (посадочную площадку) или о посадке БЛА на самостоятельно подобранную оператором БЛА посадочную площадку;

запрещать использование для выполнения всех видов работ на ВПП аэродрома (посадочной площадке) специального автотранспорта, не оборудованного радиосвязью и проблесковыми маяками.

408. Руководитель органа РУП организации на аэродроме (посадочной площадке) несет ответственность за:

выполнение своих должностных (специальных) обязанностей;

выполнение требований руководящих документов по организации и порядку управления полетами;

обеспечение безопасности полетов в установленной зоне ответственности;

соблюдение установленного порядка ИВП в районе аэродрома (посадочной площадки);

обеспечение нагрузки, соответствующей уровню подготовки лиц, входящих в состав органа РУП, и слаженность их работы;

своевременность и правильность передаваемых команд (информации), соблюдение установленной фразеологии радиообмена;

своевременное и полное использование средств управления полетами.

409. При возникновении ОСП руководитель органа РУП организации на аэродроме (площадке) обязан:

лично оказывать помощь операторам БЛА и дать конкретные указания лицам, входящим в состав органа РУП, по оказанию помощи операторам БЛА;

уточнить район и характер произошедшего ОСП;

доложить лицу, организующему полеты (должностному лицу, им назначенному), о районе и времени возникновения ОСП;

подать команду оператору БЛА на прекращение полета БЛА, если его продолжение угрожает безопасности людей, других ВС и объектов;

при необходимости направить в предполагаемый район НПСК или дежурные поисково-спасательные силы и средства.

410. При получении сигнала «Бедствие», а также в случае обнаружения терпящего или потерпевшего бедствие ВС немедленно доложить в ЦЕС ОрВД и лицу, организующему полеты (должностному лицу, им назначенному), о районе и времени получения сигнала (информации), довести полученный сигнал (информацию) до дежурных поисково-спасательных сил и средств.

411. Руководитель органа РУП на аэродроме (посадочной площадке), уклонившийся от оказания помощи оператору БЛА или экипажу другого ВС, независимо от ведомственной принадлежности БЛА или ВС привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 43

ДЕЖУРНЫЙ ШТУРМАН

412. Дежурный штурман обязан:

412.1. в период предварительной подготовки к полетам:

изучить плановую таблицу и характер предстоящих полетов;

уточнить порядок эшелонирования в районе (в установленной зоне ответственности) аэродрома (площадки), отработать с руководителем органа РУП порядок и особенности формирования потока БЛА в зависимости от полетных заданий;

подготовить справочные данные и штурманское снаряжение;

уточнить данные РТС, выделенных для обеспечения полетов;

пройти тренаж и контроль готовности в составе органа РУП;

412.2. в период предполетной подготовки:

пройти предполетный медицинский осмотр;

получить инструктаж у руководителя органа РУП;

уточнить наличие разрешения и условия ИВП;

уточнить воздушную обстановку в районе (в установленной зоне ответственности) аэродрома (площадки) и особенности эшелонирования;

ознакомиться с МУ и орнитологической обстановкой на период полетов;

уточнить данные для построения маневра БЛА при уходе на маршрут, заходе на посадку для конкретных МУ и воздушной обстановки;

уточнить расчет полета и необходимый остаток топлива (зарядку аккумуляторной батареи) для полета до запасных аэродромов (площадок);

сверить и установить точное время, дать отсчет времени;

проверить готовность рабочего места, основных и резервных средств связи, индикаторов;

нанести на индикаторы своего рабочего места и рабочего места руководителя органа РУП линию Государственной границы Республики Беларусь, элементы воздушной обстановки;

присутствовать на предполетных указаниях;

за 15 минут до начала полетов доложить руководителю органа РУП о готовности к работе;

412.3. во время полетов:

в установленном порядке контролировать движение БЛА в установленной зоне ответственности (эшелонировать БЛА), контролировать выполнение операторами БЛА полетных заданий в аэродромных (пилотажных) зонах, районах посадочных площадок;

давать команды операторами БЛА на занятие и освобождение зон ожидания, выход из круга и вход в круг, формировать поток БЛА, заходящих на посадку, обеспечивать движение БЛА по схемам, определенным в ИПП на аэродроме (площадке);

докладывать руководителю органа РУП расчетные данные выхода БЛА на контрольные ориентиры, полигоны и площадки на аэродромы посадки, а также данные для снижения и захода БЛА на посадку (выполнение посадочного маневра и посадки);

контролировать выполнение операторами БЛА маневра выхода БЛА в район аэродрома (площадки) и выдерживание установленных безопасных временных интервалов между БЛА;

при возникновении ОСП оказывать операторам БЛА помощь в соответствии с указаниями руководителя органа РУП;

докладывать руководителю органа РУП об отказах СС и РТО полетов, пропадании отметок от ВС, появлении сигнала «Бедствие», обнаружении на экранах РЛС посторонних целей, засветок от ОЯП и стай птиц, направлении и скорости их перемещения;

вести рабочую тетрадь дежурного штурмана;

412.4. по окончании полетов:

доложить руководителю органа РУП об имевших место нарушениях авиационных правил, ошибочных действиях операторов БЛА, недостатках в работе расчетов СС и РТО полетов;

подготовить данные к разбору полетов.

413. Дежурный штурман имеет право:

подавать операторам БЛА команды на выполнение маневров БЛА и проводить эшелонирование БЛА в пределах установленной зоны ответственности;

определять операторам БЛА способ захода БЛА на посадку;

прекращать (ограничивать) задание в аэродромных (пилотажных) и других зонах в связи с неблагоприятной воздушной обстановкой;

запрашивать у операторов БЛА необходимую информацию (место, дальность, режимы и другое);

изменять дальность начала разворота на посадочный курс 
(в соответствии с воздушной обстановкой).

414. Дежурный штурман несет ответственность за:

выполнение своих обязанностей;

обеспечение полета БЛА по схемам, установленным ИПП на аэродроме (посадочной площадке);

соблюдение установленных правил эшелонирования ВС в пределах установленной зоны ответственности;

своевременную передачу информации и команд операторам БЛА с соблюдением фразеологии радиообмена;

достоверность и адресность передаваемых операторам БЛА команд и информации;

правильное, своевременное и полное применение средств управления, установленных на рабочем месте;

соблюдение требований настоящих Авиационных правил.

ГЛАВА 44

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ НА ПОЛИГОНЕ

415. Руководитель органа РУП на полигоне при выполнении полетов БЛА обязан:

415.1. в период предварительной подготовки к полетам:

изучить требования инструкции по эксплуатации полигона;

изучить порядок действий по оказанию помощи операторам БЛА в ОСП;

уяснить характер и особенности полетов на полигоне по вариантам плановой таблицы полетов;

изучить планируемые операторам БЛА полетные задания, сравнить заданные и безопасные условия боевого применения АСП, требования безопасности при их выполнении, уточнить расчеты рубежей разрешения (запрещения) применения бортового оружия;

изучить мишенную обстановку полигона и проверить ее соответствие поставленным задачам;

уточнить данные работы СС и РТО полетов на полигоне;

уточнить порядок взаимодействия с руководителем органа РУП на аэродроме (посадочной площадке) и рубежи передачи управления;

изучить базирование и порядок вызова дежурных поисково-спасательных сил и средств, НПСК;

пройти контроль готовности в составе органа РУП;

415.2. до начала полетов:

пройти предполетный медицинский осмотр;

прибыть на полигон не позднее чем за час до начала полетов БЛА;

уяснить условия, указанные в разрешении на полеты, оценить воздушную и наземную обстановку в районе полигона;

провести инструктаж дежурной смены (наряда) полигона;

уточнить мишенную обстановку, принять доклады об отсутствии на мишенных полях людей, животных и других посторонних объектов, готовности к обеспечению полетов специалистов дежурной смены и оцепления, основных и резервных СС и РТО полетов, средств ОК и поисково-спасательных средств;

уточнить порядок ведения визуального и радиолокационного контроля полетов в районе полигона, особенно на участках выхода БЛА на полигон и боевой курс, ввода в пикирование, применения АСП и вывода из пикирования;

оценить МУ и орнитологическую обстановку;

оценить возможность выполнения запланированных полетных заданий исходя из уровня подготовки операторов БЛА и фактических МУ;

доложить руководителю органа РУП на аэродроме (посадочной площадке) о готовности полигона к работе, фактических МУ и предложения по выполнению заданий на полет;

за 30 минут до взлета БЛА (выхода БЛА на полигон) дать команду на включение СС и РТО полетов и занятие своих рабочих мест специалистам дежурной смены полигона;

осуществить контрольную запись на технические средства ОК, сверить время и дать его точный отсчет;

415.3. во время полетов:

доложить о начале полетов на полигоне руководителю органа РУП на аэродроме (посадочной площадке) и в ЦЕС ОрВД (при выполнении взлета БЛА с полигона);

передавать операторам БЛА условия выполнения полетного задания (высоту и направление подхода, воздушную обстановку, МУ, номера мишеней);

руководить полетами БЛА в районе полигона;

контролировать траекторию движения БЛА на боевом курсе по индикаторам РЛС или визуально;

разрешать (запрещать) операторам БЛА выполнение атаки наземной цели (мишени) БЛА;

контролировать правильность выполнения операторами БЛА заходов на цель (мишень) и соблюдение ими требований безопасности полетов;

оказывать помощь операторам БЛА при возникновении ОСП;

вести наблюдение за состоянием МУ, орнитологической обстановкой, об их изменениях информировать операторов БЛА и докладывать руководителю органа РУП на аэродроме (посадочной площадке);

регистрировать результаты применения бортового вооружения БЛА и выполнение оператором БЛА тактических приемов;

вести учет допущенных операторами БЛА ошибочных действий и отклонений;

вести учет неразорвавшихся АСП;

контролировать работу специалистов дежурной смены и лиц, входящих в состав органа РУП на полигоне, работу СС и РТО полетов;

вести журнал руководителя органа РУП на полигоне по форме согласно приложению 13 к настоящим Авиационным правилам.

Руководитель органа РУП на полигоне обязан запретить выполнение полетного задания и вернуть БЛА на аэродром или посадочную площадку в случаях:

нарушения или неустойчивой двусторонней радиопроводной связи с оператором БЛА;

отсутствия визуального контроля за полетом БЛА;

несоответствия фактических МУ необходимым для выполнения полетного задания условиям или наличия в районе полигона условий, угрожающих безопасности полета;

отказа в работе ночной электрифицированной мишени, погасания более половины факелов факельной мишени или дополнительных огней;

снижения БЛА до высоты менее безопасной или заданной на полет.

В случае применения бортовых АСП вне полигона руководитель органа РУП на полигоне обязан немедленно доложить о данном факте и его последствиях лицу, организующему полеты (должностному лицу, им назначенному), руководителю органа РУП на аэродроме (посадочной площадке), начальнику полигона и прекратить полеты на полигоне.

Руководитель органа РУП на полигоне обязан запретить работу БЛА по мишеням (целям) в случаях:

выхода БЛА на цель (мишень) с отклонением от заданного боевого курса более чем на 15 градусов или с курсом, ведущим в запретный район для боевого применения бортовых АСП;

отсутствия доклада оператора БЛА об обнаружении и распознавании заданной цели (мишени);

расхождения данных доклада о местонахождении экспериментального БЛА на боевом курсе с данными радиолокационного (визуального) контроля;

появления в районе целей (мишенного поля) людей или животных;

погасания факелов светящей авиационной бомбы;

возможности прохода БЛА под снижающимися факелами светящей авиационной бомбы;

отсутствия доклада оператора БЛА о применении бортовых АСП после прохода соответствующего рубежа;

415.4. по окончании полетов:

доложить об окончании полетов БЛА в вышестоящий органа РУП и в ЦЕС ОрВД;

доложить руководителю органа РУП на аэродроме (посадочной площадке) об окончании полетов и имевших место нарушениях авиационных правил, ошибочных действиях операторов БЛА, недостатках в работе СС и РТО полетов;

оценить работу специалистов дежурной смены, лиц, входящих в состав органа РУП на полигоне, основных и резервных СС и РТО полетов;

при необходимости провести осмотр целей (мишеней) и уточнить результаты боевого применения бортовых АСП;

записать в журнал руководителя органа РУП на полигоне нарушения авиационных правил и ошибки, допущенные операторами БЛА при выполнении полетных заданий, количество и типы неразорвавшихся АСП, их координаты (по возможности), а также имевшие место недостатки в обеспечении полетов;

подготовить данные к полному разбору полетов, используя материалы бортовых средств ОК и средств измерения;

участвовать в полном разборе полетов.

416. Руководитель органа РУП на полигоне имеет право:

запрещать оператору БЛА выполнение полетного задания, если не обеспечиваются безопасность полета и боевое применение АСП;

отступать от установленной фразеологии радиообмена в ОСП;

давать команду оператору БЛА на прекращение полета БЛА в случаях, угрожающих безопасности воздушного движения.

417. Руководитель органа РУП на полигоне отвечает за:

выполнение своих обязанностей;

обеспечение полетов БЛА по схемам, установленным инструкцией по эксплуатации полигона;

своевременность и правильность передаваемых команд (информации) и соблюдение установленной фразеологии радиообмена;

достоверность и адресность передаваемых операторам БЛА команд и информации;

правильное, своевременное и полное использование средств управления, установленных на рабочем месте.

ГЛАВА 45

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ НА ПОЛИГОНЕ

418. Помощник руководителя органа РУП на полигоне обязан:

418.1. оказывать помощь руководителю органа РУП на полигоне в исполнении возложенных на него обязанностей;

418.2. в период предварительной подготовки к полетам:

изучить варианты плановой таблицы полетов (выписку);

совместно с руководителем органа РУП на полигоне уяснить объем, характер и особенности полетов на полигоне;

изучить порядок выполнения полетных заданий и требования безопасности;

изучить маршруты полетов на полигоне, порядок контроля за ВС в районе полигона, рубеж передачи управления и порядок приема (передачи) управления;

уточнить данные работы основных и резервных СС и РТО полетов на полигоне;

произвести штурманские расчеты для наведения БЛА на наземные цели (мишени);

проверить наличие и подготовить необходимую документацию;

пройти контроль готовности в составе органа РУП;

418.3. до начала полетов:

пройти предполетный медицинский осмотр;

совместно с руководителем органа РУП на полигоне прибыть на полигон;

проверить работу основных и резервных СС и РТО полетов на полигоне;

подготовить рабочие места лиц, входящих в состав органа РУП на полигоне;

ознакомиться с условиями радиолокационного и визуального наблюдения за ВС на различных этапах их боевого маневрирования;

проверить работоспособность средств ОК;

418.4. во время полетов:

находиться на рабочем месте;

визуально и с помощью РЛС вести наблюдение за подходящими к району полигона БЛА и наблюдение (в секторе, указанном руководителем органа РУП на полигоне) за БЛА, выполняющими маневры в районе полигона;

оказывать руководителю органа РУП на полигоне помощь в руководстве БЛА, допуск к руководству которыми он не имеет, при необходимости по согласованию с руководителем органа РУП на полигоне брать управление ими на себя;

докладывать руководителю органа РУП на полигоне о пропадании отметок от ВС, появлении сигналов «Бедствие»;

по указанию руководителя органа РУП на полигоне заносить в журнал руководителя органа РУП на полигоне сведения о нарушениях авиационных правил, ошибочных действиях операторов БЛА и летного состава, отказах АТ, замечаниях и недостатках в работе СС и РТО полетов на полигоне, других видах обеспечения полетов;

418.5. по окончании полетов:

доложить руководителю органа РУП на полигоне обо всех замечаниях и недостатках;

принять участие в подготовке материалов к полному разбору полетов.

419. Помощник руководителя органа РУП на полигоне несет ответственность за:

выполнение своих обязанностей;

обеспечение полетов БЛА по схемам, установленным инструкцией по эксплуатации полигона и безопасное применение АСП БЛА, допуск к руководству которыми не имеет руководитель органа РУП на полигоне;

правильное, своевременное и полное использование средств управления, установленных на рабочем месте.

- ГЛАВА 46

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ВРЕМЕННЫХ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

420. Порядок выполнения полетов, руководство полетами экспериментальных БЛА на временных посадочных площадках определяются в решении лица, организующего полеты, на основании положений данной главы.

421. Задачи на полеты авиационному персоналу расчетов БАК и операторам БЛА ставится лицом, организующим полеты. Подготовка авиационного персонала расчетов БАК и операторов БЛА к полетам организуется и проводится их непосредственными руководителями.

422. Плановая таблица полетов БЛА может составляться на одну или несколько летных смен.

423. При выполнении полетов с временных площадок (вне места постоянной дислокации) задачи операторам БЛА ставятся на весь планируемый период проведения полетов. При этом предварительная подготовка авиационного персонала и техники проводится в соответствии с настоящими Авиационными правилами.

424. Предполетная подготовка авиационного персонала расчетов БАК и операторов БЛА организуется и проводится их непосредственными руководителями. Она проводится на временной площадке перед полетами с учетом конкретно складывающихся МУ, орнитологической, воздушной и наземной обстановки.

425. Руководители расчетов БАК и операторы БЛА о готовности к выполнению полетов с временной площадки докладывают лицу, организующему полеты, лично или информирует его через АД аэродрома совместного базирования.

426. АД решение лица, организующего полеты, на выполнение полетов и разрешение на ИВП доводит до руководителей расчетов БАК и операторов БЛА.

427. При выполнении полетов в течение нескольких летных смен с посадочных площадок, на которых отсутствуют штатные медицинские работники, предполетный медицинский осмотр не проводится. Решение о допуске авиационного персонала расчетов БАК и операторов БЛА к полетам принимаются их непосредственными руководителями.

428. Полеты БЛА с временных посадочных площадок разрешается проводить днем и ночью. Требования к подбору и оборудованию временных площадок для выполнения полетов определяются РЛЭ данного типа БЛА.

429. Взлет, уход и выход, а также посадку БЛА на временную площадку операторы БЛА осуществляют на высотах, исключающих столкновение БЛА с наземными препятствиями и другими ВС.

430. При необходимости немедленной (внеочередной) посадки оператор БЛА обязан доложить руководителю органа РУП на временной площадке и по его указанию выполнить вывод БЛА на временную площадку и заход на посадку способом, обеспечивающим посадку за минимальное время.

431. При необходимости экстренного прекращения полета оператор БЛА может использовать заранее выбранные или самостоятельно подобранные в полете площадки для выполнения посадки БЛА, о чем немедленно докладывает руководителю органа РУП на временной площадке.

432. Для руководства полетами БЛА с временной посадочной площадки назначается орган РУП в составе его руководителя. При полетах одного БЛА решением лица, организующего полеты, руководитель органа РУП на временной площадке может не назначаться, в этом случае его функции возлагаются на оператора БЛА. В случае необходимости в состав органа РУП на временной площадке могут быть назначены другие должностные лица при наличии у них соответствующего допуска. Порядок назначения, подготовки, допуска и обязанности лиц, входящих в состав органа РУП на временной площадке, определяется настоящими Авиационными правилами.

433. Размещение рабочих мест органа РУП на временной площадке определяется лицом, организующим полеты. При этом должна обеспечиваться устойчивая двусторонняя связь руководителя органа РУП на посадочной площадке с операторами БЛА.

434. Состав должностных лиц ГОП, других должностных лиц, обеспечивающих полеты, количество и оснащение постов на временной площадке определяется лицом, организующим полеты.

РАЗДЕЛ VIII

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ

ГЛАВА 47

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

435. Обеспечение полетов экспериментальных ВС организуется и осуществляется на основании требований правовых актов Республики Беларусь, настоящих Авиационных правил, Авиационных правил, регулирующих порядок организации видов обеспечения полетов ВС, не указанных в настоящих Авиационных правилах, и решения на полеты лица, организующего полеты. Обеспечение полетов ВС организуется и осуществляется в целях качественной и своевременной подготовки авиационного персонала, АТ, СНО ОП к полетам и их выполнению.

436. В зависимости от типов ВС, состава располагаемых сил и средств организации, условий базирования и других условий обеспечение полетов может включать:

обеспечение аэронавигационной информацией;

штурманское обеспечение;

инженерно-авиационное обеспечение;

аэродромно-техническое обеспечение;

связь и радиотехническое обеспечение;

радиолокационное обеспечение;

метеорологическое обеспечение;

медицинское обеспечение;

поисковое и аварийно-спасательное обеспечение;

объективный контроль полетов;

морально-психологическое обеспечение.

437. Обеспечение полетов экспериментальных ВС организаций на аэродромах государственной или гражданской авиации организуется старшими авиационными начальниками этих аэродромов на основании договоров в соответствии с требованиями правовых актов, регламентирующих порядок обеспечения полетов ВС в государственной или гражданской авиации.

438. Использование в целях совместного или раздельного обеспечения полетов экспериментальных ВС организациями имущества на аэродромах совместного базирования и совместного использования осуществляется на основе договоров с организациями государственной или гражданской авиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

439. При организации обеспечения полетов экспериментальных ВС с аэродромов (полигонов, посадочных площадок) без использования сил и средств старших авиационных начальников аэродромов государственной или гражданской авиации состав постов, групп и команд обеспечения полетов, обязанности должностных лиц ГОП определяются решением руководителя организации-эксплуатанта (владельца) экспериментальных ВС с учетом собственных сил и средств.

440. При обеспечении полетов экспериментальных ВС с использованием сил и средств старших авиационных начальников аэродромов государственной или гражданской авиации состав постов, групп и команд обеспечения полетов, обязанности должностных лиц ГОП определяются в соответствии с требованиями правовых актов, регламентирующих порядок обеспечения полетов ВС в государственной или гражданской авиации.

ГЛАВА 48

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ

441. Обеспечение полетов экспериментальных ВС аэронавигационной информацией, аэродромно-техническое обеспечение, связь и радиотехническое обеспечение, радиолокационное обеспечение, метеорологическое обеспечение, поисковое и аварийно-спасательное обеспечение организуется ответственными должностными лицами, назначенными руководителем организации, и осуществляется авиационной частью, базирующейся на аэродроме совместного базирования или совместного использования, или иной авиационной организацией на основании заключенных договоров между организацией (владельцем экспериментального ВС) и авиационной частью (авиационной организацией), осуществляющей данный вид деятельности.

При этом метеорологическое обеспечение экипажей экспериментальных ВС на аэродромах совместного базирования и совместного использования осуществляется силами и средствами метеорологических подразделений (органов) по их ведомственной принадлежности. При наличии на аэродроме метеорологического подразделения (органа) одного ведомства обеспечение полетов осуществляется силами и средствами данного подразделения (органа) независимо от ведомственной принадлежности ВС.

Порядок и условия метеорологического обеспечения (обеспечения метеорологической информацией) организаций в интересах обеспечения полетов экспериментальных ВС определяется их руководителями.

442. Ответственные должностные лица организаций, организующие указанные в пункте 441 виды обеспечения полетов, руководствуются требованиями правовых актов, определяющих порядок организации указанных видов обеспечения полетов ВС государственной или гражданской авиации.

443. Штурманское обеспечение, инженерно-авиационное обеспечение, медицинское обеспечение, ОК полетов организуются в соответствии с авиационными правилами соответствующих видов обеспечения полетов экспериментальных ВС Республики Беларусь.

444. Основной целью морально-психологического обеспечения полетов экспериментальных ВС является достижение высокого уровня деловых и моральных качеств, поддержание уровня психологической подготовки авиационного персонала, обеспечивающих безусловное выполнение задач в ходе подготовки и проведения полетов.

Основным содержанием работы по морально-психологическому обеспечению полетов являются:

формирование у авиационного персонала чувства ответственности за качественную подготовку и проведение полетов;

воспитание личной ответственности и дисциплины полета;

формирование у авиационного персонала высоких деловых, моральных и психологических качеств, постоянного стремления к совершенствованию профессиональной подготовки и мастерства;

поддержание морально-психологических состояния и высокой готовности летного состава и операторов БЛА к летной деятельности и выполнению конкретного полетного задания.

Морально-психологическое обеспечение полетов в соответствии с решением на проведение полетов организует должностное лицо, назначенное руководителем организации.

РАЗДЕЛ IХ

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА И ОРГАНА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ В ПОЛЕТЕ

ГЛАВА 49

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

445. К ОСП относятся:

потеря пространственной ориентировки;

вынужденное покидание экипажем ВС;

попадание ВС в МУ, к полетам в которых экипаж не подготовлен;

потеря ориентировки;

вынужденная посадка ВС вне аэродрома;

отказы систем и оборудования ВС, пожар на ВС;

потеря радиосвязи;

отказ СС и РТО полетов на аэродроме посадки (посадочной площадке, полигоне);

внезапное ухудшение состояния здоровья или ранение членов экипажа ВС или пассажиров.

446. Порядок действий экипажей ВС и лиц органа РУП в ОСП, не указанных в настоящих Авиационных правилах, определяется РЛЭ и иными правовыми актами по организации работы лиц, входящих в состав органа РУП.

ГЛАВА 50

ПОТЕРЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ

447. Командир экипажа ВС, потерявший представление о фактическом положении ВС в пространстве, обязан принять меры для восстановления пространственной ориентировки в порядке, установленном РЛЭ.

448. После восстановления пространственной ориентировки и вывода ВС в горизонтальный полет командир экипажа обязан прекратить выполнение задания, доложить органу РУП и следовать на аэродром посадки.

449. Если экипажу не удалось восстановить пространственную ориентировку до высоты, обеспечивающей безопасное покидание ВС, он должен покинуть ВС. Минимальная высота покидания ВС определяется РЛЭ.

ГЛАВА 51

ВЫНУЖДЕННОЕ ПОКИДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

450. Вынужденное покидание экспериментального ВС является обязательным в особых случаях, которые определяются РЛЭ конкретного типа ВС. Решение на покидание экспериментального ВС командир экипажа принимает самостоятельно или по команде органа РУП.

Порядок подачи команд на покидание и покидание экипажем ВС, а также действия экипажа после покидания ВС определяются РЛЭ.

451. Перед покиданием ВС командир экипажа ВС должен 
(по возможности) доложить органу РУП (под управлением которого он находится) свое местонахождение, развернуть ВС в направлении малонаселенного района и выключить двигатель (двигатели).

452. При снижении на парашютах члены экипажа ВС должны 
(по возможности) наблюдать друг за другом, просматривать местность, обращая особое внимание на расположение характерных ориентиров (населенные пункты, дороги, тропы, реки, озера, острова, направление на берег). Перед приводнением необходимо привести в готовность плавательные средства.

453. Действия экипажа ВС после приземления (приводнения) с парашютом определяются РЛЭ (специальными инструкциями).

ГЛАВА 52

ПОПАДАНИЕ В МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
К ПОЛЕТАМ В КОТОРЫХ ЭКИПАЖ НЕ ПОДГОТОВЛЕН

454. При значениях высоты нижней границы облаков и полетной видимости на аэродроме менее минимума командира экипажа ВС или минимума аэродрома, а также при отсутствии возможности направления экипажа ВС на запасной аэродром (ограниченный запас топлива на борту, закрыты или отсутствуют подготовленные запасные аэродромы и другое) руководитель органа РУП на аэродроме обязан:

проинформировать экипаж ВС о фактических МУ в районе аэродрома;

включить все средства РТО полетов;

определить экипажу ВС и лицам, входящим в состав органа РУП, порядок захода на посадку;

подать команду лицам, входящим в состав органа РУП, об усилении контроля за полетом ВС при заходе на посадку и снижении на посадочном курсе, особенно после пролета ДПРМ;

с учетом минимума командира экипажа ВС определить минимальную высоту снижения ВС на посадочном курсе и действия экипажа после выхода на эту высоту в случае отсутствия визуального контакта с ВПП. При этом руководитель органа РУП может разрешить командиру экипажа ВС снижение для выхода под облака после пролета ДПРМ до высоты пролета БПРМ, а если высота нижней границы облаков, указанная в минимуме погоды данного ВС, ниже высоты пролета БПРМ – снижение после пролета БПРМ до высоты, установленной этим минимумом;

дать команду на включение светосигнального оборудования аэродрома и посадочных прожекторов на государственном аэродроме (днем прожекторы выставить навстречу заходящему на посадку ВС вначале ВПП со снятыми рассеивателями под углом, близким к углу направления глиссады снижения ВС);

привести в соответствующую степень готовности имеющиеся поисково-спасательные силы и средства, команду технической помощи;

доложить о своем решении лицу, организующему полеты;

контролировать правильность выхода ВС на посадочный курс и выдерживание посадочного курса при снижение;

командами по радио и при визуальном обнаружении ВС оказать экипажу ВС помощь в выходе на ВПП с посадочным курсом и выполнении посадки;

при невозможности обеспечения безопасной для жизни экипажа ВС посадки на аэродром или на пригодные для посадки площадки, не допуская полной выработки топлива ВС, вывести (с учетом остатка топлива на борту) ВС в безопасный для покидания район и подать командиру экипажа ВС команду на вынужденное покидание ВС.

455. Окончательное решение на выполнение захода на посадку в МУ ниже минимума командира ВС (минимума аэродрома) или на вынужденное покидание экипажем ВС принимает командир экипажа.

ГЛАВА 53

ПОТЕРЯ ОРИЕНТИРОВКИ

456. При потере ориентировки в групповом полете командир (ведущий) группы ВС должен запросить ведомые экипажи ВС о местонахождении группы ВС. Получив данные о местонахождении, командир (ведущий) группы ВС должен уточнить свое место. Если и после этого ориентировка не восстановлена, командир (ведущий) группы ВС должен передать управление группой ВС своему заместителю или одному из ведомых экипажей, владеющему обстановкой о местонахождении группы ВС.

В этом случае замена ведущего группы ВС не снимает ответственность с командира группы за исход полета ВС группы.

457. В случаях, когда восстановить ориентировку не удалось, заблаговременно, не допуская полной выработки топлива и до наступления темноты, необходимо осуществить посадку на любом аэродроме или выбранной с воздуха площадке. Если вынужденную посадку выполнить невозможно или экипаж ВС не уверен в ее безопасности, необходимо покинуть ВС, предварительно доложив о своем решении органам РУП.

458. Орган РУП, получивший доклад от командира экипажа ВС о потере ориентировки или установивший факт потери ориентировки экипажем ВС по другим данным, обязан:

прекратить выпуск других ВС до окончания полета экипажа ВС, потерявшего ориентировку;

подать команду экипажу ВС на включение сигнала «Бедствие» и передачу по радио сигнала «Полюс», на занятие эшелона (высоты) полета, необходимой для надежного обнаружения ВС наземными РТС, и установление скорости максимальной продолжительности полета;

дать команду лицам, входящим в состав органа РУП, опознать ВС и установить его местонахождение;

доложить о потере ориентировки экипажем ВС в ЦЕС ОрВД и должностному лицу, организующему полеты, указав при этом тип ВС, позывной командира экипажа, эшелон (высоту) полета, остаток топлива и предполагаемый район местонахождения ВС, время взлета и потери ориентировки;

после обнаружения ВС подачей команд по радио и с помощью РТС убедиться в наличии связи с экипажем и возможности управления ВС, оценить запас топлива на борту ВС, оказать помощь экипажу ВС в восстановлении ориентировки и выходе на заданный маршрут полета, аэродром взлета или ближайший к ВС аэродром;

при нахождении ВС вблизи Государственной границы Республики Беларусь дать экипажу курс полета в глубь территории Республики Беларусь;

при невозможности вывода ВС на аэродром взлета или другой аэродром, а также выполнения вынужденной посадки на подобранную с воздуха площадку вывести ВС в безопасный для покидания район и подать экипажу ВС команду на покидание ВС.

459. Для вывода ВС на аэродром взлета или другой аэродром может быть использовано ВС – лидер с летно-техническими характеристиками, соответствующими ВС.

ГЛАВА 54

ОТКАЗ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА, ПОЖАР НА

ВОЗДУШНОМ СУДНЕ

460. При отказе систем и оборудования экспериментального ВС, при пожаре на ВС экипаж обязан действовать согласно РЛЭ данного типа ВС.

461. Орган РУП, получив сообщение об отказе систем, оборудования экспериментального ВС или пожаре на ВС, обязан:

определить местонахождение ВС;

контролируя полет, оказать экипажу ВС помощь в соответствии с обстановкой, характером отказа и требованиями РЛЭ;

известить орган РУП аэродрома посадки о необходимости приведения в соответствующую степень готовности аварийно-спасательных сил и средств.

ГЛАВА 55

ПОТЕРЯ РАДИОСВЯЗИ

462. Радиосвязь считается потерянной, если в течение 5 минут при использовании всех имеющихся каналов радиосвязи на неоднократные вызовы по каждому из них экипаж или орган РУП (управления полетами) не отвечает.

При потере радиосвязи после взлета и невозможности выполнения посадки на аэродроме (площадке, полигоне) вылета экипаж ВС должен:

для приема команд использовать автоматический радиокомпас, аппаратуру приборного наведения (при наличии) и другие средства радиосвязи;

при выполнении полета в составе группы ВС ведомые экипажи эволюциями ВС должны проинформировать ведущего об отказе радиосвязи, а командир (ведущий) группы ВС – передать управление группой ВС своему заместителю или одному из ведомых экипажей;

при выходе на аэродром (площадку, полигон) посадки занять высоту или эшелон (установленные и доведенный на предполетных указаниях) для полета ВС с отказавшей радиосвязью;

при полете под облаками, если позволяет высота, в облака не входить;

при полете по приборам строго выдерживать установленные высоты (эшелоны), режимы и профиль полета;

выполнять полет с таким расчетом, чтобы прибыть на аэродром (площадку, полигон) посадки в предусмотренное планом полета время или в расчетное время, о котором командир экипажа ВС сообщал органу РУП (до момента потери радиосвязи), но по возможности не позднее 30 минут после расчетного времени;

выход с маршрута на аэродром (площадку, полигон) посадки выполнять по установленной для данного аэродрома (площадки, полигона) схеме;

полет в районе аэродрома (площадки, полигона) и заход на посадку выполнять с точным соблюдением плана полета (перелета), требований ИПП на аэродроме (площадки, полигона) и документов аэронавигационной информации, уделяя особое внимание ведению осмотрительности;

ночью при заходе на посадку после выполнения 4-го разворота или после пролета ДПРМ обозначить себя и запросить посадку миганием БАНО (фарой) или пуском (при наличии) сигнальной ракеты 
(белого цвета);

посадку ночью на ВПП, не освещенную прожекторами, выполнять с разрешения органа РУП и включенными соответствующими посадочными огнями на аэродроме (площадке, полигоне).

463. О потере радиосвязи с экипажами ВС руководитель органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне) должен доложить должностному лицу, организующему полеты, и в ЦЕС ОрВД. При этом указывается тип ВС, позывной командира экипажа ВС, эшелон полета, остаток топлива и предполагаемый район местонахождения ВС, время взлета и потери радиосвязи.

464. Для восстановления радиосвязи с экипажем ВС и обеспечения безопасности полета руководитель органа РУП на аэродроме (площадке, полигоне) обязан:

включить СС и РТО полетов для обнаружения ВС и контроля его полета, доложить в вышестоящий орган РУП для определения местонахождения ВС, следующего без связи, и на основе полученной информации обеспечить безопасность полета других ВС;

использовать все каналы связи (в том числе аппаратуру приборного наведения, автоматический радиокомпас и каналы приводной радиостанции), каналы связи других органов РУП, а также радиосвязь через ВС, находящиеся в воздухе;

продолжать передавать команды экипажу ВС, убедившись в их выполнении, руководить и управлять полетом ВС;

освободить заданный экипажу ВС эшелон и ближайшие (нижний и верхний) эшелоны для обратного полета, обеспечить безопасный вход в круг полетов ВС без радиосвязи;

оценивать воздушную обстановку (особенно ночью и в ПМУ), информировать другие экипажи или подавать им команды для обеспечения полета ВС без радиосвязи;

в случае необходимости выслать ВС-лидер для вывода экипажа ВС без радиосвязи на аэродром (площадку);

ночью при подходе экипажа ВС без радиосвязи к 4-му развороту или к ДПРМ включить посадочные прожекторы.

ГЛАВА 56

ВНЕЗАПНОЕ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ИЛИ РАНЕНИЕ ЭКИПАЖА (ПАССАЖИРОВ) ВОЗДУШНОГО СУДНА

465. При внезапном ухудшении состояния здоровья командира ВС, а также в случае невозможности им исполнения своих должностных обязанностей в полете выполнение задания прекращается, а в случаях, исключающих возможность выполнения посадки, экипаж должен покинуть ВС, доложив об этом (по возможности) органу РУП, под управлением которого он находится. При резком ухудшении здоровья командира ВС с двойным управлением его обязанности выполняет помощник командира ВС.

466. Орган РУП, получив доклад о прекращении полетного задания в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья экипажа или пассажиров ВС, обязан обеспечить выход ВС на ближайший аэродром и его внеочередную посадку, организовать оказание медицинской помощи после посадки.

- ГЛАВА 57

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В ПОЛЕТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

467. К ОСП экспериментальных БЛА относятся:

отказ авиационной техники;

нарушение связи между оператором БЛА и органом РУП;

потеря радиоуправления БЛА в воздухе (отказ наземных или бортовых средств радиоуправления);

отклонение БЛА от установленного маршрута более чем определено в РЛЭ;

попадание БЛА в неблагоприятные для полета МУ и орнитологическую обстановку;

посадка вне установленного района или экстренное прекращение полета (падение, ликвидация) БЛА.

468. Порядок действий оператора БЛА и органа РУП в ОСП определяется требованиями РЛЭ данного БЛА и иных правовых актов Республики Беларусь по организации работы операторов БЛА и лиц, входящих в состав органа РУП.

Приложение 1

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

параметров метеорологических элементов, полеты при которых считаются выполненными в ПМУ одиночно

| Типы ВС | ## При одном метеоэлементе |  |  |  |  | При двух метеоэлементах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота нижней границы облаков, м |  |  | полетная видимость, км |  | высота нижней границы облаков, м полетная видимость, км |  |  |
|  | день | ночь | день |  | ночь |  | день | ночь |
| Маневренные ВС (истребители, штурмовики и другие) | 400 | 500 | 3 |  | 4 |  | 500 4 | 600 5 |
| Военно-транспортные, транспортные самолеты всех предназначений | 250 | 300 | 2,5 |  | 3 |  | 300 3 | 350 3,5 |
| Учебные турбореактивные самолеты | 250 | 300 | 4 |  | 4,5 |  | 300 4,5 | 400 5 |
| ВС вертолетного типа всех предназначений и поршневые самолеты | 200 | 250 | 2 |  | 2,5 |  | 250 2,5 | 300 3 |

Приложение 2

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ 
в тренировочных полетах в различных метеорологических условиях у летного состава и специалистов-испытателей (в месяцах)

| Метеоусловия полета | Время суток | Летчики | Летчики-испытатели |  |  |  | Штурманы | Штурманы-испытатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снайперы, 1 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс | без класса | снайперы, 1 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс | без класса |
| ВМУ | день | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | ночь | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| ПМУ | день | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 4 |  |  |  |  |
|  | ночь | 2 | 4 | 4 | 3 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Минимум | день | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 |
|  | ночь | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ 
в тренировочных полетах 
по видам летной подготовки 
у операторов БЛА (в месяцах)

| Вид летной подготовки | Время суток | Классная квалификация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мастер | 1 класс | 2 класс | 3 класс и без класса |
| Техника управления и воздушная навигация | день | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | ночь | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Боевое применение | день | 6 | 4 | 3 | 2 |
|  | ночь | 5 | 3 | 2 | 2 |

Приложение 4

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

Форма

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия лица, организующего полеты)

_______________ 20__ г.

ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА ПОЛЕТОВ

на __ ___________ 20__ г.

Рассвет __________________ 												Маршруты:

Заход солнца _____________                           		Начало полетов __________			______________________

Восход солнца ____________ 											______________________

Наступление темноты ______                           		Конец полетов ___________			______________________

| № п/п | Тип и номер ВС | Фамилия командира ВС | Позывной | Посадочный минимум командира ВС |  | Когда последний раз летал в данных условиях |  | 1–й час |  |  |  |  |  | 6–й час |  |  |  |  |  | 7–й час |  |  |  |  |  | Кол–во полетов и налет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | день | ночь | день | ночь | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |

Орган РУП:						Группа обеспечения полетов:		Планировалось полетов____ Налет ______

руководитель органа РУП 				старший инженер полетов   		Выполнено полетов _______ Налет ______

________________________________ 		________________________________

помощник(и) руководителя органа РУП		дежурный синоптик

________________________________ 		________________________________

руководитель ближней зоны 			начальник НПСК

________________________________ 		________________________________

руководитель зоны посадки 			дежурный по АТО

________________________________ 		________________________________

руководитель дальней зоны 			дежурный по связи и РТО

________________________________ 		________________________________

руководитель органа РУП на полигоне 		дежурный врач

________________________________ 		________________________________

помощник руководителя органа РУП

на полигоне

________________________________

дежурный штурман

________________________________

Правильность составления плановой таблицы проверили:

_______________________________________________________________________________________

(подпись, ФИО должностного лица, ответственного за организацию летной подготовки)

_______________________________________________________________________________________

(подпись, ФИО старшего должностного лица ИАС)

(оборотная сторона плановой таблицы)

Экипажи в составе:

(только для организаций, имеющих многоместные ВС)

________________________________

________________________________

Приложение 5

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

Форма

- ПОЛЕТНЫЙ ЛИСТ

Организация  				Стартовое время

____________________________          ______________________________________

| Дата, время | Начало |  |
| --- | --- | --- |
|  | Конец |  |
| Подпись АД |  |  |

Командиру экипажа ВС______________________________________________

в составе экипажа____________________________________________________

на________________________________ «___»____________20  г.

(тип ВС)

выполнить_________________________________________________________

(указать количество полетов, номера упражнений КЛП, программы, цель полетов)

Полеты разрешаю:

| Время суток | Высота облачности не ниже, м |  | Полетная видимость не менее, км |  | Скорость ветра у земли не более, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для взлета | для посадки | для взлета | для посадки | для взлета | для посадки |
| Днем |  |  |  |  |  |  |
| Ночью |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________

(должность, подпись, ФИО лица, организующего полеты)

«___»_________20  г.

М.П.

Отметка АД при перелетах

(оборотная сторона полетного листа)

| Дата | Наименования аэродромов (вертодромов) взлета/посадки | Тип ВС | Время суток | № упражнения | Время |  | Количество полетов | Налет |  |  |  |  |  |  |  | Высота полета, км (макс./мин) | МУ в период полета | Взлеты при УМП | Применение посадочных систем |  |  |  | Оценка боевого применения | Оценка за полет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий |  | в закрытой кабине |  | в ПМУ |  |  |  |  |  |  | Наименование системы и способ управления ВС | Коли-чество |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взлета | посадки |  |  |  |  |  | всего |  | в облаках |  |  |  |  |  | заходов | посадок | посадок при УМП |  |  |
| Днем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ночью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Донесение о выполнении задания___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Командир экипажа ВС _____________________________

(подпись, фамилия)

____________________________________________________

(должность, подпись, ФИО лица, организующего полеты)

«___»_________20  г.

М.П.

Приложение 6

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

для составления и оформления

плановых таблиц полетов ВС

| № п/п | Задание на полет | Условный знак |
| --- | --- | --- |
|  | Полет по кругу |  |
|  | Полет в зону |  |
|  | Полет по маршруту |  |
|  | Полет под шторкой |  |
|  | Полет в облаках |  |
|  | Полет за облаками |  |
|  | Полет на сверхзвуковой скорости |  |
|  | Полет на практическом потолке |  |
|  | Полет на малой и предельно малой высоте |  |
|  | Полет в составе группы |  |
|  | Полет на облет ВС | ОБЛ |
|  | Полета с грунта | ГР |
|  | Полет с имитацией отказа двигателя (двигателей) в воздухе (выключение и запуск) | ЗД (ИД) |
|  | Полет в радиолокационном контакте |  |
|  | Полет на разведку |  |
|  | Полет с заходом на посадку с рубежа |  |
|  | Полет с заходом на посадку с прямой |  |
|  | Полет с заходом на посадку двумя разворотами на 180° или по коробочке |  |
|  | Посадка в составе группы ВС |  |
|  | Посадка на ВПП, не освещенную прожекторами | Ф |
|  | Полет контрольной цели | КЦ |
|  | Полет воздушной цели |  |
|  | Полет на стрельбу по воздушным целям из пушек | П |
|  | Полет на стрельбу по воздушным целям неуправляемыми ракетами | Н |
|  | Полет на стрельбу по воздушным целям управляемыми ракетами | У |
|  | Полет на воздушное фотографирование | Ф |
|  | Полет на выполнение фотострельбы | ФС |
|  | Полет на перехват воздушной цели с атакой в переднюю полусферу (ППС) | П |
|  | Полет на перехват воздушной цели с атакой в заднюю полусферу (ЗПС) | З |
|  | Полет на перехват воздушной цели с атакой под большим ракурсом |  |
|  | Полет на перехват воздушной цели с атакой шара (аэростата) |  |
|  | Полет на перехват воздушной цели с атакой на фоне земли (с указанием ракурса) |  |
|  | Полет на перехват низколетящей воздушной цели (с указанием ракурса) |  |
|  | Полет на сопровождение |  |
|  | Дежурство в воздухе |  |
|  | Полет на воздушный бой при сближении с противником на встречных курсах | ## П |
|  | Полет на воздушный бой при сближении с противником на попутных курсах | ## З |
|  | Полет на воздушный бой при сближении с противником на пересекающихся курсах |  |
|  | Полет на отработку дальнего ракетного боя | ## Д |
|  | Полет на воздушный бой в качестве цели |  |
|  | Полет на боевое маневрирование |  |
|  | Полет для выполнения ретрансляции |  |
|  | Полет на постановку помех |  |
|  | Полет на боевое применение в условиях радиопомех |  |
|  | Полет на боевое применение по наземной цели с горизонтального полета |  |
|  | Полет на боевое применение по наземной цели с пикирования |  |
|  | Полет на боевое применение по наземной цели с боевого разворота |  |
|  | Полет на боевое применение по наземной цели с пикирования после выполнения горки |  |
|  | Полет на боевое применение по наземной цели с кабрирования с углами до 45° |  |
|  | Полет на боевое применение по наземной цели с кабрирования с углами более 45° |  |
|  | Полет на боевое применение по наземной цели после выполнения петли Нестерова |  |
|  | Тактическое бомбометание | ТБ |
|  | Фотобомбометание | ФБ |
|  | Полет на освещение цели |  |
|  | Полет на обозначение цели |  |
|  | Полет на визуальную воздушную разведку | В |
|  | Полет на воздушную разведку с применением оптико-электронных средств | Ф |
|  | Полет на воздушную разведку с применением радиоэлектронных средств | Р |
|  | Полет на буксировку воздушной мишени (планера) |  |
|  | Взлет под шторкой |  |
|  | Посадка вертолета по стартовым огням | СО |
|  | Полет с посадкой на площадке, расположенной вне аэродрома (вертодрома) |  |
|  | Полет на корректировку ракетно-артиллерийского огня |  |
|  | Полет на буксировку шнуроукладчика |  |
|  | Полет на десантирование посадочным способом |  |
|  | Тактическая выброска десанта |  |
|  | Полет на выброску парашютного десанта (парашютистов) |  |
|  | Полет на выброску груза |  |
|  | Полет вертолета по кругу с посадкой по самолетному |  |
|  | Полет вертолета в режиме висения (выгрузка грузов, высадка людей и другое) |  |
|  | Полет вертолета с грузом на внешней подвеске |  |
|  | Полет на дозаправку топливом в воздухе |  |
|  | Полет для наведения ударных сил на цель |  |
|  | Полет на разведывательный поиск мин |  |
|  | Полет на минометание |  |
|  | Полет на подъем человека (груза) на борт вертолета в режиме висения над водной поверхностью |  |
|  | Полет на буксировку трала |  |
|  | Полет на подъем человека (груза) на борт вертолета в режиме висения над водной поверхностью с опусканием аквалангиста (на лебедке в воду) |  |

Примечания:

1. При выполнении полетного задания в составе группы количество ВС в группе указывается внутри знака.

4

Например,

2. Номер упражнения пишется над чертой условного знака, а высота полета под чертой. В случае если в упражнении предусмотрено несколько полетных заданий, то рядом с номером упражнения в скобках указывается номер полетного задания. Перед условным знаком (при необходимости) пишется номер маршрута или зоны. За условным знаком пишется бортовой номер ВС и при необходимости расчетная заправка ВС в % от максимальной.

Например,

## (50%)

## 12(2)

## 21

## 0.2–2.0

## 5

3. При выполнении комплексного задания на полет (в одном полете нескольких упражнений) условный знак составляется из соответствующих им знаков в последовательности выполнения.

Например,

## 12

## 6

## 17

.

4. Условные знаки полетов на боевое применение по наземным целям составляются из тех знаков маневров и средств поражения, которые отрабатываются и применяются в данном полете.

Например,

П

– стрельба из пушки с пикирования;

– бомбометание с пикирования после выполнения боевого разворота;

– стрельба неуправляемыми ракетами с пикирования после выполнения горки;

## Н

У

– пуск управляемой ракеты с пикирования;

ПП

– стрельба из съемной подвижной пушечной установки с горизонтального полета;

У

– бомбометание управляемых авиационных бомб с горизонтального полета.

Полет на отработку маневров без применения средств поражения обозначается соответствующим знаком маневра без указания средств поражения.

НБ

5. При выполнении боевых применений с использованием различных режимов прицела при необходимости могут вводиться дополнительные обозначения. Например, полет на бомбометание 
с прицеливанием по вынесенной точке или навигационное бомбометание обозначаются так:

ВТ

.

6. Условные знаки полетного задания, выполняемого на боевом самолете, наносятся красным цветом, а условные знаки полетных заданий, выполняемых на учебном, учебно-тренировочном или учебно-боевом ВС, как правило, наносятся голубым (синим) или любым другим цветом. Все буквы и цифры пишутся синим (черным) цветом.

7. По решению руководителя организации разрешается изменять порядок надписей возле условного знака полетного задания.

Приложение 7

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

Форма

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия ответственного за демонстрационные полеты)

__ ____________ 20__ г.

Программа демонстрационных полетов

на аэродроме (площадке) ___________________

___  _______________ 20__ г.

| № п/п | Элемент | Количество и тип ВС | Ответственный (командир экипажа) | Время |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | конец |  |
| 1. | Показ ВС на земле | 2 Гриф-1 Бусел-10 | Иванов И.И. Петров П.П. | 10.00 | 11.30 |  |
| 2. | Демонстрация возможностей ВС в полете | Гриф-1 | Сидоров С.С. | 11.40 | 13.00 |  |
| 3. | Ведение видеонаблюдения местности | Бусел-10 | Алексеев А.А. | 13.05 | 15.00 |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия лица, составившего программу)

Приложение 8

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

параметров метеорологических элементов, полеты при которых выполняются по правилам визуальных полетов одиночно

| № п/п | Тип ВС, скорость полета | Время суток | Высота нижней границы облаков, м | Полетная видимость, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Над равнинной и холмистой местностью |  |  |  |  |
|  | ВС со скоростью полета 300 км/ч и менее | День | 100 | 1 |
|  |  | Ночь | 200 | 2 |
|  | ВС со скоростью полета более 300 км/ч | День | 100 | 4 |
|  |  | Ночь | 400 | 5 |
| В горной местности (горы высотой 2000 м и менее) |  |  |  |  |
|  | ВС со скоростью полета 300 км/ч и менее | День | 400 | 2 |
|  | ВС со скоростью полета более 300 км/ч | День | 600 | 6 |
| В горной местности (горы выше 2000 м) |  |  |  |  |
|  | ВС со скоростью полета 300 км/ч и менее | День | 400 | 2 |
|  | ВС со скоростью полета более 300 км/ч | День | 900 | 8 |

Приложение 9

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

СИГНАЛЫ (КОМАНДЫ)

для управления экипажами в групповом полете, подаваемые командиром (ведущим) группы эволюциями ВС

| № п/п | Значение сигнала (команды) | Сигнал |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание | Мелкие покачивания с крыла на крыло |
|  | Передаю командование группой заместителю | Сигнал «Внимание», затем энергичный выход из строя вниз со снижением на 50 – 100 м, с последующим разворотом в сторону и занятием места в строю в качестве ведомого |
|  | Перестроиться из клина в пеленг | Сигнал «Внимание», затем крен в сторону желаемого пеленга |
|  | Группе собраться или сомкнуть строй | Глубокие покачивания с крыла на крыло |
|  | Разомкнуться | Сигнал «Внимание», затем змейка в горизонтальной плоскости |
|  | Противник в направлении | Сигнал «Внимание» и разворот в направлении противника (если позволяет обстановка) |
|  | Атакуем одновременно | Сигнал «Внимание» и пример командира |
|  | Роспуск группы для захода на посадку по одному | Сигнал «Внимание», затем небольшой «клевок» с одновременным отворотом от строя в сторону круга полетов |

Приложение 10

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

ДУБЛИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ И ЗНАКИ

для управления движением ВС на земле и в воздухе

| № п/п | Значение сигнала, команды | Сигнал (знак) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | днем | ночью |
|  | Разрешите взлет | Подъем руки вверх | Частое мигание БАНО |
|  | Взлет разрешаю | Включение зеленого светофора. Подъем белого флажка вертикально вверх и опускание до горизонтального положения в направлении взлета | Включение зеленого светофора. Подъем белого фонаря вертикально вверх и опускание до уровня плеч в направлении взлета |
|  | Взлет запрещаю | Включение красного светофора. Подъем красного флажка вертикально вверх | Включение красного светофора. Подъем красного фонаря вертикально вверх |
|  | Разрешите посадку | Полет ВС по кругу с покачиванием с крыла на крыло | Полет ВС по кругу и мигание БАНО (фарой) или пуск (при наличии на борту) сигнальной ракеты (белого цвета) |
|  | Посадку разрешаю | Развернутый посадочный знак «Т» на аэродроме | Включение линии огней основной ВПП |
|  | Посадку запрещаю (уходите на 2-й круг) | Пуск одной или нескольких красных ракет или крест, выложенный из полотнищ посадочного знака «Т» | Пуск одной или нескольких красных ракет |
|  | Посадку проводить на запасную ВПП | Удаление посадочного знака «Т» с основной ВПП | Выключение линии огней основной ВПП |
|  | Требование общей посадки | Серия дымовых шашек или выкладывание дополнительного полотнища параллельно поперечному полотнищу посадочного знака «Т» в 5 м от него | Пуск серии зеленых ракет |
|  | Шасси не выпущено | Полотнища посадочного знака «Т» разъединены на 5 м | – |
|  | Посадку производите на запасном аэродроме (вертодроме) | На месте посадочного знака «Т» из полотнищ выложена стрела в направлении запасного аэродрома (вертодрома) | Включение световой стрелы в направлении запасного аэродрома (вертодрома) на месте посадочного знака «Т» |

Приложение 11

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

Форма

ЖУРНАЛ

руководителя органа РУП на аэродроме

Дата полетов _______________________	Запасные аэродромы ______________

Время суток ________________________	готовность подтвердили ___________

СС и РТО, ВПП, МС проверены	Готовность поисково-спасательных

к полетам __________________________	сил и средств ____________________

Запасная ВПП ______________________	СС и РТО

Плотность грунта ___________________	облетаны с ПК ___________________

Погода ____________________________	работают ________________________

Вариант полетов ____________________

Фактическое время начала полетов ____________________

| Замечания руководителя органа РУП | Причины и виновники | Указания лица, организующего полеты | Доклад о выполнении указаний. Подпись и дата |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка работы подразделений или должностных лиц по обеспечения полетов:

связь и РТО ________________________________________________

аэродромно-техническое и материальное обеспечение _____________

техническое обеспечение _____________________________________

метеорологическое обеспечение________________________________

лиц, входящих в состав органа РУП,____________________________

___________________________________________________________

Фактическое время окончания полетов ___________________________

Руководитель органа РУП на аэродроме__________________________

Лицо, организующее полеты,____________________________________

Порядок заполнения журнала:

1. До начала полетов в установленные графы записываются дата полетов, время суток, готовность СС и РТО, состояние ВПП, РД, МС, готовность запасных аэродромов и поисково-спасательных сил и средств, состояние МУ, облет средств связи, вариант и время начала полетов.

2. В графу «Замечания руководителя органа РУП» в ходе проведения полетов и предварительного разбора полетов заносятся имевшие место случаи нарушения авиационных правил, ошибки летного состава, специалистов-испытателей и операторов БЛА, отказы АТ, недостатки и замечания в обеспечении полетов, замечания по работе лиц, входящих в состав органа РУП и ГОП. Кроме этого, заносятся результаты анализа и оценки проверок и стажировок лиц, входящих в состав органа РУП.

3. Графу «Причины и виновники» заполняют лица, осуществлявшие расследование обстоятельств и причин зафиксированных авиационных инцидентов, ошибочных действий авиационного персонала, имевших место отказов АТ, нарушений правил ее подготовки и эксплуатации.

4. В графу «Указания лица, организующего полеты» по результатам выполнения полетов заносятся указания данного должностного лица о том, что, кому и к какому сроку необходимо выполнить.

5. В графе «Доклад о выполнении указаний» фиксируются результаты выполнения исполнителями указаний данных лицом, организующим полеты, по результатам разбора полетов и доклады по устранению выявленных недостатков.

Приложение 12

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

Форма

ЖУРНАЛ

хронометража полетов ВС

| № п/п | Тип ВС | Бортовой номер ВС | Фамилия командира экипажа ВС | Позывной командира экипажа ВС | Взлет |  |  | Посадка |  | Налет |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | часы |  | мин. | часы | мин. | часы |  | мин. |  |  |
| Число, месяц, год, день (ночь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дежурный хронометражист _____________________________________

Руководитель органа РУП ___________________________________________

М.П.

Приложение 13

к Авиационным правилам организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

Форма

ЖУРНАЛ

руководителя органа РУП на полигоне

Дата полетов _______________		Начало полетов _____________________

Время суток ________________		Погода ____________________________

СС и РТО, средства ОК, стрелковые и		Вариант полетов _______________

бомбардировочные мишени (тактические	Дежурная смена, оцепление,

цели) к полетам _____________		расчет органа РУП __________________

| № п/п | Замечания руководителя органа РУП | Причины недостатков, виновники | Указания лица, организующего полеты | Доклад о выполнении указаний и устранении недостатков. Подпись и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Конец полетов _________________________________

Оценка работы полигона _________________________

Выполнено:

бомбометаний _____________________________

фотобомбометаний _________________________

фотострельб ______________________________

стрельб всего _____________________________

из пушек ________, НАР ________, УР ________

Руководитель органа РУП на полигоне ______________________________

Порядок заполнения журнала:

1. До начала полетов в установленные графы записываются дата полетов, время суток, готовность СС и РТО, аппаратуры ОК, стрелковых и бомбардировочных мишеней (тактических целей), МУ, вариант полетов, состав дежурной смены, оцепления, расчет органа РУП, время начала полетов.

2. В графу «Замечания руководителя полетов» в ходе проведения полетов и предварительного разбора полетов заносятся имевшие место случаи нарушения авиационных правил, ошибки летного состава, специалистов-испытателей и операторов БЛА при выполнении боевого применения, отказы АТ и нарушения в ее эксплуатации, недостатки в обеспечении полетов, замечания по работе лиц, входящих в состав органа РУП и другие недостатки, а также дается оценка работы полигона.

3. В графу «Причины и виновники» записываются обстоятельства и причины зафиксированных авиационных инцидентов, ошибочных действий авиационного персонала, нарушений и отказов. Запись проводят лица, осуществляющие расследование.

4. В графе «Указания лица, организующего полеты» указывается, что, кому и к какому сроку необходимо выполнить, чтобы устранить отмеченные при проведении полетов недостатки и не допускать их повторения.

5. В графе «Доклад о выполнении указаний» фиксируются результаты выполнения исполнителями указаний, данных лицом, организующим полеты по результатам разбора полетов и доклады по устранению выявленных недостатков.

6. Результаты проверки состояния и работы полигона, уровня практического руководства и управления полетами, а также результаты стажировок записываются лицами, осуществлявшими проверку.