УТВЕРЖДЕНО

Постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь

29.01.2016 № 1

АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

организации штурманского обеспечения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Авиационными правилами определяются порядок организации и проведения мероприятий штурманского обеспечения полетов экспериментальной авиации Республики Беларусь, содержание и общий порядок организации и проведения штурманской подготовки, мероприятия по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении, а также права и обязанности должностных лиц, организующих штурманское обеспечение.

2. Организации в целях конкретизации, исходя из особенностей экспериментальных (пилотируемых, беспилотных) воздушных судов, могут по согласованию с Государственным военно-промышленным комитетом утверждать локальные нормативные правовые акты по организации штурманского обеспечения полетов экспериментальных (пилотируемых, беспилотных) воздушных судов в данной организации, не противоречащие настоящим Авиационным правилам.

3. В настоящих Авиационных правилах применяются термины, установленные в Воздушном кодексе Республики Беларусь, а также следующие:

3.1. основные термины и их определения:

авиационная часть – воинская часть или авиационная организация, подчиненная республиканскому органу государственного управления или республиканскому государственно-общественному объединению «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», имеющая государственное (гражданское) воздушное судно (суда) на законном основании и использующая его (их) для полетов;

авиационное подразделение – подразделение (расчет) беспилотного авиационного комплекса, авиационное звено, отряд, эскадрилья (станция летных испытаний), а также иная первичная авиационная структура;

безопасная высота полета – высота полета, исключающая столкновение воздушных судов с земной (водной) поверхностью или препятствиями на ней;

боевое применение – комплекс действий экипажа воздушного судна (оператора беспилотного летательного аппарата), направленных на использование в полете вооружения и оборудования воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов) для поражения наземных (морских), воздушных целей или решения других боевых и специальных задач;

воздушная навигация (далее – навигация) – комплекс действий экипажа воздушного судна (оператора беспилотного летательного аппарата), направленных на достижение наибольшей точности, надежности и безопасности вождения воздушного судна или группы воздушных судов по заданной пространственно-временной траектории;

высота истинная (запас высоты над препятствиями) – высота, определяемая от точки на земной (водной) поверхности, расположенной непосредственно под объектом измерения, до этого объекта;

высота перехода – установленная высота для перевода шкалы давления барометрического высотомера на стандартное давление при наборе заданного эшелона;

выход на заданный объект – выход воздушного судна в определенную область пространства относительно заданного объекта, из которой обеспечиваются его обнаружение, опознавание и решение поставленной задачи;

заданный объект – наземная (воздушная) цель, площадка приземления, район авиационных работ;

лицо, организующее полеты, – руководитель организации либо лицо, им уполномоченное из числа руководящего состава, имеющие летное образование и опыт организации полетов, на которых возлагается обязанность по организации (организации и выполнению) полетов;

лицо, организующее штурманское обеспечение полетов экспериментальных воздушных судов, – старший штурман, а при его отсутствии в штатах организации – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем организации;

навигационная обстановка – совокупность элементов, характеризующих базирование авиации, распределение воздушного пространства, характер местности, метеорологические условия, естественное освещение, оборудование района полетов воздушных судов средствами связи, радиотехнического и радиолокационного обеспечения полетов;

организация – владелец экспериментального воздушного судна (далее – организация) – юридическое лицо, осуществляющее разработку, изготовление, модернизацию, испытания, эксплуатацию, одно из них или иные действия в отношении экспериментального воздушного судна, принадлежащего ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором;

органы руководства и управления полетами – органы (группы руководства полетами) пользователей воздушного пространства Республики Беларусь, осуществляющие руководство и управление полетами на аэродромах (площадках, полигонах) воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

полетное задание (задание на полет) – установленная (заданная) летному составу (оператору беспилотного летательного аппарата) непосредственным руководителем, программой летных испытаний (исследований), курсом летной подготовки совокупность элементов полета, порядок и последовательность их выполнения;

полоса маршрута – симметричный относительно оси маршрута участок местности, ширина которого устанавливается исходя из решаемых задач и возможностей прицельно-навигационной системы;

прицельно-навигационная система – прицельно-навигационные комплексы, навигационные комплексы, навигационные системы, прицельно-навигационное оборудование, навигационное оборудование;

пункт управления (наведения) воздушных судов – специально оборудованное и оснащенное техническими средствами место, с которого авиационный персонал осуществляет управление полетами воздушных судов;

рабочая область средств радиотехнического обеспечения полетов – область пространства, в пределах которой обеспечиваются прием сигналов наземных устройств и определение координат воздушных судов с заданной точностью;

район полетов воздушных судов – часть воздушного пространства, выделенного для полетов воздушных судов авиационной части (организации) в летную смену;

расчет полета – комплекс измерений и вычислений, направленных на определение данных для осуществления навигации и боевого применения в полете;

руководящий состав организации – должностные лица авиационного персонала от руководителей подразделения и выше, на которые возложены функции руководства деятельностью в области экспериментальной авиации;

старший штурман – руководитель штурманской службы авиационной части, организации – лицо, организующее штурманское обеспечение полетов экспериментальных воздушных судов;

штурманская подготовка – комплекс мероприятий, направленных на приобретение и совершенствование авиационным персоналом знаний, умений и практических навыков в целях навигации, боевого применения и обеспечения полетов;

штурманская служба – должностные лица, которые решают вопросы теории и практики навигации и боевого применения воздушных судов, организуют и проводят штурманскую подготовку и штурманское обеспечение полетов;

штурманский контроль – комплекс мероприятий по определению качества штурманской подготовки авиационного персонала и выполнения им задач навигации и боевого применения;

штурманское обеспечение полетов – комплекс мероприятий, направленных на достижение высокой точности и надежности навигации, эффективности боевого применения и безопасности полетов в штурманском отношении;

эшелон перехода – установленный эшелон полета для перевода шкалы давления барометрического высотомера со стандартного давления на давление аэродрома или минимальное атмосферное давление, приведенное к уровню моря;

3.2. сокращения:

АНИ – аэронавигационная информация;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСП – авиационное средство поражения;

АСУ – автоматизированная система управления;

БЛА – беспилотный летательный аппарат;

ВВС и войска ПВО – Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь;

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ВС – воздушное судно;

ВТ – воздушная трасса;

ДОСААФ – республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;

ЕС ОрВД – Единая система организации воздушного движения;

ЗНАВ – зональная навигация;

ИАС – инженерно-авиационная служба;

ИВП – использование воздушного пространства;

ИКАО – международная организация гражданской авиации;

ИШР – инженерно-штурманский расчет полета;

КТА – контрольная точка аэродрома;

МВЛ – местная воздушная линия;

МС – места стоянки;

НАК ППЗ – наземный автоматизированный комплекс подготовки полетных заданий;

НБП – начало боевого пути;

ОК – объективный контроль;

ОрВД – организация воздушного движения;

ПН – пункт наведения авиации;

ПНС – прицельно-навигационная система;

ПУ – пункт управления;

РД – рулежная дорожка;

РЛС – радиолокационная станция;

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации ВС или инструкция экипажу ВС;

РМС – радиомаячная система;

РОГУ – республиканский орган государственного управления;

РПИ – район полетной информации;

РТО – радиотехническое обеспечение;

РУП – руководство и управление полетами;

ЦЕС ОрВД – центр Единой системы организации воздушного движения;

ШПП – штурманский план полета.

- ГЛАВА 2

СОДЕРЖАНИЕ ШТУРМАНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ

4. Объем и содержание мероприятий штурманского обеспечения полетов определяются характером выполняемых задач, навигационной обстановкой района полетов экспериментальных ВС, тактико-техническими данными (типом) экспериментальных ВС, уровнем штурманской подготовки авиационного персонала, а также располагаемым временем.

5. Основными мероприятиями штурманского обеспечения полетов являются:

изучение и оценка навигационной обстановки;

подготовка справочных данных для выполнения штурманских расчетов;

разработка предложений лицу, организующему полеты, для принятия решения на полеты;

разработка указаний и распоряжений по штурманскому обеспечению полетов;

оборудование района полетов ВС в навигационном отношении;

участие в организации и проведении полетов;

организация и проведение штурманского контроля, ОК навигации и боевого применения;

подготовка материалов по вопросам штурманского обеспечения выполняемых полетов и участие в разборе полетов;

участие в разработке правовых актов (служебных документов) по организации и выполнению полетов;

учет, обобщение и распространение опыта штурманского обеспечения полетов и штурманской подготовки авиационного персонала.

- ГЛАВА 3

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

6. Основные элементы, по которым изучается и оценивается навигационная обстановка:

6.1. базирование авиации:

основные и запасные аэродромы, площадки, их координаты, превышения над уровнем моря, условия захода на посадку, размеры и направления ВПП, оборудование средствами связи и РТО, топогеодезическая подготовка и другие необходимые данные;

взаимное расположение аэродромов, аэродромов и площадок и возможность (порядок) выполнения на них полетов;

удаление аэродромов (площадок) базирования от полигонов (заданных объектов);

особенности контроля и оценки результатов боевого применения;

обеспечение безопасности при выполнении боевого применения;

6.2. распределение воздушного пространства:

элементы структуры воздушного пространства, используемые авиационными частями и организациями;

время использования воздушного пространства авиационными частями и организациями;

схемы (маневры) ухода на маршруты, в аэродромные (пилотажные) зоны;

схемы (маневры) выхода с маршрутов, из аэродромных (пилотажных) зон;

схемы (маневры) выхода и режимы повторных заходов на заданные объекты, основные и запасные аэродромы, площадки;

режимы и способы применения АСП, разрешенные на полигонах;

6.3. характер местности в районе полетов экспериментальных ВС:

общая характеристика местности по участкам (равнинная, пересеченная, горная, лесная, степная, болотистая, пустынная и так далее), превышения над уровнем моря, координаты и высоты искусственных препятствий;

влияние рельефа местности и искусственных препятствий на организацию и выполнение полетов на малых и предельно малых высотах, а также на работу средств РТО полетов, средств связи и управления БЛА;

наличие снежного и ледяного покровов, сезонных и паводковых вод и их влияние на изменение конфигурации очертания рек и водоемов, на ведение визуальной (телевизионной) и радиолокационной ориентировки, выход на полигоны (заданные объекты);

возможность ведения визуальной (телевизионной) и радиолокационной ориентировки, использования ориентиров для коррекции ПНС, а также в качестве точек прицеливания при выполнении боевого применения по визуально невидимым заданным объектам;

магнитное склонение и районы магнитных аномалий, их влияние на курсовые системы, особенно при полетах на малых высотах;

6.4. метеорологические условия:

фактическое состояние погоды и возможные ее изменения на период полетов;

влияние основных метеорологических элементов и орнитологической обстановки на полеты, выбор маршрутов и профилей полета, возможность ведения визуальной (телевизионной) и радиолокационной ориентировки, выход на заданные объекты, использование прицельных устройств и применение АСП;

опасные явления погоды;

6.5. естественное освещение:

время наступления рассвета, восхода и захода Солнца, наступления темноты, продолжительность светлого и темного времени суток, продолжительность телевизионного дня, время восхода и захода Луны, ее фаза для аэродромов базирования и запасных аэродромов, полигонов (заданных объектов);

влияние метеорологических условий, рельефа местности и высот полета на изменение естественного освещения;

6.6. оборудование района полетов ВС средствами связи, радиотехнического и радиолокационного обеспечения полетов:

дислокация, характер работы средств связи и РТО полетов, РЛС наведения;

рабочие области средств связи и РТО полетов, РЛС наведения;

возможности использования средств РТО полетов, РЛС наведения для коррекции ПНС, определения местоположения ВС и навигационных элементов полета.

- ГЛАВА 4

ПОДГОТОВКА СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУРМАНСКИХ РАСЧЕТОВ

7. К справочным данным относятся:

таблицы тактико-технических данных экспериментальных ВС, характеристик АСП, систем управления и наведения;

таблицы боевых возможностей экспериментальных ВС;

тактико-технические данные средств РТО полетов и их рабочие области;

тактико-технические данные средств связи и управления БЛА;

таблицы естественного освещения;

номограммы и графики для выполнения штурманских расчетов;

таблицы нормативов оценок по навигации и боевому применению.

Перечень справочных данных может быть расширен лицом, организующим штурманское обеспечение полетов, исходя из предназначения (типа) экспериментальных ВС.

8. Справочные данные должны обеспечивать определение:

тактического радиуса действий экспериментальных ВС (групп ВС) при различных вариантах боевой зарядки (загрузки) ВС, типовых режимах и профилях полета;

максимальных практических дальностей полета экспериментальных ВС (групп ВС);

продолжительности дежурства и рубежей досягаемости;

рациональных вариантов боевой зарядки (загрузки) экспериментальных ВС для выполнения типовых задач;

потребных нарядов сил для выполнения типовых задач по предназначению или ожидаемого результата действий при заданном наряде сил;

средств РТО полетов, обеспечивающих выполнение полетных заданий;

рубежей для выполнения задач по предназначению;

возможностей по наведению ВС на заданные объекты;

оценки экипажей ВС по навигации и боевому применению;

безопасных условий навигации и боевого применения.

9. Справочные данные готовятся должностными лицами штурманской службы для выполнения штурманских расчетов.

10. К штурманским расчетам предъявляются следующие требования:

полнота выполнения;

достоверность;

своевременность получения результатов;

необходимая точность решения;

наглядность результатов решения;

удобство представления и хранения результатов.

- ГЛАВА 5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИЦУ, ОРГАНИЗУЮЩЕМУ ПОЛЕТЫ, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ПОЛЕТЫ

11. Лицом, организующим штурманское обеспечение полетов экспериментальных ВС, для принятия решения на полеты лицу, организующему полеты, готовятся предложения:

о маршрутах и профилях полетов;

о результатах расчетов полетов;

о порядке выполнения полетных заданий;

о боевой зарядке, заданных объектах, условиях боевого применения экспериментальных ВС;

о запасных аэродромах и порядке выхода на них;

о требованиях к летным экипажам, операторам БЛА, органам РУП по обеспечению безопасности полетов в штурманском обеспечении;

о порядке организации штурманской подготовки и контроле готовности к полетам в штурманском отношении;

о порядке использования наземных и бортовых средств в интересах ОК выполнения полета, определения и оценки результатов навигации и боевого применения экспериментальных ВС;

об особенностях руководства полетами на полигонах, посадочных площадках, наведения экспериментальных ВС на заданные объекты;

о данных по естественному освещению в районе аэродрома базирования, запасных аэродромов, заданных объектов и на различных рубежах, его влиянию на выполнение полетных заданий;

о других данных по навигации и боевому применению, необходимых для принятия решения на полеты.

12. Объем и содержание предложений (представляемой информации) могут изменяться в зависимости от сложности задач, условий их выполнения, указаний лица, организующего полеты.

- ГЛАВА 6

РАЗРАБОТКА УКАЗАНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПО ШТУРМАНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛЕТОВ

13. В организации, по указанию лица, организующего полеты, разрабатываются указания по штурманскому обеспечению полетов и выполнению задач по навигации и боевому применению (далее – указания по штурманскому обеспечению).

14. Указания по штурманскому обеспечению полетов включают следующие вопросы:

содержание и особенности выполнения задач по навигации и боевому применению;

особенности подготовки к полетам и проведения контроля готовности к ним;

использование средств ОК полетов для оценки результатов навигации и боевого применения;

требования по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении;

особенности работы органов РУП (расчетов ПУ, ПН) при наведении экспериментальных ВС и контроле за выполнением полетов.

В указаниях по штурманскому обеспечению дополнительно могут отражаться другие вопросы и мероприятия штурманского обеспечения полетов и особенности выполнения задач подготовки по навигации и боевому применению.

15. Указания по штурманскому обеспечению полетов подписывают лицо, организующее полеты, и лицо, организующее штурманское обеспечение полетов экспериментальных ВС.

16. При изменении задач, решаемых организацией, мест и условий базирования экспериментальных ВС указания по штурманскому обеспечению полетов могут изменяться или дополняться.

17. В целях координации действий сил и средств подразделений, отдельно базирующихся от своих организаций, а также в других случаях по решению лица, организующего полеты, разрабатывается и направляется в подразделения и органы РУП распоряжение по штурманскому обеспечению полетов, в котором определяются:

маршруты, профили (диапазон высот) и режим полета экспериментальных ВС (групп ВС);

параметры боевых порядков групп экспериментальных ВС различного назначения, районы (участки), способы и порядок их построения, выдерживания и роспуска;

порядок выхода экспериментальных ВС (групп ВС) по месту и времени на контрольные (уравнительные) рубежи;

районы (рубежи, точки) и способы встречи групп экспериментальных ВС различного назначения, рубежи начала и окончания сопровождения;

необходимые (дополнительные) сведения о заданных объектах, точки прицеливания;

АСП, порядок выхода на заданные объекты и выполнения боевого применения, действия групп экспериментальных ВС различного назначения, время боевого применения, особенности применения ПНС в условиях помех;

действия при изменениях маршрутов или заданных объектов, рубежи и порядок перенацеливания;

положение зон ожидания, маневры и порядок эшелонирования в них экспериментальных ВС;

организация наведения на заданные объекты;

запасные аэродромы;

изменения в расположении и данных работы средств РТО полетов;

контроль за результатами боевого применения;

требования по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении;

указания по проведению штурманской подготовки и контроля готовности к полетам.

В зависимости от специфики полетного задания в распоряжении по штурманскому обеспечению полетов могут отражаться и другие вопросы.

- ГЛАВА 7

ОБОРУДОВАНИЕ РАЙОНА ПОЛЕТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В НАВИГАЦИОННОМ ОТНОШЕНИИ

18. Оборудование района полетов ВС в навигационном отношении осуществляется заблаговременно силами и средствами РОГУ или ДОСААФ с целью обеспечения заданной точности, надежности и безопасности навигации и боевого применения.

19. Организации в своей деятельности используют оборудование, заблаговременно установленное в районе полетов с подачей соответствующих заявок в РОГУ или ДОСААФ, а при необходимости могут собственными силами и средствами дополнительно оборудовать район предстоящих полетов экспериментальных ВС.

20. Оборудование района полетов ВС в навигационном отношении включает:

расстановку средств РТО полетов с учетом создания сплошного радионавигационного поля в районе полетов ВС;

геодезическую привязку позиций средств РТО полетов и разработку данных их работы;

определение (расчет) рабочих областей средств РТО для различных высот полета;

расчет поправок на распространение радиоволн в различных радионавигационных системах;

летную проверку средств РТО полетов;

изучение авиационным персоналом тактико-технических данных средств РТО полетов.

21. Для контроля параметров и характеристик средств РТО, определения возможности использования их для обеспечения полетов проводится летная проверка средств РТО.

22. Тактико-технические данные и точностные характеристики рабочих областей средств РТО полетов, установленные в результате летной проверки, доводятся до летного состава и органов РУП.

- ГЛАВА 8

ШТУРМАНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ

23. В штурманское обеспечение организации полетов входят:

анализ и контроль правильности составления плановых таблиц;

расчет полета, ИШР;

разработка ШПП экипажами пилотируемых экспериментальных ВС и при необходимости операторами БЛА;

подготовка штурманских данных для составления заявок на использование воздушного пространства;

контроль готовности учебно-материальной базы к проведению подготовки к полетам;

подготовка штурманских указаний для постановки задачи на полеты;

разработка требований по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении;

организация штурманской подготовки летного состава (операторов БЛА), а также органов РУП;

штурманский контроль готовности летного состава (операторов БЛА) к полетам;

подготовка данных по штурманскому обеспечению полетов для предполетных указаний.

24. При составления плановых таблиц полетов проводится анализ и контроль:

соответствия запланированных полетных заданий уровню штурманской подготовки экипажа;

соблюдения требований обеспечения безопасности полетов, расчета времени и загруженности воздушного пространства;

соблюдения методической последовательности подготовки штурманов-испытателей;

соответствия планируемых полетов возможностям средств радиолокационного контроля, управления полетами и ОК.

25. В результате выполнения расчета полета определяются:

длина и направление участков маршрута, расстояние до контрольных рубежей (обнаружения, набора высоты, снижения и другие), расстояние до заданного объекта, а также общая длинна маршрута;

время полета по участкам маршрута, до контрольных рубежей (ориентиров), заданного объекта и общая продолжительность полета, время на построение и роспуск боевого порядка;

рубежи встречи с ВС (группами ВС);

расчетное время выхода на заданный объект (при заданном времени взлета) или расчетное время взлета, при заданном времени выхода на заданный объект;

рубежи встречи с темнотой и рассветом, курсовые углы небесных светил (Солнца, Луны и Полярной звезды) для ориентировочного контроля направления полета.

26. Во время предварительной подготовки к полету расчет полета проводится по истинной воздушной скорости, а во время предполетной – с учетом предшествующих вылету (не более трех часов) фактических данных о ветре или с учетом преобладающего (эквивалентного) ветра.

27. ИШР полета выполняется в соответствии с руководством (инструкцией) по расчету дальности и продолжительности полета конкретных типов экспериментальных ВС, а при их отсутствии – в соответствии РЛЭ в следующих случаях:

при протяженности маршрута, превышающей 75% практической дальности полета;

при полете на сверхзвуковой скорости (независимо от продолжительности);

при полетах на предельно малых и малых высотах;

при полетах по маршрутам ЗНАВ, ВТ, МВЛ и при перелетах (независимо от продолжительности).

28. При выполнении ИШР полета кроме гарантийного запаса топлива ВС (с учетом разброса технических характеристик двигателей) дополнительно учитывается запас топлива на возможное изменение навигационной и тактической обстановки, который должен составлять не менее 5% расчетного запаса топлива на полет, а также учитывается запас топлива на полет ВС в составе группы.

Минимальный остаток (запас) топлива на борту ВС после посадки может быть определен решением лица, организующего полеты, при этом должно быть исключено срабатывание сигнализации об аварийном остатке топлива.

29. Решением лица, организующего полеты, ИШР полета может выполняться и в других необходимых случаях.

30. В результате выполнения ИШР полета экипаж пилотируемого экспериментального ВС (оператор БЛА) должен знать:

необходимую заправку топливом для достижения заданного объекта при заданной боевой зарядке ВС, выполнения задачи и возвращения на аэродром посадки;

боевую зарядку (загрузку) и заправку ВС топливом для достижения заданного объекта на предельном радиусе действия, выполнения задачи и возвращения на аэродром посадки;

расход топлива по участкам маршрута и его остаток у контрольных ориентиров (рубежей), режим работы двигателей и режим полета;

практический потолок экспериментального ВС по участкам маршрута (на различных режимах работы двигателей), а на экспериментальных ВС с двумя и более двигателями, кроме того, и при отказе одного и более двигателей;

остаток топлива и резерв времени при выходе в точку начала снижения для маневра захода на посадку и после посадки;

необходимое для выполнения задания количество топлива (при неполной заправке);

рубежи возврата на аэродром взлета и ухода на запасные аэродромы.

Запись расчетных данных о расходе и остатке топлива, практическом потолке по участкам маршрута, режиме работы двигателей и режиме полета делается на бланке ИШР. Данные об остатках топлива для основных точек маршрута наносятся на полетные карты и на ШПП.

31. ШПП разрабатывается после принятия решения на полеты должностным лицом, организующим полеты.

32. ШПП разрабатывается в произвольной форме (на схеме или карте) и доводится до летного авиационного персонала (операторов БЛА) при постановке задачи на полеты.

33. В зависимости от типа экспериментального ВС, навигационной обстановки и полетного задания в ШПП отображаются:

время и порядок взлета ВС, боевой порядок, способы его построения, выдерживания, роспуска и захода на посадку на основной и запасной аэродром;

порядок выхода на исходный пункт маршрута и от конечного пункта маршрута на аэродром посадки (в точку начала роспуска боевого порядка);

маршруты и режимы полета ВС;

безопасные высоты полета по этапам маршрута, расчет полета;

порядок выхода на заданный объект, маневр для выхода в заданное время;

распределение заданных объектов, боевая зарядка (загрузка) экспериментальных ВС, способы и условия боевого применения;

уход от заданного объекта;

порядок использования ПНС и средств РТО полетов на каждом участке маршрута и при выходе на заданный объект, а также аэродром посадки;

зоны ожидания в воздухе и районы самостоятельного поиска, их обозначение, эшелонирование и маневр в них ВС при поиске и обнаружении заданных объектов;

организация наведения на заданный объект;

порядок действий экипажей ВС (операторов БЛА) при наведении, целеуказании и перенацеливании;

требования по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении;

порядок действий при потере ориентировки и ее восстановлении;

порядок использования средств ОК навигации и боевого применения;

порядок контроля за расходом топлива на борту ВС.

В зависимости от задания, условий его выполнения, типа экспериментальных ВС и уровня штурманской подготовки летного состава (операторов БЛА) в ШПП могут дополнительно включаться мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач.

34. Для составления заявок на использование воздушного пространства в организации должностными лицами штурманской службы разрабатываются следующие данные штурманского обеспечения полетов:

маршруты, режим и профиль полета;

параметры боевых порядков;

полигоны, заданные объекты, направления захода на них, АСП и условия их применения, время начала и окончания работы на полигоне;

необходимые радиотехнические средства, обеспечивающие выполнение задач навигации и боевого применения;

другие данные штурманского обеспечения.

35. Летному составу (операторам БЛА) и лицам органов РУП при постановке задачи на полеты в штурманском отношении лицом, организующим штурманское обеспечение полетов, доводятся следующие указания:

навигационная обстановка;

маршруты, профили и режим полетов;

содержание, порядок и особенности выполнения наиболее сложных полетных заданий по вопросам навигации и боевого применения (взлет, построение, выдерживание и роспуск боевых порядков, заход на посадку, программирование, комплексная навигация и боевое применения с ПНС, использование средств РТО, перенацеливание и другие);

особенности выполнения ИШР полета, порядок контроля за остатком топлива, рубежи перенацеливания на запасные аэродромы;

требования по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении с учетом конкретных условий выполнения полетов, действия при потере ориентировки, ухудшении метеоусловий, отказе ПНС;

порядок подготовки карт, контроля правильности работы ПНС, курсовых приборов, использования высотомеров;

порядок проведения штурманской подготовки, штурманских тренажей и контроля готовности к полету.

36. При подготовке данных по штурманскому обеспечению полетов для проведения предполетных указаний с учетом фактических метеорологических условий рассчитываются приборные высоты для выдерживания заданных высот (эшелонов) полетов по маршрутам и в зонах, данные для захода на посадку, а также уточняется порядок ухода ВС на маршруты и возвращения на аэродром.

37. На предполетных указаниях летному составу (операторам БЛА) и лицам органа РУП доводятся:

данные по навигационной и воздушной обстановке в районе полетов экспериментальных ВС;

маршруты полетов, аэродромные (пилотажные) зоны, посадочные площадки;

высоты (эшелоны) полетов в районе аэродрома, по маршрутам, в аэродромных (пилотажных) зонах, на полигонах, в районах заданных объектов;

данные для выполнения взлета, полетов в районе аэродрома и посадки;

данные о заданном объекте, время, порядок выхода на него и режим (условия) боевого применения;

порядок наведения и целераспределения при перенацеливании;

время и порядок взлета, схема построения боевого порядка, отхода ВС от аэродрома на маршруты (в аэродромные (пилотажные) и специальные зоны), выхода на аэродром, роспуска боевого порядка и захода на посадку, действия экипажей ВС (операторов БЛА) по выдерживанию заданного места в боевом порядке;

запасные аэродромы (посадочные площадки) и минимальный остаток топлива, обеспечивающий посадку на них ВС;

изменения данных о расположении, характере работы и порядке применения средств РТО полетов;

безопасные условия применения АСП, десантирования (выброски) парашютистов (груза);

точное время.

- ГЛАВА 9

ШТУРМАНСКИЙ КОНТРОЛЬ

38. Целями штурманского контроля являются:

предотвращение выпуска в полет (допуска к управлению БЛА) неподготовленного в штурманском отношении летного состава (операторов БЛА), а также экспериментальных ВС с неисправной ПНС, вооружением и недостаточным запасом топлива;

повышение качества штурманского обеспечения и безопасности полетов;

совершенствование методик штурманской подготовки;

повышение безопасности полетов в штурманском отношении.

39. Штурманский контроль направлен на решение следующих основных задач:

оценка качества организации и проведения общей штурманской подготовки, уровня теоретических знаний и их соответствия задачам на полеты;

оценка уровня штурманской подготовки экипажей ВС (операторов БЛА) к выполнению поставленных задач;

оценка и выбор рациональных средств, способов и приемов навигации и боевого применения;

оценка фактического состояния точностных характеристик ПНС экспериментальных ВС, наземных радионавигационных средств, определение потребности в проведении их дополнительной юстировки и калибровки;

выявление недостатков в действиях летного состава, операторов БЛА и лиц органов РУП;

установление причин авиационных событий по вине должностных лиц штурманской службы, ошибок в навигации, боевом применении, недостатков в организации и работе должностных лиц штурманской службы по обеспечению безопасности полетов;

оценка полноты, качества и своевременности выполнения указаний (распоряжений) по штурманскому обеспечению полетов;

обобщение опыта работы должностных лиц штурманской службы.

40. Основными мероприятиями по организации и осуществлению штурманского контроля являются:

планирование и постановка задачи на проведение контроля;

выбор и организация применения средств ОК;

сбор, обработка, анализ данных ОК и оценка точности навигации и боевого применения;

подготовка и использование данных штурманского контроля для полного разбора полетов, разработки мероприятий по совершенствованию методики штурманской подготовки и обеспечению безопасности полетов;

контроль занятий по штурманской подготовке с летным составом, операторами БЛА и лицами органов РУП;

проверка уровня штурманской подготовки летного состава, операторов БЛА и лиц органов РУП;

учет и отчетность по штурманской службе.

41. Штурманский контроль осуществляется путем:

заслушивания должностных лиц штурманской службы;

проверки документов по штурманской службе, справочных данных, штурманских расчетов, программ полета;

проверки полноты постановки задачи на полеты;

проверки полноты и последовательности проведения штурманской подготовки к полетам летного состава, операторов БЛА и лиц органов РУП;

проверки обеспеченности экипажей ВС (операторов БЛА) топографическими картами, штурманским снаряжением;

проведения контроля готовности к полетам экипажей ВС (операторов БЛА) в штурманском отношении;

проверки руководства и управления полетами при их выполнении;

проверки данных наземных и бортовых средств ОК для оценки навигации и боевого применения;

проверки выполнения полетных заданий летным составом в полете (если на ВС предусматривается размещение проверяющего);

проверки выполнения управлений БЛА в соответствии с полетными заданиями.

42. ОК навигации, наведения и боевого применения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организации и проведения ОК полетов экспериментальной авиации, государственной авиации, гражданской авиации.

- ГЛАВА 10

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

43. Разбор полетов экспериментальных ВС проводится в соответствии с Авиационными правилами организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь, составной частью которого является разбор полетов по вопросам штурманского обеспечения.

Основными задачами разбора полетов по вопросам штурманского обеспечения являются:

подведение итогов штурманского обеспечения полетов, штурманской подготовки и выполнения полетных заданий по навигации и боевому применению;

выявление, обобщение и анализ причин допущенных отклонений, ошибочных действий и нарушений в штурманской подготовке;

изучение, обобщение и внедрение передового опыта деятельности экипажей ВС, операторов БЛА;

анализ отказов в работе ПНС;

оценка выполнения полетного задания штурманами экипажей ВС, операторами БЛА;

оценка работы должностных лиц и служб по штурманскому обеспечению полетов и выполнению полетных заданий;

разработка и осуществление профилактических мероприятий по предупреждению нарушений, выявленных в процессе подготовки и выполнения полетов.

44. При разборе полетов по вопросам штурманского обеспечения:

проводится анализ данных средств ОК;

оценивается качество выполнения полетных заданий по навигации и боевому применению;

устанавливаются причины недостатков по навигации и боевому применению, имевших место при выполнении полетных заданий, эксплуатации авиационной техники и руководстве полетами;

разрабатываются рекомендации по устранению выявленных недостатков и профилактические мероприятия;

изучается и обобщается опыт летного состава, операторов БЛА и лиц органов РУП;

готовятся материал и наглядные пособия (схемы, графики, слайды) для доклада должностному лицу, организующему полеты.

Подготовка материалов к разбору полетов по вопросам навигации и боевого применения определяется с учетом времени, отведенного на подготовку и проведение разбора полетов.

- ГЛАВА 11

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ШТУРМАНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ

45. Для организации и выполнения полетов разрабатываются следующие документы, регламентирующие штурманское обеспечение полетов:

инструкция по использованию воздушного пространства Минского района полетной информации (далее – инструкция Минского РПИ);

инструкция по производству полетов в районах аэроузлов и на аэродромах (посадочных площадках);

инструкция по эксплуатации полигона;

другие нормативные правовые акты и документы по использованию воздушного пространства, организации, выполнению и обеспечению полетов.

Разработка документов, регламентирующих штурманское обеспечение полетов, организуется и проводится должностными лицами штурманской службы.

46. Инструкцией Минского РПИ определяется порядок организации и использования воздушного пространства в пределах Минского РПИ в интересах граждан и экономики, обороны и безопасности государства в целях удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства Республики Беларусь и обеспечения безопасного использования воздушного пространства.

Инструкцией Минском РПИ устанавливаются:

зоны запретные, зоны опасные и зоны ограничений;

ВТ, маршруты ЗНАВ и МВЛ;

внетрассовые маршруты.

47. Инструкцией по производству полетов в районе аэроузла определяются:

47.1 общие положения:

аэродромы, входящие в аэроузел, их класс, назначение и ведомственная принадлежность;

авиационные части, подразделения, организации, базирующиеся на аэродромах, входящих в аэроузел;

старший авиационный начальник аэроузла;

47.2. структуру воздушного пространства:

границы районов аэроузла и аэродромов, входящих в аэроузел;

аэродромные и специальные зоны, постоянные маршруты полетов;

районы авиационных полигонов и другие элементы структуры воздушного пространства района аэроузла, использование которых требует взаимной координации и согласования;

47.3. выполнение полетов:

распределение и порядок использования зон, полигонов, площадок, постоянных маршрутов и тому подобного в интересах авиационных частей, подразделений и организаций, базирующихся на аэродромах аэроузла;

порядок полетов (вход и выход) с аэродромов аэроузла в общие зоны, на полигоны, площадки и по маршрутам в простых и сложных метеорологических условиях;

нижний эшелон района аэроузла (эшелон перехода), единая высота перехода для аэродромов аэроузла (где это необходимо);

участки и порядок пересечения ВТ, маршрутов ЗНАВ и МВЛ;

порядок восстановления ориентировки в районе аэроузла с учетом его характерных особенностей;

47.4. управление полетами:

органы РУП аэродромов аэроузла, главный орган РУП аэроузла и его функции;

порядок подачи заявок на ИВП, порядок управления воздушным движением в простых и сложных метеорологических условиях днем и ночью, распределение районов РУП, рубежи приема и передачи управления воздушным движением, взаимодействие между органами РУП аэроузла в ходе планирования, координирования и непосредственного управления полетами;

порядок осуществления контроля за соблюдением порядка ИВП, порядок взаимодействия с органами ВВС и войск ПВО;

порядок взаимодействия с органами РУП соседних аэродромов для обеспечения контроля за полетами ВС;

порядок управления полетами ВС, следующих через район аэроузла транзитом;

47.5. действия экипажей ВС и органов РУП при полетах в опасных метеорологических условиях и при возникновении особых случаев в полете, а также при получении сигналов «Ковер», «Стрела», «Режим»;

47.6. обеспечение полетов:

порядок метеорологического и орнитологического обеспечения полетов в аэроузле;

порядок взаимодействия метеорологических служб на территории аэроузла;

порядок организации связи между органами РУП аэродромов аэроузла,  порядок использования средств связи и РТО полетов в аэроузле, зоны видимости радиолокационных станций аэроузла, рабочие зоны радиолокационных станций ближней навигации и данные их работы;

резервные средства связи и РТО полетов в аэроузле, порядок их заказа, выделения и использования;

порядок обеспечения аэронавигационной информацией.

В инструкцию по производству полетов в районе аэроузла могут быть включены иные данные, необходимость которых вызывается особенностями базирования авиации и организации РУП в данном аэроузле.

48. В инструкции по производству полетов на аэродроме отражаются:

48.1. общие положения:

класс аэродрома, назначение и ведомственная принадлежность;

авиационные части, подразделения и организации, базирующиеся на аэродроме;

старший авиационный начальник аэродрома;

48.2. описание аэродрома:

расположение аэродрома относительно ближайшего крупного населенного пункта, географические координаты КТА, абсолютная высота аэродрома, магнитное склонение, форма, размеры, грунт и покров летного поля, пригодность его к эксплуатации при выпадении осадков;

тип покрытия, размеры (длина, ширина, толщина), уклон, максимально допустимая приведенная нагрузка на условную одноколесную опору, концевые и боковые полосы безопасности для каждой ВПП. Для ВПП длиной 1800 метров и более – истинный путевой угол ВПП с точностью до одной минуты, магнитные курсы взлета и посадки и соответствующие номера порогов ВПП. Абсолютная высота порога ВПП. Расположение и размеры запасной ВПП, расположение, размеры и номера РД, МС, технических площадок, стоянок аэродромно-технических средств. Для ВПП 1800 метров и более – истинный путевой угол магистральной РД с точностью до одной минуты, максимально допустимые приведенные нагрузки на условную одноколесную опору для РД и МС;

расположение на аэродроме вертолетных площадок, их размеры, максимально допустимые приведенные нагрузки на условную одноколесную опору, пригодность для взлета и посадки в зависимости от типа вертолета;

разбивка старта и маркировка ВПП, РД, МС и полос воздушных подходов;

минимум аэродрома для взлета и посадки ВС различных типов для каждого направления ВПП;

краткая характеристика рельефа местности, естественные и искусственные препятствия на подходах к аэродрому и в районе аэродрома, их маркировка и высоты относительно аэродрома и расположение относительно КТА (азимут, удаление), а также их высоты относительно соответствующих порогов ВПП на схемах снижения и захода на посадку;

48.3. структура воздушного пространства:

границы района аэродрома и зоны взлета и посадки;

описание структуры воздушного пространства с указанием границ и эшелонов (высот) полетов:

аэродромные зоны (пилотажные, полета по приборам, ожидания, выброски грузов, вынужденного покидания ВС, слива топлива и другие зоны);

специальные зоны (испытательных полетов, дозаправки топливом, воздушных стрельб и другие);

участки маршрутов ЗНАВ, ВТ, МВЛ, маршрутов спрямления, постоянные маршруты полетов;

установленные запретные зоны и зоны ограничений;

районы полигонов, активного воздействия на гидрометеорологические процессы, взрывных работ;

другие необходимые элементы структуры воздушного пространства;

расположения в районе аэродрома посадочных площадок, площадок десантирования (приземления), пунктов запуска аэростатов, шаров-зондов и других беспилотных ВС;

расположения запасных аэродромов и посадочных площадок с указанием магнитных путевых углов и расстояний до них, размеров, магнитных курсов посадки, а также типов ВС, для которых они могут быть использованы;

48.4 выполнение полетов:

порядок выполнения полетов по схеме снижения и захода на посадку (по кругу, двумя разворотами на 180°, с рубежа, отворотом на расчетный угол и другими способами) для ВС, имеющих скорость полета по кругу более 300 км/ч, а также те же сведения для ВС, имеющих скорость полета по кругу 300 км/ч и менее, для гражданских ВС – по категориям;

минимальная безопасная высота полета в районе аэродрома, эшелон перехода, высота полета по кругу, высота перехода;

порядок входа (выхода) в район аэродрома, аэродромные зоны, на полигоны, площадки, постоянные маршруты и так далее с указанием ограничительных пеленгов, минимального безопасного эшелона для входа (выхода) в район аэродрома в различных метеорологических условиях для каждого направления ВПП и других необходимых данных;

порядок сбора и роспуска групп ВС;

порядок выполнения маневров для внеочередного захода на посадку или ухода на запасный аэродром;

порядок полетов на малых и предельно малых высотах;

порядок полетов на сверхзвуковой скорости;

48.5. управление полетами:

органы РУП, их районы и порядок взаимодействия;

порядок подачи заявок на ИВП и сообщений в ЦЕС ОрВД и органы ВВС и войск ПВО о деятельности по ИВП;

действия органов РУП при приеме и передаче управления ВС;

порядок руководства полетами в простых и сложных метеорологических условиях (по правилам визуальных полетов и правилам полетов по приборам);

минимально допустимые интервалы взлета и посадки между ВС;

порядок управления ВС, следующими через район аэродрома транзитом;

порядок радиотехнического и визуального контроля за ВС;

порядок согласования вопросов приема (выпуска) и обеспечения ВС, прибывающих с других аэродромов;

порядок управления воздушным движением на аэродромах совместного базирования, совместного использования и на аэродромах, постоянно выделяемых в качестве запасных для ВС других ведомств;

порядок направления ВС на запасные аэродромы;

порядок обнаружения ВС, вышедших из-под радиолокационного контроля;

порядок использования аварийной тормозной установки;

48.6. действия экипажей ВС и органов РУП при полетах в опасных метеорологических условиях и при возникновении особых случаев в полете, а также при получении сигналов «Ковер», «Стрела», «Режим»;

48.7. обеспечение полетов:

организация метеорологического и орнитологического обеспечения, краткие климатическая и орнитологическая характеристики района аэродрома по временам года, порядок организации воздушной и радиолокационной разведки погоды, порядок информирования членов экипажей ВС о фактической погоде, порядок организации взаимодействия между метеорологическими подразделениями по метеорологическому и орнитологическому обеспечению полетов;

организация обеспечения средствами связи и РТО полетов, расположение средств связи и РТО полетов на аэродроме (средства управления воздушным движением, навигации, посадки, связи, светотехнические средства), данные их работы, зоны видимости радиолокационных станций и зона действия радиолокационной станции ближней навигации, средства ОК, порядок использования средств связи и РТО полетов, организация радиосвязи органов РУП аэродрома с ВС, резервные средства связи и РТО полетов, порядок использования резервных и дублирующих средств;

организация инженерно-авиационного обеспечения, организация и порядок подготовки авиационной техники;

организация аэродромно-технического обеспечения, порядок осмотра ВПП днем и ночью, а также в условиях ограниченной видимости, ограждение аэродрома и порядок его оцепления во время полетов, порядок движения по аэродрому людей, ВС, аэродромно-технических и транспортных средств, порядок очистки ВПП, РД, МС, порядок проведения аварийно-спасательных работ на аэродроме;

организация медицинского обеспечения;

организация поисково-спасательного обеспечения, район ответственности за поисково-спасательное обеспечение, руководитель поисково-спасательных работ в районе ответственности, силы и средства, выделяемые на дежурство на данном аэродроме, место их базирования и степень готовности, порядок действий при получении сигнала "Бедствие" или другой информации о ВС, терпящем или потерпевшем бедствие, порядок вызова дежурных поисковых сил и средств при отсутствии их на аэродроме.

В зависимости от ведомственной принадлежности аэродрома и особенностей его расположения в инструкции по производству полетов могут отражаться и другие вопросы.

49. В инструкции по производству полетов на посадочной площадке отражаются:

49.1. принадлежность посадочной площадки, при каких видах работ она используется;

49.2. описание посадочной площадки:

расположение посадочной площадки относительно ближайшего населенного пункта, географические координаты центра посадочной площадки, абсолютная высота посадочной площадки, магнитное склонение, форма, размеры, грунт и покров летного поля, пригодность его к эксплуатации при выпадении осадков;

тип покрытия, размеры (длина, ширина, толщина), уклон, максимально допустимая приведенная нагрузка на условную одноколесную опору, магнитные курсы взлета и посадки, разрешенные секторы заходов для вертолетов, расположение и размеры загрузочной площадки и площадки подцепки и отцепки грузов для вертолетов;

типы и максимальная взлетная масса ВС, использующих посадочную площадку;

краткая характеристика рельефа местности, естественные и искусственные препятствия на подходах к посадочной площадке, их маркировка и высоты относительно посадочной площадки, их расположение относительно центра посадочной площадки (азимут, удаление);

подходы к посадочной площадке и характерные ориентиры;

49.3. выполнение полетов:

маршрут перелета с аэродрома на посадочную площадку и обратно;

описание расположения запасных аэродромов и посадочных площадок с указанием магнитных путевых углов и расстояний до них, размеров, магнитных курсов посадки, а также типов ВС, для которых они могут быть использованы;

49.4. управление полетами:

органы РУП, их районы и порядок взаимодействия, особенности управления при отсутствии связи с базовым аэродромом;

порядок подачи заявок на ИВП и извещений о начале и окончании полетов;

49.5. действия экипажей ВС и органов РУП при полетах в опасных метеорологических условиях и при возникновении особых случаев в полете, а также при получении сигналов «Ковер», «Стрела», «Режим»;

49.6. обеспечение полетов:

организация метеорологического и орнитологического обеспечения, краткие климатическая и орнитологическая характеристики посадочной площадки по временам года, порядок информирования членов экипажей ВС (операторов БЛА) о фактической погоде;

организация обеспечения средствами связи с базовым аэродромом;

порядок организации и проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

В инструкцию по производству полетов на посадочной площадке могут быть включены иные структурные элементы, необходимость которых вызывается особенностями выполнения полетов на данной посадочной площадке.

- ГЛАВА 12

ШТУРМАНСКАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

50. Штурманская подготовка в организациях включает:

штурманскую подготовку летного состава и операторов БЛА, состоящую из общей штурманской подготовки, штурманской подготовки к полету (предварительной и предполетной) и летной штурманской подготовки;

штурманскую подготовку лиц органов РУП (теоретическую штурманскую подготовку и тренировки).

51. За штурманскую подготовку летного состава (операторов БЛА), лиц органов РУП несет ответственность лицо, организующее штурманское обеспечение полетов.

- ГЛАВА 13

ОБЩАЯ ШТУРМАНСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕТНОГО СОСТАВА И ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

52. Общая штурманская подготовка летного состава и операторов БЛА организуется и проводится с целью совершенствования:

теоретических знаний и практических навыков по навигации и боевому применению;

знаний тактико-технических характеристик экспериментальных ВС и их оборудования, АСП, НАК ППЗ, наземных автоматизированных систем эксплуатационного контроля, средств РТО полетов, а также методики и способов их применения;

знаний правовых актов Республики Беларусь по использованию воздушного пространства, организации, выполнению и обеспечению полетов.

Количество часов учебного времени на общую штурманскую подготовку, тематика и виды занятий определяются решением должностного лица, организующего штурманское обеспечение полетов, и могут уточняться исходя из конкретных задач и уровня штурманской подготовки авиационного персонала.

53. Общая штурманская подготовка летного состава (операторов БЛА) включает изучение:

теоретических вопросов навигации и боевого применения конкретных типов экспериментальных ВС, оборудования и систем вооружения с учетом их предназначения;

систем и средств навигации и боевого применения, АСП и средств ОК, а также методики их использования в различных условиях навигационной и тактической обстановки;

нормативных правовых актов по использованию воздушного пространства, организации, выполнению полетов и обеспечению их безопасности;

района полетов ВС, данных и рабочих областей средств РТО полетов;

объектов АСУ, штатной и придаваемой вычислительной техники и решаемых с ее помощью задач штурманской подготовки к полету и штурманского обеспечения полетов;

авиационных карт и документов АНИ.

54. В результате проведения общей штурманской подготовки летный состав и операторы БЛА обязаны:

иметь необходимые теоретические знания и навыки подготовки полетной документации, работы с оборудованием экспериментального ВС и выполнения штурманских расчетов;

уметь самостоятельно готовиться к полету в штурманском отношении;

знать теорию навигации и боевого применения, порядок выбора и прокладки маршрута полета, выполнения штурманских расчетов, способы построения и выдерживания заданных боевых порядков, выхода на исходный пункт маршрута, порядок выполнения полета по маршруту, контроля и исправления пути, выхода на заданный объект, маневрирования, выхода на аэродром посадки, роспуска боевых порядков и захода на посадку, виды боевого применения экспериментального ВС, способы и порядок их выполнения, методику и способы решения задач навигации, наведения и боевого применения;

знать методику проведения ОК, дешифрирования записей средств ОК и оценки точности решения задач навигации и боевого применения в полете, в том числе с помощью наземной автоматизированной системы эксплуатационного контроля;

знать требования по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении, методику определения рациональных и безопасных условий решения задач навигации и боевого применения;

знать тактико-технические данные, принцип действия и устройство бортовых и наземных средств (систем) навигации, боевого применения и ОК полета в объеме, необходимом для их подготовки и грамотного использования в полете;

знать положения (требования) инструкций (руководств) по подготовке и использованию ПНС и вооружения экспериментального ВС в полете, варианты боевой зарядки (загрузки) ВС и порядок ее разгрузки;

знать объем, порядок и сроки проверки и юстировки ПНС, составления графиков (таблиц) поправок к показаниям приборов;

знать причины, признаки отказов основной аппаратуры на земле и в полете, возможности восстановления ее работоспособности или выполнения полетного задания с использованием дублирующих средств;

знать возможности имеющихся в организации объектов АСУ, вычислительной техники по решению задач штурманского обеспечения, алгоритмы и методику их решения, порядок подготовки и ввода данных в НАК ППЗ;

знать порядок организации, выполнения полетов, руководства и управления полетами и обеспечения их безопасности в штурманском отношении, порядок подачи заявок и извещений об использовании воздушного пространства в органы ЕС ОрВД;

уметь составлять и представлять в органы ЕС ОрВД заявки на использование воздушного пространства;

знать структуру и порядок использования воздушного пространства Республики Беларусь, порядок выхода и входа в районы аэроузлов и аэродромов, захода на посадку, порядок работы на авиационных полигонах (площадках) и подачи заявок на их использование, организацию руководства полетами на полигонах (площадках);

знать порядок проверки и допуска летного состава к полету и (операторов к управлению БЛА), обязанности должностных лиц по организации, проведению и обеспечению полетов, методику подготовки и проведения разбора полетов;

знать общий физико-географический характер района полетов экспериментальных ВС, климатические, метеорологические и орнитологические особенности района и местные признаки изменения погоды, рельеф местности и его основные высоты, местоположение основных искусственных препятствий и их высоты, магнитные склонение и аномалии, основные линейные и площадные ориентиры, их характерные особенности, возможность использования для ведения визуальной, телевизионной и радиолокационной ориентировки, коррекции ПНС в различных условиях;

знать основные и запасные аэродромы, их местоположение, размеры и направления ВПП, средства связи и РТО полетов, возможности средств РТО полетов по решению задач навигации и боевого применения (время и характер работы, точность решения задач навигации и боевого применения), местоположение полигонов, посадочных площадок, их оборудование, особенности выхода на них;

знать местоположение, тип и данные работы, позывные и парольные числа, рабочие области радионавигационных систем по высотам полета, порядок заказа работы средств РТО полетов на земле и с борта ВС;

знать меры по предупреждению потерь ориентировки, нарушению Государственной границы Республики Беларусь, входа в запретные зоны, применения АСП вне полигона;

знать действия экипажа экспериментального ВС (оператора БЛА) при восстановлении ориентировки и в других особых случаях полета, при получении сигналов «Стрела», «Режим» и «Ковер»;

знать классификацию, назначение, масштабы, виды проекций и характер искажений авиационных карт, содержание и порядок их общей подготовки, особенности использования авиационных карт при решении задач навигации, боевого применения и штурманского обеспечения полетов;

знать классификацию, порядок ведения документов АНИ, уметь использовать их при подготовке к полету и в полете.

- ГЛАВА 14

ШТУРМАНСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ ЛЕТНОГО СОСТАВА И ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

55. Штурманская подготовка к полету летного состава и операторов БЛА проводится с целью полной реализации возможностей экспериментального ВС и обеспечения оптимальных условий для работы экипажа ВС (оператора БЛА) при выполнении полетов.

Объем и содержание подготовки к полету определяются уровнем штурманской подготовки летного состава (операторов БЛА) организации, характером поставленной задачи, условиями ее выполнения и располагаемым на подготовку временем.

Независимо от срочности выполнения полетного задания летному составу (операторам БЛА) должно быть предоставлено необходимое время для штурманской подготовки к полету.

Штурманская подготовка к полету состоит из предварительной и предполетной подготовки.

56. Предварительная штурманская подготовка к полетам может проводиться к одной или нескольким летным сменам. Она включает:

получение и уяснение задания на полеты;

самостоятельную штурманскую подготовку к полету;

тренировку летного состава на тренажерах и в кабинах ВС, операторов БЛА – на рабочих местах;

контроль готовности в штурманском отношении летного состава (операторов БЛА) к полетам.

57. Предварительная штурманская подготовка летного состава (операторов БЛА) к полетам завершается проведением контроля готовности.

Контроль готовности к полетам в штурманском отношении проводится с целью исключения выпуска в полет неподготовленных экипажей ВС (допуска к управлению БЛА неподготовленных операторов), а также ВС с неисправными или неподготовленными ПНС и недостаточным запасом топлива.

Контроль штурманской подготовки к полетам должен быть индивидуальным, охватывать всех членов экипажа ВС (операторов БЛА), ведущих навигацию и выполняющих боевое применение, и осуществляться должностными лицами, проводившими подготовку экипажей ВС (операторов БЛА) к полету.

Контроль готовности включает проверку подготовки летного состава к полету (операторов к управлению БЛА) в штурманском отношении.

Готовность летного состава к полету и операторов БЛА к управлению БЛА в штурманском отношении определяется:

знанием полетного задания и последовательности его выполнения в соответствии со ШПП;

наличием подготовленных полетных и других карт, ШПП и ИШР полета;

знанием введенной в ПНС программы полета и ее изменений (дополнений) для ввода их в полете;

наличием записей в наколенном планшете летчика, штурмана и наличием бортового журнала (для экипажей транспортных ВС, кабины которых оборудованы рабочим местом штурмана, при выполнении маршрутных полетов и перелетов), данных, необходимых для решения задач навигации, боевого применения, захода на посадку на основные и запасные аэродромы (посадочные площадки);

наличием установленного штурманского снаряжения;

знанием обстановки по маршруту полета и в районе заданного объекта;

знанием очертаний Государственной границы Республики Беларусь, порядка выполнения полетов вблизи нее, расположения запретных и опасных зон, зон ограничения полетов;

знанием особенностей местности и основных ориентиров, расположение и данные средств РТО полетов в полосе маршрута, особенностей поиска заданного объекта и выхода на него, безопасных высот полета по участкам маршрута, безопасных условий применения АСП;

знанием требований по обеспечению безопасности полета в штурманском отношении.

58. Допуском летного состава к полету и операторов к управлению БЛА является подпись контролирующего лица в рабочей тетради подготовки к полетам.

59. Предполетная штурманская подготовка проводится непосредственно перед полетами (полетом). В ходе предполетной штурманской подготовки выполняется:

оценка наземной и воздушной обстановки и последних данных о метеорологических условиях;

уточнение порядка выполнения полетных заданий и доведения их до экипажей экспериментальных ВС (операторов БЛА);

проверка исправности ПНС и специального оборудования экспериментальных ВС, правильности снаряжения АСП;

проверка работоспособности радиотехнических систем ВС.

В ходе предполетной подготовки окончательно уточняются штурманские расчеты.

- ГЛАВА 15

ЛЕТНАЯ ШТУРМАНСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕТНОГО СОСТАВА И ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

60. Целью летной штурманской подготовки является приобретение (восстановление), поддержание и совершенствование практических навыков летного состава (операторов БЛА) по навигации и боевому применению.

61. В результате проведения летной штурманской подготовки летный состав (операторы БЛА) должен иметь навыки по решению следующих задач:

точное вождение экспериментальных ВС по заданным траекториям с комплексным применением ПНС, ведением визуальной (телевизионной) и радиолокационной ориентировки;

построение, выдерживание, роспуск боевых порядков;

точный выход на заданные объекты по месту и времени;

эффективное боевое применение;

определение координат заданных объектов;

выход на аэродром посадки и выполнения захода на посадку, в том числе с ограниченным применением средств РТО полетов.

62. Уровень и качество летной штурманской подготовки определяется по результатам, достигнутым в ходе выполнения полетов.

63. Проверка летной штурманской подготовки летного состава (операторов БЛА) проводится должностными лицами, допущенными к выполнению данного вида проверок.

Сроки проверки определяются правовым актом, регламентирующим организацию и выполнение полетов экспериментальных ВС Республики Беларусь.

64. При невозможности размещения проверяющих на борту экспериментального ВС летную штурманскую подготовку летного состава проверяют по материалам ОК или при полете проверяющего на другом ВС (в составе боевого порядка).

65. Результаты проверки летной штурманской подготовки летного состава (операторов БЛА), а также вывод по результатам проверки заносится в летную книжку (книжку оператора БЛА) с выставлением оценок.

ГЛАВА 16

ШТУРМАНСКАЯ ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ РУКОВОДСТВА 
И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ

66. Штурманская подготовка органов РУП включает теоретическую и практическую подготовку к руководству и управлению полетами, а также проведение тренировок.

67. В результате проведения теоретической штурманской подготовки лица органов РУП обязаны знать:

основы навигации и боевого применения, требования настоящих Авиационных правил;

правила использования воздушного пространства Республики Беларусь;

инструкцию Минского РПИ;

инструкции по производству полетов в районе аэроузла, на аэродроме (посадочной площадке), по эксплуатации полигонов;

район полетов экспериментальных ВС (общую характеристику, положение Государственной границы Республики Беларусь, запретные и опасные зоны, зоны ограничения полетов, расположение и характеристику запасных аэродромов, средств РТО полетов, ВТ и МВЛ, полигонов);

расположение наиболее характерных ориентиров, характер местности (рельеф его высоты и другие особенности, местонахождение и высоты искусственных препятствий);

принцип действия, тактико-технические данные ПНС и систем вооружения своих ВС, их возможности, наземные системы навигации;

методику решения задач навигации, наведения, боевого применения, целеуказания и перенацеливания ВС (групп ВС) на заданные объекты и аэродромы посадки в различных условиях;

способы контроля построения и роспуска боевых порядков, полета по маршруту, выхода ВС на заданные объекты и аэродромы посадки, снижения и захода на посадку;

возможности ВС по дальности и продолжительности полета, километровый и часовой расходы топлива, остаток топлива на конечном пункте маршрута, обеспечивающий посадку на своем или запасном аэродроме;

методику выполнения штурманских расчетов, нанесения маршрутов полета на карты, планшеты, индикаторы РЛС ПУ и расчета безопасной высоты полета;

требования по обеспечению безопасности при выполнении полетов в районе аэродрома, заданных объектов, на маршрутах и при выполнении боевого применения;

правила восстановления ориентировки и оказания помощи экипажам экспериментальных ВС (операторам БЛА), попавшим в условия, не предусмотренные полетным заданием.

68. Практическая подготовка к руководству и управлению полетами лиц органов РУП включает изучение:

плановой таблицы полетов;

высот, скоростей, направлений и способов выхода ВС на заданные объекты и порядка ухода от них;

способов контроля за полетами ВС;

характеристик и безопасных условий применения АСП;

требований по обеспечению безопасности полетов в районе аэродрома (в районе заданного объекта, полигона), возможных ошибок экипажей ВС (операторов БЛА) при выполнении полетов (управлении БЛА) и действий лиц органов РУП по их предотвращению;

порядка проведения ОК и передачи результатов боевого применения на борт ВС;

других вопросов в соответствии с поставленной задачей на полеты.

69. На тренировках отрабатываются навыки лиц органов РУП, по выполнению комплекса штурманских расчетов, использованию их при управлении ВС (группами ВС) в полете, обеспечении безопасности полетов в штурманском отношении.

70. Каждая тренировка должна заканчиваться разбором, на котором оцениваются выполнение задач экипажами ВС (операторами БЛА) и действия лиц органов РУП, уровень их штурманской подготовки.

71. В результате проведения штурманской подготовки лица органов РУП обязаны уметь:

выполнять расчет полета и решать задачи обеспечения безопасности полета в штурманском отношении (в том числе с использованием комплекса средств автоматизации ПУ);

наносить на планшеты ПУ, индикаторы РЛС, устройства отображения АРМ комплекса средств автоматизации ПУ положение Государственной границы Республики Беларусь, запретные зоны, зоны ограничения и опасные зоны, ограничительные пеленги, маршруты полетов ВС, ВТ и МВЛ;

проводить контроль работоспособности средств РТО полетов;

осуществлять контроль за полетами ВС по расчетам и данным технических средств, наводить ВС на заданные объекты, выполнять их перенацеливание и целеуказание (в том числе с использованием комплекса средств автоматизации ПУ);

обеспечивать безопасность полетов в штурманском отношении, оказывать помощь экипажам ВС в восстановлении ориентировки.

- ГЛАВА 17

ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННЫХ КАРТ

72. По предназначению авиационные карты подразделяются на полетные, бортовые аэронавигационные, специальные (карты погоды, искусственных препятствий, ориентиров коррекции, часовых поясов, звездного неба, справочные и другие), района заданного объекта, рабочие.

По форме представления картографической информации авиационные карты могут быть аналоговыми (бумажными) или электронными (цифровыми картами с визуализацией на видеомониторе).

73. Общая подготовка полетных и маршрутно-полетных карт включает:

обозначение Государственной границы Республики Беларусь, запретных и опасных зон, зон ограничения полетов, внеаэродромных средств РТО полетов;

выделение характерных визуальных и радиолокационных ориентиров, обеспечивающих ведение ориентировки и коррекцию ПНС, снятие (определение) и нанесение их координат, выделение основных высот местности и нанесение искусственных препятствий.

74. Бортовая аэронавигационная карта предназначена для самолетовождения в случаях, когда ВС вынужденно выходит из района, охватываемого полетной картой, а также для использования радионавигационных средств большой дальности действия.

Бортовая аэронавигационная карта должна охватывать район радиусом не менее максимальной практической дальности полета ВС и храниться на борту ВС (за исключением БЛА и ВС, в которых ее размещение конструктивно не предусмотрено или затрудняет пилотирование).

Подготовка бортовой карты включает обозначение Государственной границы Республики Беларусь, выделение сетки геодезических координат и нанесение данных для применения ПНС, нанесение внеаэродромных средств РТО полетов.

75. Специальные карты предназначены для использования в зависимости от оборудования ВС, средств РТО полетов в интересах навигации и боевого применения. Их подготовка включает:

обозначение Государственной границы Республики Беларусь, запретных зон;

нанесение необходимых средств РТО полетов, данных их работы, линий положений и рабочих областей для различных высот, других данных;

нанесение навигационной обстановки в районе полетов ВС.

76. Подготовка карт (фотосхем) района заданного объекта включает:

обозначение и выделение заданного объекта, точки прицеливания и вспомогательных (вынесенных) точек прицеливания;

выбор, отметку и поднятие НБП, прокладку и разметку линии боевого пути;

измерение и нанесение путевого угла, расстояния и времени полета до заданного объекта;

определение и нанесение высоты (превышения) заданного объекта над уровнем моря (над аэродромом базирования);

выделение радиолокационных и визуальных (контрольных) ориентиров, средств РТО полетов, обеспечивающих коррекцию ПНС, выход на НБП и заданный объект, его поиск и опознавание;

расчет и нанесение геодезических (прямоугольных, ортодромических) координат заданного объекта, точки прицеливания, НБП и опорных ориентиров (ориентиров коррекции ПНС);

нанесение безопасных рубежей применения АСП.

Подбор карт, фотосхем, снимков радиолокационного изображения района заданного объекта осуществляет лицо, организующее штурманское обеспечение полетов, в зависимости от задач, характера заданного объекта, условий предстоящих полетов и типа ВС.

77. Рабочие карты предназначены для сокращения времени, которое отводится лицу, организующему штурманское обеспечение полетов, на подготовку предложений для принятия решения на полеты, личной подготовки к постановке задачи, а также разработки полетных заданий и программ полета. Подготовка рабочей карты включает:

обозначение Государственной границы Республики Беларусь;

нанесение средств РТО полетов, данных их работы и рабочих областей, заданных объектов (полигонов), опорных ориентиров, аэродромов базирования и запасных аэродромов;

нанесение элементов навигационной обстановки в районе полетов ВС;

выбор и нанесение ортодромической системы координат.

К рабочей карте прилагаются бланки информации ПНС, другие необходимые справочные данные.

78. Электронные карты применяются в НАК ППЗ, на АРМ в АСУ, на АРМ операторов БЛА и бортовых системах информационной поддержки экипажей ВС.

- ГЛАВА 18

ОСОБЕННОСТИ ШТУРМАНСКОЙ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОЛЕТАМ

79. При выполнении международных полетов экипаж ВС должен руководствоваться:

в воздушном пространстве Республики Беларусь – Воздушным кодексом Республики Беларусь, Авиационными правилами полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь, Правилами использования воздушного пространства Республики Беларусь, инструкцией Минского РПИ, Авиационными правилами организации и выполнения полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь, настоящими Авиационными правилами и сборниками АНИ;

в воздушном пространстве других государств – Конвенцией о международной гражданской авиации (Чикагской Конвенцией 
1944 года), международными Стандартами, Рекомендациями и Процедурами ИКАО, а также правилами полетов иностранных государств, в воздушном пространстве которых выполняется полет, международными договорами Республики Беларусь о воздушном сообщении, международными сборниками АНИ, а также предупреждениями любой срочности и циркулярами АНИ.

80. Летный состав, допущенный к выполнению международных полетов, должен знать в части, его касающейся:

основные положения международных договоров Республики Беларусь о воздушном сообщении;

положения Конвенции о международной гражданской авиации;

международные Стандарты, Рекомендации и Процедуры ИКАО по правилам выполнения полетов;

различия в правилах полетов на территории других государств с Рекомендациями ИКАО;

порядок пользования сборниками АНИ, радионавигационными картами и справочным материалом зарубежных изданий;

процедуры прохождения таможенного, паспортного, санитарно-карантинного контроля;

организацию и оформление вылета;

правила заполнения и представления заявок на использование воздушного пространства государства, в воздушном пространстве которого будет выполняться полет;

порядок поисково-спасательного обеспечения;

особенности метеорологического обеспечения и использования метеорологических кодов;

организацию воздушного движения (управления полетами) в государстве, в воздушном пространстве которого будет выполняться полет;

международные сигналы и процедуры при перехвате ВС-перехватчиком;

порядок пересечения Государственной границы Республики Беларусь и границ других государств;

английский язык в объеме, необходимом для пользования справочным материалом и уверенного ведения радиосвязи.

Экипажи ВС, выполняющие международные полеты, должны иметь подготовленные полетные карты (для одноместных ВС – один экземпляр, для многоместных ВС – два экземпляра).

- ГЛАВА 19

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ВОЗДУШНОГО СУДНА (ОПЕРАТОРА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА) 
В ПОЛЕТЕ ПО НАВИГАЦИИ И БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

81. Решение задач навигации и боевого применения осуществляет командир и штурман экипажа ВС (оператор БЛА) в соответствии с ШПП и с учетом изменений условий полета и команд органов РУП.

82. Командир ВС (оператор БЛА) в целях повышения надежности, точности и безопасности навигации и боевого применения в полете обязан постоянно знать местонахождение ВС, контролировать действия экипажа ВС, используя для этого данные ПНС, доклады членов экипажа ВС, радиотехнические средства, а также визуальное наблюдение наземных ориентиров и положение других ВС боевого порядка.

83. На боевом пути все члены экипаж ВС обязаны действовать только в интересах обеспечения работы экипажа ВС, непосредственно осуществляющего боевое применение.

84. Штурман экипажа ВС (лицо, выполняющее его обязанности) и оператор БЛА при выполнении полетов должны:

выполнять полетное задание в строгом соответствии с ШПП или по командам органа РУП;

точно выдерживать заданные маршрут и режим полета;

определять рациональный способ и соответствующие параметры маневра для занятия заданного места в боевом порядке или выхода на заданный объект (рубеж, поворотный пункт) в заданное время, своевременно выполнять маневр;

вести поиск заданных объектов, точно выходить на них и эффективно выполнять боевое применение;

сохранять ориентировку, постоянно знать с необходимой точностью местонахождение своего ВС;

своевременно и точно выполнять необходимые штурманские расчеты при перенацеливании и вынужденных изменениях маршрута (режима) полета;

контролировать выдерживание заданного режима полета 
(курс, скорость, высота, крен, вертикальная скорости и другие параметры);

рассчитывать (уточнять) и докладывать командиру ВС время прибытия на очередные пункты маршрута;

точно выводить ВС на аэродром посадки (посадочную площадку), проводить расчеты для построения маневра захода на посадку и оказывать помощь командиру ВС в их выполнении;

постоянно знать и оценивать воздушную обстановку, метеорологические и орнитологические условиями полета, своевременно докладывать об обнаружении опасных для полета явлений;

постоянно контролировать остаток топлива на борту ВС и заряд аккумуляторной батареи на борту БЛА;

выполнять требования по обеспечению безопасности полета;

вести установленную полетную штурманскую документацию.

85. Выдерживание заданного режима полета (курс, скорость, 
высота, крен, вертикальной скорости и другие параметры) 
в целях навигации и боевого применения осуществляет 
командир ВС (оператор БЛА). Штурман экипажа ВС 
осуществляет навигацию в полете, комплексно используя бортовые и наземные средства с выдачей соответствующей информации 
командиру ВС.

- ГЛАВА 20

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШТУРМАНСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ПОЛЕТАМ

86. Штурманская подготовка авиационного персонала к полетам организуется на основании принятого решения на их проведение и осуществляется должностным лицом, назначенным руководителем организации.

87. Сроки и объем штурманской подготовки авиационного персонала к полетам определяет лицо, их организующее, при постановке задачи на полеты.

88. В ходе предварительной подготовки к полетам лицо, организующее штурманское обеспечение полетов, обязано:

довести до летного состава, операторов БЛА и лиц органов РУП особенности выполнения полетных заданий в штурманском отношении;

оказать помощь в проведении самостоятельной штурманской подготовки;

провести контроль качества проведения занятий и штурманских тренажей с летным составом и операторами БЛА;

провести инструктаж руководителя органа РУП на полигоне и дежурного штурмана;

провести контроль готовности летного состава, операторов БЛА и лиц органов РУП к полетам в штурманском отношении;

проконтролировать прохождение заявок на использование воздушного пространства.

89. До летного состава, операторов БЛА и лиц органов РУП при постановке задачи на полеты лицом, их организующим, или по его указанию лицом, организующим штурманское обеспечение полетов, доводится следующая информация:

навигационная обстановка в районе полетов ВС;

маршруты и профили полетов;

порядок и условия (режимы) выполнения полетных заданий по навигации и боевому применению;

порядок использования средств навигации, боевого применения и ОК полетов;

способы захода на посадку на основной и запасной аэродромы;

порядок выполнения задач в районе заданных объектов;

требования по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении;

данные ИШР;

порядок проведения штурманской подготовки к полетам и контроля готовности к полетам.

90. В процессе самостоятельной штурманской подготовки к полетам летный состав и операторы БЛА:

изучают полетное задание, уясняют его содержание и порядок выполнения;

готовят полетные карты, карту района заданного объекта, прокладывают маршрут, выполняют расчет полета и разметку маршрута;

изучают маршрут, профиль и режим полета, средства РТО, основной и запасные заданные объекты, рельеф местности, искусственные препятствия, характерные ориентиры (в полосе маршрута не менее 
+/– 50 км относительно линии заданного пути) для восстановления ориентировки;

рассчитывают безопасные высоты полета;

изучают и оценивают обстановку по маршруту полета и в районе заданного объекта;

уясняют боевой порядок и место ВС в нем, способы построения, выдерживания, роспуска боевого порядка и захода на посадку;

выполняют ИШР (получают данные расчета);

разрабатывают (детализируют) ШПП и требования по обеспечению безопасности полета с учетом возможного отказа основного оборудования;

готовят данные для программирования полета и подготовки ПНС к полету;

проверяют наличие и готовят необходимые справочные данные по навигации и боевому применению, данные основных и запасных аэродромов (посадочных площадок);

заполняют бортовой журнал, наколенный планшет летчика (штурмана);

отрабатывают на тренажере или в кабине ВС (на рабочем месте оператора БЛА) последовательность действий при возникновении особых случаев в полете.

91. Изучение района заданного объекта проводится по подготовленным картам, макетам, фотосхемам и другим материалам, а также по информации экипажей ВС (операторов БЛА), ранее выполнявших полеты на эти объекты.

92. Инженерно-штурманский расчет полета выполняют:

при полетах и перелетах одиночных ВС – экипажи ВС (операторы БЛА) с последующим контролем, который осуществляют лицо, организующее штурманское обеспечение полетов, и старшее должностное лицо ИАС;

при полетах групп ВС – лицо, организующее штурманское обеспечение полетов, и старшее должностное лицо ИАС.

93. Данные для программирования полета, вводимые в ПНС, а также данные для использования дублирующих приборов (при отказе ПНС) готовятся в процессе предварительной подготовки к полету специалистами-программистами.

Объем, содержание и методика определения (расчета) данных для программирования полета с конкретной ПНС определяются РЛЭ конкретного типа экспериментального ВС.

94. В случае возникновения у экипажа ВС (оператора БЛА) сомнения в правильности работы ПНС, вооружения (специального оборудования) ВС по предложению штурмана и требованию командира ВС (оператора БЛА) проводится их внеочередная проверка, а при необходимости и юстировка.

95. В целях повышения качества подготовки к полету и для работы в полете летный состав (операторы БЛА) должны иметь (готовить) справочные данные по навигации и боевого применения. Справочные данные готовятся заблаговременно.

96. В целях отработки штурманского глазомера, приобретения навыков в чтении карт, проведении расчетов (без вспомогательных средств) и решения других задач навигации и боевого применения с летным составом, операторами БЛА проводятся штурманские тренажи. Тематика и время проведения штурманских тренажей определяется целями, задачами и характером полетов.

97. Во время предполетной подготовки лицо, организующее штурманское обеспечение полетов, выполняет следующие мероприятия:

убеждается в готовности средств РТО к обеспечению полетов согласно поданным заявкам;

принимает участие в оценке фактического состояния и прогноза метеорологических условий, уточнении маршрута полета и задания на воздушную разведку погоды;

оценивает обстановку по маршрутам полетов, в районе аэродрома и заданных объектов, уточняет маршруты полета, эшелоны и порядок выполнения задания экипажами ВС (операторами БЛА);

получает у органа ОрВД диспетчерское разрешение на ИВП;

уточняет готовность запасных аэродромов, их средств управления полетами;

контролирует соответствие АСП полетному заданию, знание специалистами ИАС вариантов загрузки (боевой зарядки) ВС, порядка приведения в боевое состояние и других особенностей применения АСП;

контролирует проведение тренировок в кабинах ВС, проверку ПНС и вооружения (специального оборудования);

проверяет показания часов по сигналам точного времени;

готовит и докладывает должностному лицу, организующему полеты, информацию для проведения предполетных указаний по штурманскому обеспечению полетов.

98. Летный состав и операторы БЛА в ходе предполетной подготовки:

уясняют условия полета и уточненный порядок выполнения задания;

проверяют работоспособность ПНС;

проверяют правильность ввода программы в ПНС и решения контрольных задач;

вводят в системы ВС необходимые для полета данные, которые не были установлены в процессе предварительной подготовки;

проверяют правильность подвески АСП (размещения груза), приведения в боевое состояние и готовность вооружения (специального оборудования) к заданию на полет;

уточняют расчет полета, ИШР, безопасные высоты полета по маршруту и условия применения АСП с учетом фактических данных о направлении и скорости ветра, атмосферном давлении и температуре наружного воздуха;

устанавливают точное время на бортовых и наручных часах.

- ГЛАВА 21

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

99. В организации разрабатываются требования по обеспечению безопасности полетов в штурманском отношении, планируются и проводятся мероприятия, направленные на исключение:

потери ориентировки в полете;

столкновения ВС с земной (водной) поверхностью и препятствиями;

нарушения порядка использования воздушного пространства и режима полета, выдерживания заданного места в боевом порядке приводящих к опасным сближениям и столкновениям ВС в воздухе;

вынужденной посадки ВС из-за недостатка топлива для продолжения полета по причине проведения неправильного ИШР полета;

попадания ВС в опасные и запретные зоны, в опасные явления погоды и сложную орнитологическую обстановку;

попадания ВС в зону поражения АСП и применения АСП не по заданным объектам (вне полигона).

100. Штурманская безопасность полетов обеспечивается:

выполнением требований правовых актов по использованию воздушного пространства, организации, выполнению и обеспечению полетов, соблюдением установленных порядка и объема штурманской подготовки и контроля готовности к полетам;

знаниями экипажами ВС (операторами БЛА) навигации и боевого применения, требований по обеспечению безопасности полетов и умелым использованием знаний при выполнении полетов;

усвоением экипажем ВС (оператором БЛА) и лицами органов РУП действий в особых случаях в полете;

изучением и качественным анализом ошибок, допускаемых авиационным персоналом, а также проведением мероприятий по их предупреждению.

- ГЛАВА 22

- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПОТЕРИ ОРИЕНТИРОВКИ В ПОЛЕТЕ

101. Основными причинами потери ориентировки являются:

неудовлетворительная штурманская подготовка экипажей ВС (операторов БЛА), а также некачественная подготовка ПНС к полету;

неудовлетворительная организация и управление полетами;

нарушение экипажами ВС (операторами БЛА) правил навигации и ШПП;

низкие практические навыки экипажей ВС (операторов БЛА) в комплексном использовании бортовых и наземных средств навигации;

низкие навыки экипажей ВС (операторов БЛА) ведения визуальной и радиолокационной ориентировки;

неподготовленность экипажей ВС (операторов БЛА) к действиям при усложнении условий полета.

102. Основными мероприятиями по предотвращению случаев потери ориентировки являются:

обучение экипажей ВС (операторов БЛА) навигации и методике ведения ориентировки с комплексным использованием бортовых и наземных средств;

изучение экипажами ВС (операторами БЛА) района полетов ВС и средств РТО, порядка действий при потере ориентировки;

проведение занятий с экипажами ВС (операторами БЛА) и лицами органов РУП по изучению порядка действий при восстановлении ориентировки различными способами, при отказах навигационного оборудования и курсовых приборов, а также по комплексному применению средств навигации в полете;

проверка состояния навигационного оборудования и проведение девиационных и радиодевиационных работ на ВС;

контроль за систематичностью и качеством выполнения экипажами ВС (операторами БЛА) полетов по маршрутам;

изучение с экипажами ВС (операторами БЛА) случаев потерь ориентировки, уклонения от маршрутов;

обучение экипажей ВС (операторов БЛА) методике проведения самостоятельной подготовки к полетам и осуществлению взаимного контроля.

103. При потере ориентировки снижение ВС ниже безопасной высоты (эшелона) полета запрещается. Для вывода ВС на аэродром посадки может использоваться ВС-лидер.

Основные способы и порядок восстановления ориентировки определяются инструкцией Минского РПИ, инструкциями по производству полетов в районе аэроузла и на аэродроме (посадочной площадке).

- ГЛАВА 23

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА С ЗЕМНОЙ (ВОДНОЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ И ПРЕПЯТСТВИЯМИ

104. В целях исключения случаев столкновения ВС с земной (водной) поверхностью и препятствиями экипаж ВС (оператор БЛА) и лица органов РУП обязаны знать рельеф местности и его высоты, местонахождение и высоты искусственных препятствий, безопасные высоты полета в районе аэродрома и по маршруту.

105. Основными мероприятиями по предотвращению случаев столкновения ВС с земной (водной) поверхностью и препятствиями являются:

установление безопасных высот (эшелонов) полета;

изучение рельефа местности и его высот, местонахождение и высоты искусственных препятствий, безопасных высот полета в районе аэродрома и по маршруту;

изучение особенностей навигации, боевого применения, управления и контроля органов РУП за полетами на малых и предельно малых высотах;

разработка, изучение и выполнение требований по обеспечению безопасности при полетах на малых и предельно малых высотах;

оперативное реагирование на изменение воздушной, метеорологической и орнитологической обстановки;

строгое соблюдение правил пробивания облачности после взлета и при заходе на посадку, правил изменения высоты полета, правил полетов над горной местностью и правил установки барометрических высотомеров.

106. Для исключения случаев столкновения ВС с земной (водной) поверхностью и препятствиями устанавливаются:

безопасная высота полета по кругу над аэродромом;

безопасная высота полета в районе аэродрома радиусом 50 км от КТА;

безопасная высота полета ниже нижнего (безопасного) эшелона;

нижний (безопасный) эшелон полета.

Указанные безопасные высоты (эшелоны) полета выдерживаются с помощью барометрического высотомера с учетом фактического состояния атмосферы.

107. Для исключения случаев столкновения ВС с земной (водной) поверхностью и препятствиями при полетах на малых и предельно малых высотах необходимо соблюдать следующие правила:

в качестве основной полетной карты используется карта в масштабе 1:500000 (для ВС со скоростью полета 300 км/ч и менее – 1:200000);

в качестве основных точек маршрута назначаются ориентиры, имеющие вертикальные размеры, обладающие хорошей визуальной и радиолокационной контрастностью и не экранируемые препятствиями;

длина участков маршрута выбирается в пределах 50 – 100 км, а контрольные ориентиры назначаются через 15 – 30 км;

при прокладке маршрута на карту наносятся контрольные точки маршрута для сличения показаний барометрического и радиовысотомера, безопасные высоты для каждого этапа маршрута полета;

подготовка ПНС к полету должна включать проверку наличия на борту ВС суммарных поправок к барометрическому высотомеру (выполнение полетов на малых и предельно малых высотах со скоростями полета более 300 км/ч на ВС, не имеющих таблиц суммарных поправок на борту, запрещается);

обучение экипажей ВС (операторов БЛА) навигации на малых и предельно малых высотах выполняется по установленным маршрутам.

108. При выполнении полетов на малых и предельно малых высотах экипажи ВС (операторы БЛА) обязаны знать:

рельеф местности с естественными и искусственными препятствиями в полосе маршрута +/– 25 км;

характерные визуальные (радиолокационные) ориентиры и дальности их обнаружения;

радиотехнические средства навигации, рубежи их уверенного пеленгования;

расположение органов РУП, границ их ответственности, рубежей передачи управления и порядок ведения радиосвязи;

ВТ и МВЛ, порядок обеспечения безопасности при их пересечении;

вертикальные разрезы рельефа местности по оси маршрута и по линиям, параллельным оси маршрута, проложенным через 5 км, в полосе маршрута +/– 25 км;

профили полета по заданным траекториям;

значения безопасной высоты (эшелона) полета на участках маршрута;

магнитные склонения и аномалии;

районы массового гнездовья птиц и маршруты их перелетов;

порядок восстановления ориентировки;

зоны и маршруты полетов ВС-ретрансляторов.

Данные для выполнения полетов на малых и предельно малых высотах наносятся на карты крупного масштаба с приложениями (схемы, графики, радиолокационные и фотоснимки, другое).

109. Для полета по траектории, огибающей рельеф местности, устанавливается и выдерживается истинная высота полета (запас высоты над препятствиями). Контроль высоты в таких полетах осуществляется по радиовысотомеру.

Истинная высота полета с использованием средств огибания рельефа местности указывается в инструкциях по использованию средств огибания рельефа местности или в РЛЭ и зависит от технических возможностей аппаратуры, маневренных возможностей ВС, характера рельефа местности на участке полета и уровня подготовки летчика.

Истинная высота визуального полета устанавливается для каждого летчика (оператора БЛА) индивидуально исходя из уровня его подготовки и конкретных условий полета.

110. Методика подготовки и выполнения полетов ВС с использованием средств огибания рельефа местности определяется РЛЭ.

111. Для предотвращения столкновений с земной поверхностью на полигонах экипажи ВС (операторы БЛА) обязаны:

владеть навыками распределения внимания в целях своевременного определения момента начала вывода ВС из пикирования;

в зависимости от скорости и угла пикирования уметь определять и строго соблюдать безопасную высоту начала вывода из пикирования и темп создания перегрузки;

своевременно выполнять команды руководителя органа РУП на полигоне.

- ГЛАВА 24

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ОПАСНОГО СБЛИЖЕНИЯ И СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ВОЗДУХЕ, ВЫНУЖДЕННЫХ ПОСАДОК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

112. Предотвращение случаев опасного сближения и столкновения ВС в воздухе достигается соблюдением требований 
правил эшелонирования, установленных Правилами использования 
воздушного пространства Республики Беларусь, утвержденными постановлением Государственного комитета по авиации Республики 
Беларусь и Министерства оборона Республики Беларусь от 
26 декабря 2001 г. № 11/36.

113. Ответственность за правильность вертикального, продольного и бокового эшелонирования при планировании и выполнении полетов несут лица, организующие штурманское обеспечение полетов. В случаях изменения заявленных маршрутов и высот при выдаче диспетчерского разрешения органами ЕС ОрВД ответственность за эшелонирование несут должностные лица ЦЕС ОрВД, выдавшие эти условия.

Ответственность за выдерживание заданного режима полета несут экипажи ВС (операторы БЛА).

114. В целях предотвращения случаев вынужденных посадок экспериментальных ВС из-за недостатка топлива (заряда аккумуляторной батареи) для продолжения полета командир и штурман экипажей ВС (операторы БЛА) обязаны:

знать километровые и часовые расходы топлива ВС в зависимости от полетной массы, режима полета, изменяемой конфигурации крыла, количества и типа внешних подвесок (целевой нагрузки БЛА), а также потребный запас топлива для выполнения полетного задания и его остаток, обеспечивающий возвращение ВС на аэродром посадки (посадочную площадку);

перед вылетом уточнять ИШР, расход топлива (остаток) на борту ВС по этапам полета с учетом фактических данных о ветре, температуре воздуха и изменениях условий полета (высоты и скорости);

знать и контролировать время полета БЛА в зависимости от типа применяемой аккумуляторной батареи;

контролировать расход топлива в полете, при остатке менее расчетного, который не позволяет полностью выполнить полетное задание с посадкой на заданном аэродроме (посадочной площадке), доложить об этом органу РУП и осуществить посадку на ближайший аэродром (посадочную площадку).

- ГЛАВА 25

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПОПАДАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА В ОПАСНЫЕ И ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ

115. Исключение случаев несанкционированного пересечения Государственной границы Республики Беларусь и попадания ВС в опасные и запретные зоны достигается:

строгим соблюдением требований Авиационных правил полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь и настоящих Авиационных правил;

знанием расположения Государственной границы Республики Беларусь, опасных и запретных зон;

надежным руководством и управлением полетов;

грамотным применением технических средств навигации.

116. Для предупреждения несанкционированного пересечения Государственной границы Республики Беларусь, входа в опасные и запретные зоны при полетах вблизи (до 15 км) Государственной границы Республики Беларусь, опасных и запретных зон экипажами ВС (операторами БЛА) и лицами органов РУП выполняются:

изучение особенностей полетов вблизи Государственной границы Республики Беларусь, опасных и запретных зон;

обозначение на карте (экране РЛС, планшете) Государственной границы Республики Беларусь, границ запретных и опасных зон, а также рубежей минимально допустимого приближения ВС к ним с учетом маневра при отвороте;

прокладка и разметка ограничительных пеленгов;

определение дальностей до характерных радиолокационных ориентиров и маяков радиотехнических систем ближней навигации;

изучение маршрута полета, определение наиболее надежных средств и способов навигации, оценка условий выполнения полета, своевременная коррекция координат и направления полета ВС;

изучение расположения и уточнение данных работы средств РТО полетов, уточнение рубежей передачи управления;

контроль правильности ввода программ полета в ПНС ее работоспособности и постоянный контроль местоположения ВС.

- ГЛАВА 26

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ

117. В целях исключения попадания ВС в опасные явления погоды (грозовая деятельность, обледенение, атмосферная турбулентность, струйные течения и другие) и сложную орнитологическую обстановку командиры и штурманы экипажей ВС (операторы БЛА) обязаны:

при подготовке к полету и перед вылетом изучить фактическое состояние метеорологических условий и орнитологическую обстановку их прогноз на время полета;

изучить характер, расположение и перемещение зон грозовой деятельности, болтанки и обледенения, наметить маршруты их обхода (выхода из зон) с учетом расположения Государственной границы Республики Беларусь, запретных и опасных зон, рельефа местности и запаса топлива на борту ВС;

наметить дублирующие средства и способы навигации при ухудшении работы средств РТО полетов, связанной с грозовой деятельностью;

с учетом анализа орнитологической обстановки определить меры, исключающие столкновение ВС с птицами.

118. При выборе маршрута обхода зон с опасными явлениями, маневров выхода в случае попадания в них следует руководствоваться Авиационными правилами полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь, утвержденными постановлением Государственного комитета по авиации Республики Беларусь и Министерства оборона Республики Беларусь от 1 июня 2004 г. № 7/30.

- ГЛАВА 27

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

119. Для исключения случаев боевого применения не по заданным объектам экипажи ВС (операторы БЛА) обязаны:

детально изучить район заданного объекта, знать отличительные и демаскирующие признаки заданного объекта и его точные координаты;

знать средства и порядок обозначения (опознавания) наземных (заданных) объектов, способы целеуказания и сигналы перенацеливания;

проводить опознавание заданного объекта по нескольким признакам, особенно в случаях перенацеливания, правильно выбирать точку прицеливания и проводить прицеливание;

качественно выполнять расчеты по боевому применению АСП с использованием ПНС по основным и запасным заданным объектам;

выбирать оптимальный способ коррекции ПНС, правильно рассчитывать установочные данные, вводить или контролировать их ввод в ПНС перед выходом на боевой курс, проверять правильность коррекции (показаний) ПНС по данным дублирующих средств;

грамотно использовать возможности ПНС, систем управления вооружением (специальным, десантным и другим оборудованием).

120. Для исключения случаев попадания ВС в зону поражения АСП в процессе подготовки к полету летный состав (операторы БЛА) должны знать:

условия и порядок выполнения задания;

требования инструкции по эксплуатации авиационного полигона (мишенную обстановку, схему построения маневров при выходе на заданные объекты, порядок ведения радиосвязи, особенности поиска заданных объектов и выхода на них);

последовательность и места снятия блокировок в электрических цепях бортовой системы вооружения ВС;

эксплуатационные ограничения ВС и АСП;

параметры безопасного режима применения АСП (высота, скорость, дальность применения, глубина построения группы ВС, дистанция между группами ВС и другие параметры);

маневр безопасности и его параметры;

требования безопасности при боевом применении, предусмотренные РЛЭ и методическими пособиями по боевому применению ВС;

действия при возникновении особых случаев в полете.

121. При выполнении полетов на боевое применение летный состав и операторы БЛА должны выполнять требования инструкции по эксплуатации авиационного полигона и команды руководителя органа РУП на полигоне.

122. Руководитель органа РУП на полигоне должен контролировать правильность выхода ВС (групп ВС) на боевой путь, точность полета его до момента боевого применения, а при полете групп ВС – точность выдерживания ими заданных боевых порядков, соблюдение безопасных дистанций, интервалов между ВС (группами ВС).

123. Параметры боевого порядка ВС и условия боевого применения должны полностью исключать поражение ВС от применяемых АСП. Это достигается назначением интервалов и дистанций между ВС (группами ВС) в боевом порядке, а также высоты боевого применения (вывода из пикирования) с учетом параметров зоны поражения применяемых АСП.

Между ВС (группами ВС) должны выдерживаться установленные интервалы и дистанции, а также заданные высоты боевого применения и вывода из пикирования.

124. При боевом применении АСП разрабатываются мероприятия, направленные на полное исключение поражения объектов полигона, мест размещения людей, техники и других объектов. При наличии сомнения в выходе на заданные объекты боевое применение запрещается.