УТВЕРЖДЕНО

Постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь

29.01.2016 № 3

АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

организации объективного контроля полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Авиационными правилами определяются назначение, цели, организация и порядок проведения объективного контроля технического состояния авиационной техники, наземных средств обеспечения полетов, действий авиационного персонала при организации и выполнении полетов в экспериментальной авиации Республики Беларусь.

2. С учетом особенностей экспериментальных (пилотируемых, беспилотных) воздушных судов организации могут по согласованию с Государственным военно-промышленным комитетом утверждать локальные нормативные правовые акты по вопросам объективного контроля полетов в данной организации, не противоречащие настоящим Авиационным правилам.

3. В настоящих Авиационных правилах применяются термины, установленные в Воздушном кодексе Республики Беларусь, а также следующие:

3.1. основные термины и их определения:

## авиационная техника  пилотируемые воздушные суда, беспилотные воздушные суда в комплексе с наземными средствами управления, связи и обеспечения применения, авиационные двигатели, съемное и стационарно установленное на воздушные суда оборудование, авиационные средства поражения, установленные на воздушные суда пиротехнические средства, а также авиационные тренажеры;

авиационный инцидент – авиационное событие, связанное с летной эксплуатацией воздушного судна, обусловленное возникновением особой ситуации, но не закончившееся авиационным происшествием;

беспилотный авиационный комплекс – совокупность функционально связанных и используемых совместно беспилотных летательных аппаратов, средств наземного управления, обеспечения, технического обслуживания и подготовки для применения по предназначению;

воздушная разведка (доразведка) погоды – специальный полет для уточнения метеорологической и орнитологической обстановки в районе (на маршрутах) предстоящих полетов, а также для проверки работоспособности средств связи и радиотехнического обеспечения полетов;

изделие авиационной техники – образец (комплекс, система) и входящие в него составные части, создаваемые (закупаемые) по тактико-техническому (техническому) заданию государственного заказчика (заказчика) авиационной техники и (или) по документации, согласованной (утвержденной) с ним;

инженерно-авиационное обеспечение полетов  комплекс мероприятий, направленных на содержание авиационной техники, средств их эксплуатации и ремонта в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению;

инженерно-авиационная служба  служба (подразделение) организации – владельца экспериментального воздушного судна, работники которой осуществляют мероприятия по содержанию авиационной техники, средств ее эксплуатации и ремонта в постоянной готовности к использованию, техническому сопровождению эксплуатации изделий авиационной техники, инженерно-авиационному обеспечению полетов и их технической безопасности;

инженерно-технический состав – авиационный персонал инженерно-авиационной службы;

лицо, организующее полеты, – руководитель организации или уполномоченное им лицо руководящего состава, имеющее летное образование и опыт организации (выполнения) полетов, на которое возлагаются обязанности по организации (организации и выполнению) полетов;

облет воздушного судна – специальный полет, выполняемый с целью проверки на эксплуатационных режимах и последующего допуска к эксплуатации воздушного судна, авиационных двигателей, его систем и оборудования;

оператор беспилотного летательного аппарата – лицо нелетного авиационного персонала, осуществляющее управление беспилотным летательным аппаратом с помощью технических средств;

организация – владелец экспериментального воздушного судна (далее – организация) – юридическое лицо, осуществляющее разработку, изготовление, модернизацию, испытания, эксплуатацию, одно из них или иные действия в отношении экспериментального воздушного судна, принадлежащего ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором;

органы руководства и управления полетами – органы (группы руководства полетами) пользователей воздушного пространства Республики Беларусь, осуществляющие руководство и управление полетами на аэродромах (полигонах, площадках) воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

подразделение объективного контроля – структурное подразделение организации, на которое решением руководителя организации возложены сбор, обработка, дешифрирование (декодирование) инструментально-регистрируемой информации и анализ материалов объективного контроля;

полетное задание (задание на полет) – установленная (заданная) летному составу (оператору беспилотного летательного аппарата) непосредственным руководителем, программой летных испытаний (исследований, экспериментов), курсом летной подготовки совокупность элементов полета, порядок и последовательность их выполнения;

руководящий инженерно-технический состав – должностные лица инженерно-технического состава от начальника технического расчета (группы) и выше;

эксплуатационные ограничения – предельно допустимые ограничения параметров работы авиационных двигателей, бортовых систем и оборудования воздушного судна, движения воздушного судна на земле и в полете, а также параметров боевого применения, определяемые руководством по летной эксплуатации, указаниями руководителей (начальников) и другими нормативными документами;

3.2. сокращения:

АСП – авиационные средства поражения;

АТ – авиационная техника;

БАК – беспилотный авиационный комплекс;

БАСК – бортовая автоматизированная система контроля;

БЛА – беспилотный летательный аппарат;

БУР – бортовые устройства регистрации;

ВКП – видеоконтрольные приборы;

ВС – воздушное судно;

ИАС – инженерно-авиационная служба;

ИТС – инженерно-технический состав;

КЛП – курс летной подготовки;

НУО – наземное устройство обработки параметрической и звуковой информации;

ОК – объективный контроль;

ОПК – оперативный контроль;

ПУ – пункт управления;

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации;

РМС – радиомаячная система;

РТО – радиотехническое обеспечение;

РУП – руководство и управление полетами;

СОК – средства объективного контроля;

ФКП – фотоконтрольный прибор;

ЭД — эксплуатационно-техническая документация.

4. Целью ОК является сбор, обработка и анализ инструментально-регистрируемой информации СОК о техническом состоянии АТ, наземных средств обеспечения полетов, действиях авиационного персонала при организации и выполнении полетов.

5. Результаты ОК могут быть использованы при решении различных задач, в том числе при разработке и создании новых ВС, проведении испытаний (исследований) образцов АТ и в других случаях.

6. Объективными данными о параметрах полета, работе АТ в полете, действиях авиационного персонала считаются данные, полученные с помощью СОК и зарегистрированные на соответствующих носителях информации.

ГЛАВА 2

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ

7. СОК подразделяются на:

7.1. БУР общего назначения, которые подразделяются на:

БУР общего назначения, предназначенные для регистрации параметров полета и систем ВС;

БУР общего назначения, предназначенные для регистрации речевой информации о переговорах и видеоинформации о действиях экипажа ВС (расчета БАК);

7.2. БУР специального назначения, предназначенные для регистрации параметров и команд отдельного бортового комплекса;

7.3. БАСК, предназначенную для анализа бинарных сигналов, поступающих от встроенных систем контроля и характеризующих состояние ВС бортовых систем и оборудования, а также реализации алгоритмов контроля при подготовке к выполнению полета и в полете;

7.4. бортовые ВКП и ФКП;

7.5. наземные штатные и нештатные средства регистрации;

7.6. НУО, которые в зависимости от решаемых задач подразделяются на:

НУО, обеспечивающие отображение и декодирование данных первичных носителей информации;

НУО, обеспечивающие автоматизированную обработку данных первичных носителей информации, в том числе и оперативную непосредственно с борта ВС;

НУО, обеспечивающие прослушивание речевой информации, зафиксированной на звуконосителях (бортовые магнитофоны и другие машинные носители информации).

8. БУР общего назначения используются для записи и сохранения информации о параметрах полета, переговорах и действиях экипажа (оператора БЛА), техническом состоянии АТ.

9. БУР специального назначения используются для регистрации параметров бортовых комплексов или отдельных систем, а также действий экипажа (оператора БЛА) по их применению.

10. БАСК используется для контроля за соблюдения условий безопасности в полете и технического состояния АТ на земле и в полете.

11. Бортовые ФКП и ВКП используются для контроля прицеливания и выдерживания необходимых условий применения АСП с помощью авиационных прицелов. Для оценки результатов боевого применения АСП используется различная аэрофотоаппаратура, если ее установка предусмотрена конструкцией АТ.

12. Наземные штатные средства регистрации (ФКП и ВКП, теле-, кино- и видеокамеры, видеомагнитофоны, средства регистрации на базе ПЭВМ, комплексы синхронного документирования речевой и радиолокационной информации, теодолиты, магнитофоны, мерные ленты и другие) устанавливаются в органах РУП и ПУ аэродромов, полигонов (площадок), наземных пунктах (станциях) управления БАК, объектах средств связи и РТО полетов.

13. В зависимости от целей полетов и характера решаемых задач, в том числе при выполнении экспериментальных (облетов, испытательных, исследовательских и других) полетов могут использоваться и другие, нештатные средства регистрации.

14. К первичным носителям информации СОК относятся:

носители с механическим, фотографическим, магнитным или электронным принципом записи параметров;

фото- и видеопленки ФКП и ВКП;

осциллограммы, ленты с зарегистрированными параметрами и характеристиками РМС инструментального захода ВС на посадку;

бумажные ленты алфавитно-цифровых печатающих устройств;

встроенные носители информации на базе вычислительной техники комплексов средств автоматизации.

15. К материалам ОК относятся результаты обработки данных, зарегистрированных на первичных носителях информации СОК.

ГЛАВА 3

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЗЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ОБРАБОТКИ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

16. Программное обеспечение НУО состоит из системного, общего и специального.

17. Системное программное обеспечение предназначено для организации функционирования и контроля исправности аппаратной части НУО и является его неотъемлемой частью, поставляемой вместе с устройством независимо от объекта контроля.

18. Общее программное обеспечение предназначено для организации выбора режимов и подрежимов работы НУО, ввода, обработки, визуализации и документирования информации, подготовки градуировочных характеристик параметров датчиков ВС, стандартного задания выводимых параметров в интересах проведения оперативного, специального и полного контроля.

19. Специальное программное обеспечение предназначено для решения задач ОПК по информации БУР общего и специального назначения, анализа выполнения полетного задания, контроля технического состояния АТ, ее бортовых систем и оборудования, решения других задач ОК в отношении конкретного типа ВС (БЛА).

20. Порядок допуска программного обеспечения к использованию устанавливается производственной инструкцией по проведению объективного контроля, а также решением руководителя организации.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
И ВКЛЮЧЕНИЯ БОРТОВЫХ УСТРОЙСТВ РЕГИСТРАЦИИ

21. Объективному контролю посредством использования СОК подлежат:

параметры полета ВС;

работоспособность бортовых систем и оборудования ВС, их соответствие требованиям ЭД;

соблюдение авиационным персоналом требований и рекомендаций, изложенных в ЭД;

внутренние переговоры экипажа ВС, лиц органов РУП и ПУ БАК, радиообмен экипажей ВС (операторов БЛА) с лицами органов РУП и ПУ БАК, соблюдение правил фразеологии и радиообмена (при наличии штатных средств записи переговоров);

действия лиц органов РУП (лиц ПУ БАК и операторов БЛА) по руководству и управлению полетами;

переговоры по громкоговорящей связи и телефонам лиц, входящих в состав органов РУП;

радиолокационная информация;

результаты боевого применения АСП;

постановка задач на полеты и предполетные указания, в том числе одиночным экипажам ВС (операторам БЛА);

качество монтажа наиболее ответственных узлов и агрегатов ВС и авиационных двигателей.

22. При привлечении лиц органов РУП государственной или гражданской авиации к руководству и управлению полетами ВС экспериментальной авиации ОК радиообмена экипажей (операторов БЛА и лиц ПУ БАК) с лицами, входящими в состав органов РУП, соблюдения правил фразеологии и радиообмена, действий лиц органов РУП (операторов БЛА и лиц ПУ БАК) по управлению полетами, переговоров по громкоговорящей связи и телефонам, радиолокационной информации, результатов боевого применения АСП организуется и осуществляется в органах РУП по принадлежности в соответствии с требованиями настоящих Авиационных правил и с учетом требований нормативных правовых актов, определяющих порядок ОК полетов в государственной или гражданской авиации.

23. Включение БУР общего назначения является обязательным и осуществляется экипажем ВС (оператором БЛА) в соответствии с требованиями ЭД перед запуском авиационного двигателя (наземной проверкой АТ), а выключение – после его полной остановки (окончания наземной проверки), если иной порядок включения и выключения БУР не определен РЛЭ (ЭД).

24. Включение БУР специального назначения, ФКП и ВКП осуществляется в соответствии с полетным заданием экипажем ВС (оператором БЛА) или по указанию органов РУП, если иной порядок включения БУР не определен РЛЭ (ЭД).

25. ВС считается неподготовленным к полету, если на нем отсутствуют или неисправны штатные СОК, на которых не выполнены (предусмотренные ЭД БУР) регламентные, градуировочные работы или не установлены первичные носители информации.

26. Ответственность за своевременное включение (выключение) аппаратуры ОК возлагается:

аппаратуры, установленной на борту ВС, – на командира экипажа ВС (оператора БЛА);

аппаратуры, установленной в органах РУП и ПУ организации, – на лиц, определенных производственной инструкцией по проведению объективного контроля, разработанной в организации;

аппаратуры, установленной в органах РУП и ПУ государственной или гражданской авиации, – на лиц, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок ОК полетов ВС  государственной или гражданской авиации.

27. Органы РУП считаются неготовыми к руководству и управлению полетами при наличии неисправных штатных СОК, невыполнении регламентных работ (предусмотренных ЭД) и несвоевременной установке первичных носителей информации.

ГЛАВА 5

ВИДЫ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПОЛЕТОВ

28. Объективный контроль полетов пилотируемых ВС и БЛА подразделяется на оперативный, специальный и полный.

29. В ходе ОПК проводится проверка функционирования и технического состояния АТ, соблюдения условий безопасности полетов экипажем ВС (оператором БЛА) и правил эксплуатации АТ авиационным персоналом для принятия решения о допуске ВС и экипажа (оператора БЛА) к следующему полету.

30. При ОПК проводятся:

30.1. перед полетами:

контроль за полнотой и правильностью выполнения проверки систем и приборов в случаях, предусмотренных ЭД;

контроль за техническим состоянием авиационных двигателей после их опробования;

30.2. в полете – контроль технического состояния АТ и выхода ВС за пределы эксплуатационных ограничений (на ВС, оборудованных БАСК);

30.3. после каждого полета (выключения авиационного двигателя):

оценка технического состояния АТ;

проверка полноты и последовательности выполнения полетного задания экипажем ВС (оператором БЛА);

оценка результатов проведенных в полете испытаний (исследований);

выявление отказов и нарушений правил эксплуатации АТ по материалам БАСК;

выявление нарушений экипажем ВС (оператором БЛА) полетного задания и эксплуатационных ограничений;

выявление нарушений правил эксплуатации АТ авиационным персоналом.

31. Порядок проведения ОПК, перечни параметров, вносимых в журналы и формы журналов (порядок документирования), определяются разработанной в организации производственной инструкцией по проведению объективного контроля.

Перечни регистрируемых параметров, подлежащих анализу и документированию, зависят от особенностей конструкции ВС или специфики БЛА.

32. Результаты ОПК информации БУР, учета обработки информации БУР по летному составу (операторам БЛА) и учета обработки информации БУР по АТ при наличии соответствующего программного обеспечения документируются в автоматизированном режиме. Ответственность за учет, ведение и хранение (документирование) данных результатов несет руководитель подразделения ОК организации.

33. Выпуск ВС в полет осуществляется после устранения неисправностей АТ, выявленных по материалам ОК, записи в журналах учета обработки информации БУР по АТ и учета результатов ОПК информации БУР об их устранении.

34. Результаты ОПК доводятся до:

старшего инженера полетов (руководителя расчета БАК) – о состоянии АТ, соблюдении правил ее эксплуатации и наличии записей в журнале учета обработки информации БУР по АТ об устранении выявленных по материалам ОК неисправностей;

руководителя органа РУП, ПУ БАК – о выполнении полетного задания, наличии или отсутствии выходов за эксплуатационные ограничения ВС.

35. После посадки ВС (выключения авиационного двигателя), выпуск экипажа и ВС в следующий полет (допуск оператора БЛА к очередному управлению БЛА) осуществляется после получения результатов анализа материалов ОПК.

36. В целях сокращения сроков проведения ОПК обработка полетной информации может проводиться непосредственно на борту ВС после выключения и полной остановки авиационного двигателя с использованием НУО, позволяющих проводить такую обработку.

Полетная информация с результатами обработки в дальнейшем доставляется в подразделение ОК для ее последующей обработки в целях создания базы данных полетной информации, проведения контроля результатов выполнения полетного задания, а также проведения специального контроля.

37. При отсутствии специального программного обеспечения, отсутствии или недостаточном для проведения ОПК количестве НУО, обеспечивающих автоматизированную обработку, обработка информации первичных носителей БУР может проводиться с применением общего программного обеспечения или на НУО без автоматизированной обработки. В этом случае обработка проводится в режиме декодирования и информация для анализа выводится в виде сигналограмм с заданным составом параметров. Перечень параметров, подлежащих выводу на сигналограммы, определяется производственной инструкцией по проведению объективного контроля в организации.

Объем контроля в этом случае определяется технологическими картами ОПК, разрабатываемыми в организациях на основании нормативной технической документации.

38. Материалы ОПК, проведенного на борту посредством БАСК, в случае выявления нарушений работоспособности АТ и правил ее эксплуатации передаются в подразделение ОК для дальнейшей обработки на НУО БУР общего и специального назначения.

39. Специальный контроль является углубленным контролем технического состояния АТ, в том числе оценки работоспособности силовой установки, бортовых систем и оборудования ВС после их замены или доработки, проверки результатов выполнения полетного задания, правильности ведения переговоров экипажей ВС (операторов БЛА) с лицами органов РУП и ПУ БАК.

Задание на полет (в том числе на облет ВС, испытательный и исследовательский полеты) считается выполненным после проведения специального ОК в объеме, установленном производственной инструкцией по проведению объективного контроля в организации.

Очередной полет разрешается выполнять только после проведения специального контроля и оформления его результатов.

Специальный контроль по данным СОК проводится между полетами ВС и после выполнения плановой таблицы или окончания полетов.

40. Специальный контроль проводится с целью:

установления причин отказов АТ, выявленных при проведении ОПК или по замечаниям летного состава (операторов БЛА);

анализа технического состояния АТ после выполнения ремонта и облета ВС, после опробования (в установленные ЭД сроки) авиационных двигателей, работоспособности бортовых систем и оборудования ВС их соответствия предъявляемым требованиям;

анализа и оценки выполнения полетных заданий, выявления ошибочных действий летного состава (операторов БЛА), лиц органов РУП и ПУ БАК;

подготовки и обработки результатов выполнения испытательных (исследовательских, экспериментальных) полетов;

прогнозирования состояния АТ;

проверки исправности и качества фотографирования бортовых и наземных ФКП и записи магнитофонов (диктофонов), установленных в органах РУП, ПУ БАК и на отдельных средствах связи и РТО после предполетного облета радиотехнических систем;

проверки технического состояния АТ по полному объему параметров, регистрируемых БУР.

41. Специальный контроль технического состояния АТ при приемке пилотируемого ВС на регламентные работы выполняется по специально разработанным технологическим картам. Для проведения специального контроля готовятся материалы ОК данного пилотируемого ВС за предыдущий полет. Выявленные по материалам ОК неисправности фиксируются в журналах.

Специальный контроль технического состояния АТ после выполнения регламентных работ выполняется по информации, зарегистрированной БУР в процессе контрольного опробования авиационных двигателей, проверки работоспособности бортовых систем и оборудования пилотируемого ВС.

42. Контролю технического состояния в обязательном порядке подлежат БУР общего и специального применения по специально разработанным технологическим картам. Выполнение данного вида контроля учитывается в технологических графиках выполнения регламентных работ. Материалы специального контроля хранятся в организации до очередных регламентных работ (очередного опробования авиационных двигателей) данного ВС.

43. В случае посадки ВС на другом аэродроме специальный контроль организуют и проводят специалисты подразделения ОК 
(по принадлежности ВС) при наличии отказов и неисправностей АТ, а также необходимости проведения анализа действий авиационного персонала по подготовке и выполнению полета.

44. Полный контроль является контролем с использованием всей инструментально-регистрируемой информации о техническом состоянии АТ, наземных средств обеспечения полетов, о действиях авиационного персонала при организации и выполнении полетов с целью определения причин авиационных событий и при необходимости в других случаях.

45. Полный контроль проводится по информации СОК, зарегистрированной при выполнении предыдущего полета ВС, а также по информации и результатам оперативного и специального контроля, хранящимся в виде материалов ОК и баз данных на НУО.

46. При авиационном событии порядок и объем проведения полного ОК определяет лицо, его организующее, или председатель комиссии по расследованию авиационного события.

47. Перечень материалов полного ОК при авиационном событии, форму их представления и способы обработки полученной информации, а также объем и методику их контроля и анализа определяют уполномоченные на это члены комиссии по расследованию авиационного события.

48. Дешифрирование материалов полного ОК проводят должностные лица, которых определяет председатель комиссии по расследованию авиационного события. Данные анализа материалов ОК оформляются в виде приложений к акту расследования в соответствии с требованиями правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих порядок передачи сообщений, расследования и учета авиационных событий в экспериментальной авиации.

ГЛАВА 6

МАРКИРОВКА, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ

49. Первичные носители инструментально-регистрируемой СОК информации и материалы ОК маркируются в соответствии с требованиями производственной инструкции по проведению объективного контроля, разработанной в организации.

При этом:

первичные носители информации БУР маркируются с указанием даты полетов, бортового номера ВС, фамилии командира ВС (оператора БЛА), номера полетного задания (упражнения по КЛП или программе), порядкового номера полета в летную смену. На материалах могут указываться и другие данные, необходимые для проведения дешифрирования и анализа;

магнитофонные ленты перед началом записи маркируются устно с записью даты полетов, отсчета времени, фамилии лица, ответственного за данную запись, и номера магнитофона (кассеты) (тип и бортовой номер ВС или БЛА, на который устанавливается магнитная лента, заводской номер используемого накопителя, фамилия и инициалы специалиста, устанавливающего ленту, дата установки ленты в накопитель);

маркировка фотопленки может проводиться перед установкой кассеты и после выполнения полетного задания. На фотопленке записываются дата, номер ВС (заводской номер самописца), фамилия командира ВС (оператора БЛА), порядковый номер полета данного ВС в летную смену, номер полетного задания (упражнения по КЛП или программе). При необходимости может записываться и другая информация;

маркировка кассет проводится после их зарядки фотопленкой. На табличке кассеты карандашом записываются дата установки, бортовой номер ВС, количество и чувствительность пленки;

сигналограммы БУР, полученные при помощи НУО (если отсутствует автоматическая маркировка), маркируются на поле сигналограммы с указанием даты полета (контролируемой работы на ВС), бортового номера ВС, номера полета данного ВС в летную смену, номера полетного задания (упражнения по КЛП или программе), вида специального контроля, фамилии командира ВС или оператора БЛА (специалиста ИАС, выполнявшего на ВС контролируемые работы), заключения по результатам контроля, фамилии и роспись специалиста подразделения ОК (специалиста ИАС), проводившего контроль;

звуконосители бортовых магнитофонов маркируются путем осуществления контрольной записи речи.

50. Учет магнитофонных записей полетов ведется в журнале учета магнитофонных записей наземных штатных средств регистрации.

51. Фотопленки ОК, требующие лабораторной обработки, направляются в подразделение ОК, в котором учитываются в журнале учета материалов ОК, поступающих на обработку в лабораторию, или в журнале приема и выдачи фотоматериалов органов РУП и ПУ аэродромов, полигонов (площадок), ПУ БАК.

52. Формы журналов учета магнитофонных записей полетов, материалов ОК, приема и выдачи фотоматериалов определяются производственной инструкцией по проведению объективного контроля, разработанной в организации.

53. Кассеты бортовых магнитофонов, находящиеся в эксплуатации, учитываются и закрепляются за ВС. Для этого на нерабочую поверхность катушки кассеты краской наносятся бортовой номер ВС и порядковый номер кассеты, кроме того, эти данные наносятся на контейнер для хранения и транспортировки катушек со звуконосителем.

54. Материалы ОК полетов, за исключением магнитофонных записей и видеозаписей, хранятся в течение последующего календарного года, а затем уничтожаются в установленном порядке. Магнитофонные записи и видеозаписи хранятся не менее трех суток.

55. Параметры полетов ВС, зарегистрированные БУР общего назначения, БАСК и обработанные на НУО, обеспечивающих автоматизированную обработку данных первичных носителей информации, в процессе летной смены хранятся на жестком диске ПЭВМ НУО в специальном разделе, отведенном для данного ВС.

После окончания летной смены параметры каждого полета ВС копируются на внешние (резервные) носители информации для создания базы данных по каждому ВС.

Порядок и сроки хранения информации на внешних носителях информации определяются производственной инструкцией по проведению объективного контроля, разработанной в организации.

56. Материалы ОК, относящиеся к авиационным событиям, хранятся с материалами расследования авиационных событий.

57. Материалы ОК, подтверждающие проведение облета, после анализа хранятся в организации по бортовым номерам ВС до проведения очередного однотипного облета, а материалы контрольного и ознакомительного полетов – до очередного облета после выполнения регламентных работ. Материалы ОК ремонта и испытательного полета хранятся вместе с делом ремонта ВС.

58. При приемке ВС организацией вместе с технической документацией принимаются циклограммы регистрируемых параметров, градуировочные характеристики (таблицы, графики), карты регистрации разовых команд на БУР общего назначения, материалы ОК ознакомительного полета и облета, а также перечень регистрируемой информации на БУР специального назначения и БАСК.

59. Градуировочные работы, предусмотренные ЭД, проводятся в сроки и в объемах, определенных ЭД. При проведении регулировочных или ремонтных работ на системе (агрегате), параметры которых регистрируются БУР, проводятся градуировочные работы датчиков, измеряющих данные параметры. Кроме того, градуировочные работы отдельных датчиков проводятся по замечаниям авиационного персонала, проводящего анализ материалов ОК.

60. Градуировочные пленки, таблицы (графики), сигналограммы, карты регистрации разовых команд, а также материалы ОК состояния АТ после выполнения регламентных работ и опробования авиационных двигателей хранятся в организации по бортовым номерам ВС до выполнения очередной градуировки и аналогичных регламентных работ. Учет градуировочных материалов и своевременности их проведения ведется в подразделении ОК организации.

61. Результаты анализа материалов ОК обобщаются с периодичностью, установленной производственной инструкцией по проведению объективного контроля, разработанной в организации, и используются для выявления факторов, оказывающих влияние на безопасность полетов, а также для планирования профилактических мероприятий по предупреждению ошибочных действий авиационного персонала и исключению авиационных событий.

62. Лаборатория ОК предназначена для обработки, дешифрирования и анализа материалов ОК непосредственно на аэродромах (полигонах) или в полевых условиях (на площадках) с целью выполнения ОПК, специального и полного контроля. Наличие, состав лаборатории ОК, ее оборудование определяются разработанным в организации положением о подразделении объективного контроля.

63. Учет и хранение материалов ОК, содержащих информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено законодательством Республики Беларусь, организуется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь в области защиты информации и государственных секретов.

ГЛАВА 7

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПОЛЕТОВ

64. Организация ОК полетов ВС экспериментальной авиации осуществляется на основании решения лица, организующего полеты. 
ОК полетов организует должностное лицо, назначенное руководителем организации. ОК полетов проводится в соответствии с требованиями настоящих Авиационных правил, а также разработанными в организации положением о подразделении объективного контроля и производственной инструкцией по проведению объективного контроля.

65. Организация ОК полетов включает:

постановку задачи на проведение ОК полетов;

планирование работ по использованию материалов ОК;

подготовку, обслуживание и применение СОК и НУО;

оперативный сбор и доставку первичных носителей информации СОК (копий информации) в подразделение ОК;

обработку и дешифрирование данных с первичных носителей информации СОК;

анализ материалов ОК авиационным персоналом при проведении оперативного, специального и полного контроля;

учет результатов анализа материалов ОК и заполнение отчетной документации;

подготовку данных ОК к полному разбору полетов.

66. При постановке задачи лицом, организующим полеты, определяется порядок использования СОК и проведения ОК полетов с учетом задач, решаемых при выполнении полетов и результатов предыдущих полетов.

67. Исходными данными для планирования работ по использованию материалов ОК являются:

основные задачи предстоящих полетов;

содержание и особенности полетных заданий;

правовые акты, определяющие порядок использования НУО;

наличие и состояние НУО и программного обеспечения для их автоматизации.

68. В плановой таблице полетов определяются полеты, по материалам ОК которых необходимо в межполетный период провести специальный контроль выполнения полетных заданий или технического состояния АТ. В плановой таблице они обозначаются правее условного знака полета волнистой чертой, над которой ставится позывной летного состава, проводящего специальный контроль выполнения полетных заданий, или сокращенное название должности работника ИАС, проводящего специальный контроль технического состояния АТ.

69. При наличии в организации НУО, обеспечивающих автоматизированную обработку полетной информации и имеющих специальное программное обеспечение автоматизированного контроля качества выполнения полетного задания и технического состояния АТ, контролю подвергаются действия всех экипажей ВС (операторов БЛА) и работоспособность всех ВС.

70. При выполнении полетов за пределами расположения организации (на аэродромах, полигонах, площадках) создается запас первичных носителей информации БУР, обеспечивающий их работу на весь период выполнения таких полетов. ВС с БУР, позволяющими проводить перезапись полетной информации, комплектуются переносным оборудованием с запасом первичных носителей информации БУР, обеспечивающими перезапись и сохранение полетной информации. Обработка и дешифрирование материалов ОК, накопленных за время работы в отрыве от расположения организации, проводятся после возвращения ВС или БАК.

71. После проведения облетов ВС проводится контроль качества градуировочных характеристик по результатам экспресс-обработки и по контрольным точкам. В случае изменения градуировочных характеристик после замены датчика или устранения замечаний предыдущих полетов по данным каналам регистрации также проводится проверка.

72. С использованием наземных магнитофонов при выполнении работ на АТ (но не реже одного раза в месяц) проводится проверка наличия и качества записи речи бортовыми магнитофонами.

73. Проверка наличия и качества записи параметров на накопители БУР, работающих в составе модернизированных СОК и используемых в качестве аварийных, осуществляется при проведении периодических (контрольных) осмотров ВС.

74. Для проведения периодического (контрольного) осмотра ВС заблаговременно готовятся материалы ОК предыдущего полета данного ВС для оценки технического состояния АТ.

75. Лица, виновные в умышленном повреждении или уничтожении бортовых и наземных СОК, а также материалов ОК, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

76. Специалисты подразделения ОК несут ответственность за достоверность и своевременность результатов обработки материалов ОК, представляемых для анализа соответствующим должностным лицам.

77. Обеспечение испытаний (исследований, экспериментов) измерениями при выполнении испытательных и других полетов проводится с целью получения объективной информации о системе «экипаж – летательный аппарат – среда», позволяющей оценить характеристики системы, принять решение о выполнении следующего полетного задания, обеспечить безопасность испытаний, расследовать причины авиационного события.

Поставка опытных средств наземного обслуживания и контрольно-поверочной аппаратуры для проведения испытаний (исследований, экспериментов) ВС их бортовых систем и оборудования обеспечивается организацией-разработчиком.

78. При выполнении испытательных (исследовательских, экспериментальных) полетов проводятся следующие виды измерений:

бортовые (экспериментальные и штатные);

радиотелеметрические;

внешнетраекторные;

фото-, кино- и видеосъемка с борта ВС сопровождения или с наземных постов.

79. Обеспечение внешнетраекторных измерений организуется старшим авиационным начальником аэродрома (аэроузла) на основании технического задания и заявки на полет. Другие виды измерений организуются лицом, организующим полеты, на основании технического задания, программы летных испытаний (специально разработанной программы).

80. Обеспечение измерениями испытательных (исследовательских, экспериментальных и других) полетов включает:

определение цели и задачи полетов;

разработку и согласование проекта системы бортовых измерений, технического задания на внешнетраекторные измерения;

разработку (при необходимости) программно-математического обеспечения обработки и анализа измерений;

выпуск технической документации на оборудование ВС;

оборудование ВС средствами бортовых измерений;

отладку и контроль работоспособности систем измерений;

подготовку акта по результатам наземной отработки и контроля работоспособности системы бортовых измерений в полете.

81. Все изменения, вносимые в систему бортовых измерений в процессе подготовки ВС к полетам, проверяются на работоспособность, в том числе при опробовании силовой установки (при необходимости).

82. Основанием на обеспечение полетов внешнетраекторными измерениями при наличии согласованного технического задания является заявка организации на полеты с указанием перечня необходимых сил и средств для проведения внешнетраекторных измерений. При отсутствии согласованного технического задания на внешнетраекторные измерения силы и средства для обеспечения полетов не выделяются.

83. Основанием для проведения фото-, кино- или видеосъемки с ВС сопровождения является утвержденная программа летных испытаний или специально разработанная программа проведения испытательных, исследовательских, экспериментальных и других полетов.

84. При проведении радиотелеметрических измерений частоту бортового радиотелеметрического передатчика выделяет старший авиационный начальник аэродрома (аэроузла).

Ответственность за выполнение требований документов, регламентирующих порядок работы радиотелеметрических средств в зоне полетов аэродрома (аэроузла), несут руководители организаций (структурных подразделений), проводящих испытания с использованием радиотелеметрических измерений.

ГЛАВА 8

ПОРЯДОК СБОРА, ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ

85. Порядок сбора первичных носителей информации СОК и их доставки в подразделения ОК определяется с учетом особенностей полетов, наличия сил и средств.

86. Порядок перезаписи полетной информации и съема первичных носителей информации БУР в процессе проведения полетов определяются производственной инструкцией по проведению объективного контроля в организации.

87. Перед доставкой первичных носителей информации в подразделение ОК проводится их маркировка в соответствии с требованиями настоящих Авиационных правил. Доставка первичных носителей информации для обработки осуществляется в специальной упаковке, исключающей их повреждение.

88. Обработка первичных носителей информации БУР твердотельного исполнения с электронным принципом записи проводится на НУО, выполняющих автоматизированную обработку полетной информации. Результатами данной обработки являются сигналограммы, графики с параметрами полета на экране монитора НУО или скопированная на бумажный носитель информация.

89. Перенос протокола результатов обработки на бумажный носитель информации в межполетный период проводится в случаях, указанных в производственной инструкции по проведению объективного контроля в организации.

90. После проведения обработки полетной информации с помощью программы экспресс-анализа оценивается достоверность выявленных сообщений, связанных с техническим состоянием АТ, соблюдением правил ее эксплуатации и безопасности полетов. Анализ материалов ОК проводится в ходе ОПК и специального контроля, результаты которых заносятся в журнал учета обработки БУР на НУО, а также по результатам полного контроля. Порядок, полнота и особенности проведения анализа материалов ОК устанавливаются настоящими Авиационными правилами.

ГЛАВА 9

ТРЕБОВАНИЯ К АВИАЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПОЛЕТОВ

91. Авиационный персонал организации обязан знать возможности и технические характеристики СОК, грамотно их эксплуатировать, уметь проводить анализ материалов ОК для оценки своих действий, действий подчиненных экипажей ВС (операторов БЛА), технического состояния АТ и действий ИТС, работы средств связи и РТО полетов.

92. Подготовка авиационного персонала организации должна обеспечивать выполнение задач ОК полетов, предусмотренных настоящими Авиационными правилами.

93. Действия должностных лиц и работников при организации и проведении ОК полетов ВС, эксплуатируемых в организации, определяются в соответствии с приложением к настоящим Авиационным правилам.

Порядок действий авиационного персонала органов РУП и ПУ аэродромов (полигонов, площадок), отдельных средствах связи и РТО государственной или гражданской авиации по организации и проведению ОК при обеспечении полетов ВС экспериментальной авиации определяется настоящими Авиационными правилами и нормативными правовыми актами государственной или гражданской авиации.

94. Обязанности авиационного персонала по организации и проведению ОК полетов в организации разрабатываются в соответствии с требованиями настоящих Авиационных правил с учетом особенностей (типа) эксплуатируемых ВС и специфики решаемых задач.

Приложение

к Авиационным правилам организации объективного контроля полетов экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь

ДЕЙСТВИЯ

должностных лиц и работников при организации и проведении объективного контроля полетов в организации

1. Лицо, организующее полеты

| Этап организации и выполнения полетов | Действия |
| --- | --- |
| Постоянно | Организует проведение ОК в организации. Дает разрешение на продление срока хранения материалов ОК с целью использования их при проведении занятий или оборудовании лабораторий ОК |
| Постановка задачи на полеты | Определяет порядок использования СОК и проведения ОК полетов |
| Полеты | Оценивает по материалам ОК качество выполнения полетных заданий и соблюдение требований безопасности. Определяет объем и порядок проведения полного ОК при авиационном инциденте |
| Предварительный разбор полетов | Заслушивает должностных лиц организации: о проведении ОК, отказах АТ, наземных средств обеспечения полетов; о выявленных по материалам ОК нарушениях полетных заданий и правил эксплуатации АТ авиационным персоналом |
| Полный разбор полетов | Проводит: анализ материалов ОК и дает указания на разработку мероприятий по предупреждению ошибочных действий авиационного персонала и исключению авиационных инцидентов; разбор ошибочных действий, допущенных при выполнении полетных заданий и эксплуатации АТ летным составом (операторами БЛА), лицами ИТС, органами РУП и ПУ |

2. Лицо, организующее объективный контроль полетов

| Этап организации и выполнения полетов | Действия |
| --- | --- |
| Постоянно | Проводит: контроль подготовки должностных лиц, организацию деятельности и работу подразделения ОК; работу по организации и проведению анализа материалов ОК должностными лицами в целях оценки качества выполнения полетных заданий, технического состояния АТ и совершенствования ОК в организации; контроль соответствия оборудования лаборатории ОК задачам ОК; разработку предложений по устранению недостатков в летной деятельности, выявленных по материалам СОК, и выработку мер по предупреждению авиационных инцидентов; обучение руководящего авиационного персонала практическому проведению анализа материалов ОК, умению выявлять ошибочные действия экипажей ВС (расчетов БАК), оценивать качество выполненного полетного задания и техническое состояние АТ |
| Постановка задачи на полеты | Ставит задачу начальнику подразделения ОК на организацию и проведение ОК полетов |
| Полеты | Осуществляет контроль за работой должностных лиц организации по проведению анализа материалов ОК. Контролирует и оценивает по материалам ОК качество выполнения полетных заданий и соблюдение требований безопасности отдельными экипажами ВС (расчетами БАК), техническое состояние АТ |
| Предварительный разбор полетов | Проводит анализ и обобщает представленные должностными лицами организации к разбору полетов материалы ОК по видам подготовки авиационного персонала (техника пилотирования, воздушная навигация, боевое применение) и техническому состоянию АТ |
| Полный разбор полетов | Контролирует подготовку материалов ОК к полному разбору полетов |

3. Должностные лица подразделения объективного контроля

| Этап организации и выполнения полетов | Действия |
| --- | --- |
| Постоянно | Содержит в исправном состоянии, обеспечивает сохранность и постоянную готовность к применению НУО. Ведет установленную учетную и отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящих Авиационных правил. Проводит перезапись информации БУР. Обеспечивает качественную обработку материалов ОК, своевременное выполнение градуировочных работ каналов БУР |
| Постановка задачи на полеты | Получает и уясняет задачу на организацию и проведение ОК полетов. Проверяет готовность авиационного персонала и СОК к обеспечению полетов |
| Полеты | Проводит маркировку фотопленки, магнитной ленты, заряжаемых в кассеты БУР, маркировку сигналограмм. По материалам ОК проводит ОПК результатов выполнения полетных заданий экипажами ВС (расчетами БАК) и докладывает: старшему инженеру полетов (руководителю расчета БАК) – о состоянии АТ, соблюдении правил ее эксплуатации и наличии записей в журнал учета обработки информации БУР по АТ об устранении выявленных по материалам ОК неисправностей; руководителю органа РУП, ПУ БАК – о выполнении полетного задания, наличии или отсутствии выходов за эксплуатационные ограничения ВС. Обеспечивает достоверность и своевременность представления материалов ОК должностным лицам организации для проведения анализа полетов. Готовит материалы ОК к предварительному и полному разбору полетов |
| Предварительный разбор полетов | Докладывает лицу, организующему полеты, о замечаниях и нарушениях, выявленных при выполнении полетов должностными лицами подразделения ОК |
| Полный разбор полетов | Участвует в полном разборе полетов |

4. Руководитель органа руководства и управления полетами

| Этап организации и выполнения полетов | Действия |
| --- | --- |
| Перед воздушной разведкой погоды | За 15-20 минут до взлета ВС – разведчика погоды принимает доклады от лиц органа РУП, дежурного по связи и РТО полетов о проверке готовности к работе и включении СОК |
| При выполнении воздушной разведки погоды | По докладам лиц органа РУП и дежурного по связи и РТО контролирует работу СОК |
| После воздушной разведки погоды | После посадки ВС – разведчика погоды дает команду лицам органа РУП на выключение СОК и доставку кассет в подразделение ОК на их обработку. Контролирует качество материалов ОК (фотоснимков) органа РУП |
| После предполетных указаний | За 15-20 минут до начала полетов принимает доклады лиц органа РУП о включении и готовности СОК к обеспечению полетов |
| Полеты | По докладам лиц органа РУП и дежурного по связи и РТО контролирует работу СОК. Определяет материалы ОК органа РУП, которые необходимо представить на полный разбор полетов |
| После окончания полетов | Дает команду об окончании полетов, выключении СОК и приведении их в исходное состояние |
| Предварительный разбор полетов | Докладывает о недостатках в работе авиационного персонала подразделения ОК и СОК. Ставит задачу на подготовку материалов ОК к полному разбору полетов |
| Полный разбор полетов | Контролирует подготовку материалов ОК к полному разбору полетов и проводит их анализ, докладывает (при необходимости) о результатах работы авиационного персонала, подразделения ОК и СОК |

5. Командир воздушного судна (руководитель БАК, оператор БЛА)

| Этап выполнения полета | Действия |
| --- | --- |
| Перед запуском и после выключения двигателей | Проверяет исправность и своевременно включает БУР общего (специального) назначения в соответствии с требованиями РЛЭ и полетным заданием |
| После выполнения полета | Своевременно выключает БУР общего (специального) назначения и контролирует приведение их в исходное состояние. Проводит анализ выполнения полетного задания по материалам ОК. Заполняет отчетную документацию |

6. Руководящий инженерно-технический состав

| Этап организации и выполнения полетов | Действия |
| --- | --- |
| Постоянно | Организует и контролирует проведение занятий с ИТС по дешифрированию материалов ОК и проведению анализа технического состояния и исправности АТ. Контролирует своевременность и правильность выполнения градуировочных работ каналов БУР. Проводит специальный контроль технического состояния АТ после выполнения регламентных и ремонтных работ, опробования авиационных двигателей |
| Постановка задачи на полеты | Определяет ВС (БЛА), ставит задачу и организует проведение специального контроля исправности АТ |
| Полеты | Организует работу ИАС по эксплуатации БУР и своевременной доставке в подразделение ОК первичных носителей информации. Организует проведение оперативного и специального контроля работоспособности АТ по материалам ОК. По материалам ОК проводит анализ технического состояния АТ и готовит обобщенные данные к разбору полетов. Оказывает помощь специалистам подразделения ОК по устранению отказов и неисправностей НУО. Допускает ВС к полету после проведения ОПК и при отсутствии замечаний по его техническому состоянию |
| Предварительный разбор полетов | Представляет обобщенные данные материалов ОК о техническом состоянии АТ |
| Полный разбор полетов | По материалам ОК проводит анализ наиболее характерных отказов АТ и ошибочных действий авиационного персонала при ее эксплуатации |